МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР

УТВЕРЖДАЮ

# Врио начальника ОРГПУ НТВ

# 29 ноября 1968 г.

# ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Экз. № 5552

РУКОВОДСТВО

ПО МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАНКА Т-54

Ордена Трудового Красного Знамена 
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР

МОСКВА-1969

В настоящее издание Руководства в отличие от издания 1962 г. включены боевая и техническая характеристика танка и глава но оборудованию для подводного вождения танка, содержание которой изложено в соответствии с Руководством по устройству н эксплуатации оборудования для подводного вождения танков Т-54, Т-54А, Т-54Б и бронетягача БТС-2 издания 1968 г.

Кроме того внесены некоторые уточнения и изменения по тексту Руководства. В подготовке Руководства к изданию участвовали: инженер-полковник МАКЕЕВ Г. В.. инженер-полковник запаса КАТУНСК.ИЙ А. М., инженер-подполковники ЛУЩЕНКО А. А., ТИЩЕНКО А. А.

В книге пронумеровано всего 464 стр.

Кроме того в книге имеются 3 вклейки на 3 листах (в конце книги).

Вклейка 1, рис. 182 Вклейка 2, рис. 183 Вклейка 3, рис. 184

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТАНКА И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТАНКА

Средний танк Т-54 (рис. 1, 2) — боевая гусеничная машина. имеющая мощное вооружение, надежную броневую защиту и высокую маневренность.

Танк вооружен 100-мм пушкой и тремя пулеметами, из которых два пулемета СГМТ калибра 7,62 мм и один зенитный пулемет ДШКМ калибра 12,7 мм. Танк имеет оборудование для преодоления водных преград по дну (ОПВТ)1. Некоторые танки имеют детали для крепления противоминного трала.

Рис. 1. Танк Т-54 (общий вид спереди слева)

1 Порядок подготовки танка к преодолению глубокого брода изложен о специальном Руководстве.

Экипаж танка состоит из четырех человек.

Основные части танка — броневой корпус и башня, вооружение, приборы прицеливания, наблюдения и ориентирования, силовая установка, силовая передача, ходовая часть, электрооборудование, средства связи и противопожарное оборудование.

На танке имеется возимый комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП).

Корпус танка разделен на три отделения: отделение управления, боевое и силовое отделения.

Рис. 2. Танк Т-54 (общий вид сзади справа)

Отделение управления {рис. 3) расположено в носовой части корпуса танка. В нем размещены: рычаги и педали приводов управления, кулиса коробки передач, рукоятка управления жалюзи, кнопка стартера, кнопка маслозакачивающего насоса, кран воздушного запуска с баллонами, контрольно-измерительные приборы, выключатель батарей, сигнальный щиток противопожарного оборудования, курсоуказатель, розетки переносной лампы и внешнего запуска, аппарат танкового переговорного устройства, реле-регулятор, сигнальные лампы выхода ствола пушки за пределы ширины танка, пулемет, сиденье механика-водителя, ящик с прибором ночного видения механика-водителя, часть ЗИП, аптечка. Над сиденьем в крыше корпуса имеется люк механика-водителя. Впереди люка установлены два прибора наблюдения. По днищу танка в отделении управления проходят торсионные валы подвески, а по левому борту — тяги приводов управления. В носовой части танка правее отделения управления расположены передние топливные баки, аккумуляторные батареи и основная часть боекомплекта пушки.

Рис. 3. Отделение управления:

1 — кран воздушного запуска, 2 — рукоятка закрывающего механизма крышки люка механика-водителя: 3 — воздушный баллон: 4 — блок питания ТВН-2; 5—рукоятка управления жалюзи; 6—тахометр; 7—светильник; 8—рукоятка ручной подачи топлива: 
9 и 13— сигнальные лампы выхода ствола пушки за пределы ширины танка;

10— люк механика-водителя; 11 — прибор наблюдения механика-водителя; 12—курсоуказатель ГПК-48; 14— кнопка маслозакачивающего насоса; 15 — сигнальный щиток ППО; 16 — кнопка стартера; 17 — щиток контрольно-измерительных приборов. 18 -электророзетка; 19 — плафон дежурного освещения; 20 — распределительный щиток отделения управления; 21 — электрофильтр; 22 — курсовой пулемет; 23 — выключатель батарей; 24 — ящик с прибором ТВН-2; 25 — рычаг переключения передач- 26 и 33--рычаги управления; 27— педаль подачи топлива: 28  блок питания ГПК-48: 29 — педаль тормоза; 30 — рукоятка защелки педали тормоза; 31— блокировочный рычаг; 32— педаль главного фрикциона; 34 сиденье механика-водителя.

Боевое отделение (рис. 4) расположено в средней части корпуса и в башне. В башне размещены: пушка; пулемет, спаренный с пушкой; дневной и ночной прицелы; приборы наблюдения; прибор ночного видения командира танка; механизм поворота башни; радиостанция; три аппарата танкового переговорного устройства; часть боекомплекта и ЗИП.

В крыше башни имеются командирская башенка с люком к люк заряжающего. На турели люка заряжающего установлен зенитный пулемет. В боевом отделении находятся сиденья наводчика (слева от пушки), командира танка (сзади сиденья наводчика; и заряжающего (справа от пушки). На днище боевого отделения слева по ходу танка расположены подогреватель и люк запасного выхода, а справа в заднем углу — баллоны противопожарного оборудования. На бортах корпуса, в нише башни и днище боевого отделения размещена часть боекомплекта. По днищу боевого отделения под полом проходят торсионные валы подвески, а по левому борту корпуса — тяги приводов управления.

Рис. 4. Боевое отделение:

/—радиостанция, 2 — механизмы поворота башни; 3 — стопор башни; 4 — аппарат № '1 ТПУ; 5 — аппарат № 1 ТПУ; и—прибор наблюдения; 7 — прибор ТПН-1; 8—прибор 
ТШ2-22; 9 — выключатели электроспусков пушки и спаренного пулемета; 10— стопор крепления пушки по-походному; 11—пушка; 12 — вентилятор боевого отделения; 13—спаренный пулемет; 14 — бачок для питьевой воды; 15 — прибор наблюдения заряжающего; 16—аппарат № 3 ТПУ заряжающего; 17 — автомат; 1В— основная укладка боекомплекта пушки; 19 — сиденье заряжающего; 20—рукоятка контроллера; 21—боковой уровень; 22 — рукоятка подъемного механизма пушки; 23 — сиденье наводчика; 24 — створчатый фонарь; 35 — сиденье командира

Силовое отделение (рис. 5) расположено в кормовой части корпуса танка и отделено от боевого отделения перегородкой. В нем размещены: двигатель с воздухоочистителем, гитара, главный фрикцион, коробка передач, механизмы поворота, бортовые передачи, вентилятор, средние топливные баки, масляный бак. На картере гитары установлен электрический стартер. Над коробкой передач и механизмами поворота размещены водяной и масляный радиаторы. В броневой крыше над кормовой частью корпуса имеются входные и выходные жалюзи, а над двигателем, воздухоочистителем и вентилятором—люки. В днище имеются люки для обслуживания агрегатов. За съемной перегородкой в силовом отделении находятся топливораспределительный кран, ручной топливоподкачивающий насос, маслозакачивающий насос и рукоятка

крана для слива жидкости из системы охлаждения двигателя. По днищу проходят торсионные валы подвески.

Рис. 5. Силовое отделение:

1 — двигатель; 2 — средние топливные баки: 3 — воздухоочиститель; 4—стартер; 
5— главный фрикцион; 6 —механизмы поворота; 7—привод вентилятора; 8 — вентилятор; 
9 — коробка передач; 10 — масляный бак.

Снаружи танка крепятся три наружных топливных бака, две дополнительные бочки с топливом, наружный масляный бак, бревно для самовытаскивания, дымовые шашки, фары, прожекторы, габаритные фонари, сигнал, буксирные тросы, укрывочный брезент, защитный колпак механика-водителя и другие предметы ЗИП танка.

##### БОЕВАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Общие данные

Тип танка 							Средний

Боевой вес, т 							35,5—36

Экипаж, чел, 							4

Удельная мощность, л. с./т . 				14,4—14,6

Среднее удельное давление, кгс/см2 			0,8—0,81

Размеры, мм:

длина с пушкой вперед . 								9000

длина с пушкой назад .  .	. 							8485

длина корпуса									6040

ширина . 										3270

высота без ДШКМ  								2400

высота с ДШКМ  									2750

высота с ДШКМ в боевом положении (с наибольшим углом возвышения) 	3830

ширина колеи (расстояние между срединами гусениц) 			2640

длина опорной поверхности . 							3840

клиренс 										425

Скорости движения,	км/ч

Расчетные (при 1800 об/мин	коленчатого вала):

на I передаче 						6,78

на II передаче						14,5

на III передаче						20,0

на IV передаче						28,5

на V передаче						45,0

на передаче заднего хода					6,78

Средние:

по грунтовой дороге 					20—25

по шоссе							30—33

Максимальная по шоссе					48—50

Эксплуатационные данные

Расход топлива на 100 км пути, л: 
по грунтовой дороге						280—300

по шоссе 							180—190

Расход топлива за час работы двигателя, л		 45
Расход масла на 100 км пути, л:

по грунтовой дороге 					 7—11

по шоссе  							 6—8

Расход масла за час работы двигателя, л			 1,5—3

Запас хода по топливу, км:

по грунтовой дороге  					240—260

по шоссе  							360—400

Запас хода с учетом дополнительных бочек,

устанавливаемых на танк, км:

по грунтовой дороге .					380—400

по шоссе 							570—620

Преодолеваемые препятствия

Максимальный угол подъема, град . 					30

Максимальный угол крена, град 						30

Ширина рва, м . 								2,7

Высота стенки, м								0,8

Глубина брода, м .								1,4

Водные преграды с ОПВТ (при скорости течения воды !,5 м/сек}:

ширина, м									700

глубина, м									6

Вооружение

Пушка

Калибр, мм									100

Марка										Д10-Т

Вес, кг:

бронебойно-трассирующего снаряда 					15,88

осколочно-фугасной гранаты 						15,6

выстрела (патрона)							30,0

качающейся части пушки без бронировки 				1950

Высота линии огня, мм .							1750

Наибольшая прицельная дальность стрельбы, м:

с дневным прицелом 							6900

с помощью бокового уровня 						15600

Дальность прямого выстрела (по цели высотой 2 м), м:

бронебойно-трассирующим снарядом 					1000

осколочно-фугасной гранатой						1100

Заряжание 								Унитарным патроном

Боевая скорострельность, выстр/мин:

с места									До 7

с ходу									До 4

Полная длина ствола, мм 				.	.	.	5608

Затвор					Клиновой, полуавтоматический, горизонтальный
Подъемный механизм пушки  .			Секторного типа со сдающим звеном

Нормальная длина отката, мм .						490—550

Предельная длина отката, мм .						570

Количество жидкости в накатнике, л .					4,4—4,6

Начальное давление в накатнике,	кгс/см2				53—57

Количество жидкости в тормозе отката, л				6,4

Жидкость, применяемая в противооткатных устройствах 		Стеол М

Спаренный с пушкой и курсовой пулеметы

Количество										2

Марка											СГМТ

Калибр, мм 										7,62

Начальная скорость, м/сек:

легкой пули 										865

тяжелой пули  									800

Наибольшая прицельная дальность стрельбы из спаренного 
пулемета с помощью прицела ТШ2-22, м 						2200

Темп стрельбы, выстр/мин 								600—700

Скорострельность практическая, выстр/мин					200—250

### Питание пулемета 									Ленточное

Число патронов в ленте 								250

Зенитный пулемет

Количество 										1

Марка 										ДШКМ

Калибр, мм 										12,7

Начальная скорость пули, м/сек.						.	830—850

Прицельная дальность стрельбы, м.						3500

Предельная дальность полета пули, м.						7000

Темп стрельбы, выстр/мин.							.	560—600

Боевая скорострельность, выстр/мин.						100

#### Питание пулемета.									Ленточное

Число патронов в ленте								50

##### Автомат Калашникова

Количество										1

Марка											АК

Калибр, мм.										7,62

Начальная скорость полета пули, м/се 					.	700

Прицельная дальность стрельбы, м 					.	До 800

Темп стрельбы, выстр/мин							.	600

Боевая скорострельность, выстр/мин:

при одиночной стрельбе 							Около 40

при стрельбе очередями 								90—100

Питание автомата 									Магазинное

Вес автомата со снаряженным магазином, кг.				.	4,79

Число патронов в магазине								30

##### Сигнальный пистолет

Количество 										1

Калибр, мм									,	26

Углы обстрела, град

Для пушки и спаренного с ней пулемета:

горизонтальный 									360

угол возвышения 									17

угол снижения 									4

Для зенитного пулемета:

Горизонтальный									360

угол возвышения 									82

угол снижения 									4,5

Непоражаемое пространство, м:

для пушки 										20

для пулемета 									21

Боекомплект, шт.

Пушечных выстрелов 								34

Патронов к пулеметам СГМТ 							3500

Патронов к пулемету ДШКМ							200

Патронов к автомату Калашникова 						300

Ручных гранат ф-1 									20

Патронов к сигнальному пистолету					 .	20

Дымовых шашек 									2

###### Приборы прицеливания

Прицел для пушки и спаренного с ней пулемета, тип 	Телескопический,

шарнирный, со сменным увеличением

марка   								ТШ2-22

увеличение, крат.							3,5 и 7

поле зрения, град						.	18 и 9

Ночной прицел для пушки и спаренного пулемета:

Тип								Электронно-оптический,

монокулярный, переско-

пический

марка   								ТПН-1

источник инфракрасного света		        Прожектор Л-2 с инфракрасным фильтром Прицел для зенитного пулемета:

тип									Коллиматорный

марка								К-10Т

Боковой уровень:

Обеспечиваемая вертикальная наводка, тыс. 			От —3.00 до +8.00

цена одного деления шкалы, тыс.				100(1—00)

цена одного деления на кольце червяка, тыс.   		1 (0—01)

Угломерный круг на погоне башни:

пена одного малого деления, тыс.				10 (0—10)

цепа одного большого деления, тыс.				100 (1—00)

Приборы наблюдения

Прибор командира танка:

марка 									ТПК-1

увеличение при наблюдении через монокуляры, крат.		5

увеличение при наблюдении через зеркало, крат. 			1

поле зрения при наблюдении через монокуляры, град.		 7,5

Призменные приборы командира танка:

Количество								4 (5)

поле зрения по горизонтали, град					118

поле зрения по вертикали, град						46

угол поля зрения, град:

по горизонтали								64

по вертикали 								13

перископичность, мм.							315

Прибор ночного видения командира танка:

тип 								Электронно-оптический,

монокулярный, перископический

марка									ТКН-1

источник инфракрасного света					Прожектор ОУ-3 с

инфракрасным фильтром

Призменные приборы наводчика и заряжающего:

Количество									2 *

марка 										МК-4

увеличение, крат.									1

Призменные приборы механика-водителя:

количество 									2

поле зрения по горизонтали, град					.	Не менее 76

поле зрения по вертикали, град							Не менее 20

перископичность, мм								220

Прибор ночного видения механика-водителя:

Тип								Электронно-оптический,

бинокулярный,

перископический

марка							........	ТВН-2

источник инфракрасного света 				Танковая фара ФГ-100

с инфракрасным фильтром

Курсоуказатель

Гирополукомпас 									ГПК-48

Время непрерывной работы без переориентирования, мин			15—20

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Двигатель

Марка и тип 							В-54. Четырехтактный

дизель жидкостного охлаждения

* При установке в танк ночного прицела ТПН-1 прибор МК.-4 у наводчика не устанавливается.

Максимальная мощность при 2000 об/мин, л. с.				520

Максимальный крутящий момент при 1200—1250 об/мин, кгсм	....	230 ± 10

Вес двигателя, кг									Не более 895

Число цилиндров 								12

Расположение цилиндров 					V-образное под углом 60° Порядок работы цилиндров						1л — 6п — 5л —

2п — 3л — 4п — 	6л — 1 п — 2л — 	5п — 4л — 3п

Диаметр цилиндра, мм								150

Ход поршня, мм:

левой группы 									180

правой группы 									186,7

Рабочий объем всех цилиндров, л						38,88

Степень сжатия 									15

Порядок подачи топлива секциями насоса НК-10:

2 — 11 — 10— 3 —6— 7— 12— 1 — 4 — 9 — 8 — 5

Угол опережения подачи топлива, град.				30—32 до ВМТ

в такте сжатия

Форсунка								Закрытого типа

с щелевым фильтром

Регулятор оборотов						Центробежный,

всережимный, с корректором

подачи топлива

Направление вращения коленчатого вала	По  ходу  часовой стрелки (если смотреть со стороны механизма  передач)

Минимальные устойчивые обороты холостого хода, об/мин		 500—600

Удельный расход топлива, г/л. с.-ч					Не более 185

Удельный расход масла, г/л. с.-ч					Не более 8

Система питания

Применяемое топливо 					Дизельное, марок ДЛ, ДЗ и ДА

Емкость основных топливных баков, л.				532

В том числе:

передних 									217

средних 									315

Емкость дополнительных топливных баков. л:

на танках с двумя баками 						185—190

на танках с тремя баками 						285

Топливные фильтры:

грубой очистки — 	сетчатый;

тонкой очистки — фетровый, ТФ-1 или картонный ТФК-3 сдвоенный. Воздухоочиститель:

на танках выпуска до июня 1955г.			Трехступенчатый, с

автоматическим удалением пыли

на танках позднего выпуска . .	. .			Двухступенчатый,

с автоматическим удалением пыли,

марки ВТИ-4

Система смазки

Применяемое масло 						МТ-16п

Заправочная емкость системы, л				82

Заправочная емкость масляного бака, л			60

Емкость дополнительного масляного	бака, л			35

Масляный насос:

тип 								Шестеренчатый,

трехсекционный, с одной нагнетающей секцией

Масляный фильтр:

тип 						С двумя ступенями:

очистки (проволочно-щелевая секция и картонный элемент)

марка 									Кимаф-СТЗ

Маслозакачивающий насос:

на танках выпуска до августа 1952 г.			Необогреваемый, шестеренчатый

МЗН-1, с электродвигателем МВ-43

на танках позднего выпуска 				Обогреваемый, шестеренчатый

МЗН-2, с электродвигателем МН-41

Системы охлаждения и подогрева

Тип  			Жидкостные, закрытые, с принудительной циркуляцией

Заправочная емкость, л:

с подогревателем 								85

без подогревателя								70

Радиатор:

тип 									Трубчатый

поверхность охлаждения, м2							60,5

Водяной насос								Центробежный

Вентилятор								Центробежный

Подогреватель								Форсуночный, с жа

ротрубным котлом

Система запуска

Основная система							Электрический

стартер СТ-16М

Дополнительная система 						Сжатый воздух

Число и емкость баллонов						Два по 5 л каждый

Давление воздуха в баллонах, кгс/см2						150

Эксплуатационный режим работы	двигателя

Обороты коленчатого вала двигателя, об/мин:

эксплуатационные 							1600—1800

максимальные 								2000

Температура охлаждающей жидкости, °С:

рекомендуемая 								70—90

кратковременно допустимая 						105

Температура масла,°С:

рекомендуемая 								70—90

кратковременно допустимая 						110

Давление масла, кгс/см2:

на эксплуатационном режиме 						6—9

на минимально устойчивых оборотах 					Не менее 2

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Гитара 					Повышающий, шестеренчатый редуктор

Передаточное число 							0,7

Применяемое масло 							МТ-16п

Количество масла в картере, л						6—7

Главный фрикцион					Многодисковый, сухого трения,

сталь  по стали

Число ведущих дисков 							9

Число ведомых дисков 							8

Привод управления фрикционом			.	. Механический

Коробка передач 				 С постоянным зацеплением шестерен

Число передач 						 Пять вперед и одна 	назад

Синхронизаторы на передачах						 II, III, IV, V

Передаточные числа:

I передачи									6,0

II передачи 								2,8

III передачи 								2,0

IV передачи 								1,43

V передачи								0,9

передачи заднего хода							6,0

Применяемое масло							МТ-16п

Количество масла в картере, л 						13

Привод к вентилятору 					 Шестеренчатый, повышающий

редуктор (1 : 1,3), с фрикционом

Механизмы поворота танка				Планетарные, двухступенчатые

редукторы (ПМП)

Передаточные числа:

при включенном фрикционе 						1

при выключенном фрикционе и включенном тормозе поворота 	1,42

Блокировочные фрикционы 		 Многодисковые, сухого трения, сталь по стали

Число дисков с наружным зубом 					7

Число дисков с внутренним зубом					6

Тормоза 					Ленточные, плавающие, с чугунными колодками

Минимальный радиус поворота при постановке рычага ПМП, м:

в I положение 								 8,91

во II положение								 2,64

Приводы управления 							 Механические

Применяемая смазка 						 Смесь: 30% смазки

УТ-1 и 70% масла МТ-16п

Количество смазки в каждом ПМП, л .						2,5

Бортовые передачи 					Одноступенчатые, понижающие

редукторы

Передаточное число								6.78

Применяемая смазка						ЦИАТИМ-208 или смесь:

30% смазки УТ-1 и 70% масла МТ-16п

Количество смазки в картере каждой передачи, кг				4,5

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Движитель 			Гусеничный, с задним расположением ведущих колес

Гусеницы  						Металлические, мелкозвенчатые,

цевочного зацепления

Число траков в каждой гусенице (новой) 					90

Минимально допустимое число траков					84

Соединение траков ......							Стальным пальцем

- Ширина трака, мм								580

Шаг гусеницы, мм								137

Вес одной гусеницы, кг							Около 1300

Вес одного трака, кг							Около 14

Ведущие колеса 							Со съемными венцами

Число зубьев в венце								13

Вес ведущего колеса, кг								126

Направляющие колеса 				Литые, с металлическими ободами

Вес направляющего колеса, кг							105

Опорные катки 					Сдвоенные, с резиновыми шинами

Число катков 						По 5 с каждого борта

Вес катка, кг									265

Подвеска							Индивидуальная, торсионная

Упругий элемент						Торсионный вал

Амортизаторы 					Гидравлические, установлены в

подвесках передних и задних катков

Жидкость для амортизатора			 АЖ-170 (ВТУ ЕУ-109-55 МХП) или

спирто-глицериновая смесь (90% глицерина и 10% этилового спирта)

Количество жидкости в амортизаторе,кг 				1,3—1,5

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Система 			 Однопроводная (за исключением дежурного освещения)

Напряжение сети, В:

при неработающем двигателе 							 24

при работающем двигателе 							 27—29

Источники электрической энергии

Аккумуляторные батареи 								4

Тип и марка 						Стартерные, свинцовокислотные,

6-СТЭН-140М или 6-МСТ-140

Напряжение одной батареи, В							12

Емкость одной батареи, а*ч							140

Соединение батарей 				В группах - параллельное,

между группами - последовательное

Общая емкость батарей, а•ч							280

Вес батареи с электролитом, кг							64

Электрический генератор							1

Тип и марка						Постоянного тока

с параллельным возбуждением Г-731

Мощность, вт 									1500

Номинальное напряжение, В							28

Максимальный ток, а								51—59

Отношение оборотов двигателя к числу оборотов якоря 			1 : 1,75

Вес генератора, кг								45

Реле-регулятор 									РРТ-30

Электрофильтры 									2

Тип 							Индивидуально-емкостный

Марка 										ФГ-57А

Потребители электрической энергии

Стартер 										1

Тип		Электрический, постоянного тока, с последовательным возбуждением

Марка 										СТ-16М

Мощность, л. с.								.	15

Напряжение, в 									24

Рабочий ток, а 									700—800

Число оборотов в минуту, соответствующее максимальной мощности 	1100

Реле привода						РСТ-15а, электромагнитное

Отношение числа зубьев шестерни стартера и венца главного фрикциона 	1 : 9,5

Вес стартера, кг								.	45

Электропривод башни								1

Тип и марка			Регулируемый по системе генератор-двигатель, ЭПБ-4

Способ управления электроприводом:

от наводчика 							Контроллером КБ-4

от командира танка				Системой командирского управления

Скорость поворота башни, град/сек:

при управлении от наводчика 						От 0,1 до 10

при управлении от командира танка					Постоянная 10

Преобразователь напряжения 							АБ-64

Электродвигатель поворота башни						1

Тип и марка 					С независимым возбуждением МПБ-54

Электродвигатели вентиляторов						2

Тип и марка 				Последовательного возбуждения, МВ-42

Электродвигатель форсуночного подогревателя

(характеристики те же, что и у вентиляторов)					1

Электродвигатель маслозакачивающего насоса				1

Тип и марка 			Последовательного возбуждения, МВ-43 или МН-41

Преобразователь курсоуказателя 						1

Марка 										ПАГ-1Ф

фара со светомаскировочным устройством					1

Марка 									ФГ-102 или ФГ-26

фара с инфракрасным фильтром 						2

Марка 									ФГ-100 или ФГ-10

Габаритные фонари 							ГСТ-49

Два перед	них и три (два) задних

Звуковой сигнал								С-58 или С-57

Контрольно-измерительные приборы

Вольтамперметр									1

Тип и марка					Магнитно-электрический, ВА-240

Измеряемое напряжение, в							0—30

Измеряемый ток, а								20—0—60

Приборы для контроля за работой силовой установки	Дистанционные, с

электрическими приемниками и указателями

Термометры								ТУЭ-48Т, два

Манометр 									ТЭМ-15, один

Тахометр 									ТЭ-3, один

Спидометр 								СП-14, один

СРЕДСТВА СВЯЗИ

Радиостанция					Приемопередающая, телефонная,

с частотной модуляцией, Р-113

Радиус действия при работе на связь с однотипной

радиостанцией на стоянке и на ходу танка в условиях

средне-пересеченной местности, км:

при работе с 4-м штыревой антенной:

при выключенном подавителе шумов (без воздействия помех) 	До 20

при включенном подавителе шумов				10—13

при работе с аварийной антенной						До 1

при работе одной радиостанции с аварийной,

другой—с 4-м штыревой антеннами 					До 2,5

Напряжение, в									26

Потребляемая мощность, вт:

при приеме в симплексном режиме						До 140

при передаче 									До 300

при дежурном приеме								До 90

Танковое переговорное устройство .				Р-120 на пять абонентов

Аппараты ТПУ:

командира танка									А-1

наводчика										А-2

механика-водителя и заряжающего						А-3

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тип установки 					Полуавтоматическая углекислотная

Число баллонов с углекислотой 						3

Вес углекислоты в каждом баллоне, 						1,8—2

Количество термоэлектроизвещателей 					6

Извещение механика-водителя о пожаре			Сигнальными лампами и

звуковым сигналом

Способ включения установки в действие		Кнопками  (две— у механика-

водителя; одна—у заряжающего)

Ручной огнетушитель  							ОУ-2, один

СРЕДСТВА МАСКИРОВКИ

Дымовые шашки 						БДШ-5,		БДШ-5Х,

две			две

Непросматриваемая длина дымовой завесы, м		250-300 		350—400

Вес, кг 							40			48

Продолжительность горения шашки, мин		5—7			5—7

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ВОЖДЕНИЯ ТАНКОВ (ОПВТ)

Способ подготовки танка 				Герметизация корпуса и башни

танка с подводом воздуха через

специальную трубу

Передача, на которой двигается танк по дну водной преграды 			 1

Средство обеспечения (сохранения) заданного направления

движения при движении по дну преграды 				Гирополукомпас

ГПК-48и радиосвязь

ГЛАВА ВТОРАЯ

БРОНЕВОЙ КОРПУС И БАШНЯ

Броневой корпус и башня предназначены для размещения и защиты экипажа, вооружения, боеприпасов, агрегатов и механизмов танка. Броневой корпус является также остовом, соединяющим в единое целое все агрегаты и механизмы танка, воспринимающим все нагрузки, возникающие при передвижении, преодолении препятствий и ведении стрельбы.

БРОНЕВОЙ КОРПУС

Корпус танка представляет собой жесткую коробку, сваренную из броневых листов. Он состоит из носовой части, бортов, кормовой части, днища, крыши и перегородок.

Рис- 6. Корпус (носовая часть):

1-верхний наклонный лист; 2-крышка приборов наблюдения механика-водителя; 3-отверстие для курсового пулемета; 4 - стойка для крепления доски; 5-торсион переднего откидного грязевого щитка; 6 - буксирный крюк; 7-нижний наклонный лист; 8-кронштейн кривошипа направляющего колеса; 9 - кронштейн оси балансира опорного катка; 10- ограничитель; 
11 — фланцы для крепления амортизаторов; 12 — упор балансира; 13 - отбойный кулак; 
14- полка; 15-передний откидной грязевой щиток; 16 - ограждение фары; 17 - защелка буксирного крюка.

Носовая часть корпуса (рис. 6) состоит из верхнего 1 и нижнего 7 наклонных броневых листов. Листы сварены между собой, с бортами, а также—нижний лист с днищем, верхний—с подбашенным листом.

К верхнему наклонному листу приварены два буксирных крюка 6 с пружинными защелками 17, две стойки 4 для крепления доски, предохраняющей приборы наблюдения механика-водителя от забрызгивания грязью при движении танка, и кронштейн для крепления фар. В средней части этого листа просверлено сквозное отверстие 3 для курсового пулемета.

На верхнем наклонном листе слева, в месте соединения его с подбашенным листом, сделан вырез, в который вварено основание приборов наблюдения механика-водителя. С внутренней стороны к верхнему наклонному листу приварены кронштейны, на которых укреплены педали главного фрикциона и тормоза, а также другие детали. На некоторых корпусах танков к верхнему наклонному листу в верхней его части приварены два кронштейна, а к нижнему наклонному листу—восемь планок с резьбовыми отверстиями. На кронштейны надеваются коуши тросов, поддерживающих рамы тралов; к планкам болтами крепятся кронштейны этих рам.

Бортами корпуса являются вертикальные броневые листы, сваренные с верхним наклонным листом носовой части, подбашенным листом, днищем и кормовыми листами.

В передней части корпуса снаружи к бортам, наклонным листам носовой части и наклонной части днища приварены кронштейны кривошипов направляющих колес. Внизу к каждому борту приварено по пять упоров 12 балансиров опорных катков, которые ограничивают поворот балансиров. Сзади к каждому борту приварен отбойный кулак 13 для забивания вышедших пальцев гусениц во время движения танка.

К верхней части бортов над гусеницами приварены полки 14, защищающие корпус и башню от грязи во время движения танка. На полках устанавливаются наружные топливные баки, масляный бак, ящики с ЗИП, а также укладываются буксирные тросы и два запасных трака. Над направляющими и ведущими колесами расположены откидные грязевые щитки. В опущенном положении щитки удерживаются торсионами. Для предохранения от поломки при преодолении препятствий задние грязевые щитки поднимаются и крепятся гайками-барашками 3 (рис. 7) к среднему кормовому листу.

Кормовая часть корпуса (рис. 7) состоит из трех наклонных броневых листов: верхнего 1, среднего 2 и нижнего 10. К броневым листам 2 и 10 и бортам приварены картеры бортовых передач. Наружная часть картера защищена дополнительной бронировкой 12, приваренной к среднему и нижнему броневым листам кормы и картеру.

Рис. 7. Корпус (кормовая часть)

1 – верхний кормовой лист; 2- средний кормовой лист; 3- гайка-барашек крепления задних грязевых щитков по походному; 4- кронштейн лент крепления бревна; 5- кронштейн крепления дымовых шашек по походному; 6- задний грязевой щиток; 7- буксирный крюк; 8- защелка буксирного крюка; 9 – крышка люка; 10 – нижний кормовой лист; 11 – планки; 12 – бронировка картера бортовой передачи; 13 – выпускной патрубок; 14 – бронезащита; 15 – кронштейн крепления габаритного огня; 16 – бонки; 17 – кронштейн крепления бочек; 18 – откидные крышки; 19 – стойка; 20 – отверстие для установки замков.

В среднем кормовом листе расположен люк для доступа к болтам крепления оси вентилятора. Люк закрыт крышкой 9, имеющей резиновую прокладку. Снаружи к листу у бортов приварены верхний и нижний кронштейны 4 для лент крепления бревна.

В верхней части среднего кормового листа приварены четыре кронштейна 17 для крепления бочек с дополнительным топливом. Планка 11 и бонки 16 служат для крепления кронштейнов дымовых шашек по-боевому. По-походному дымовые шашки крепятся на кронштейнах 5. В верхнем кормовом листе имеются два отверстие 20, в которых смонтированы замки для сброса дымовых шашек.

В месте стыка среднего и нижнего кормовых листов приварены два буксирных крюка 7. К среднему кормовому листу над буксирными крюками приварены защелки 8.

В нижнем кормовом листе расположены два лючка, закрываемые крышками 3 (рис. 8), для доступа к оттяжным пружинам тормозных лент механизмов поворота и для слива масла из их картеров, а также один прямоугольный лючок, закрываемый крышкой 1, под масляным баком для слива масла и доступа к фильтру и сливному клапану масляного бака.

Рис. 8. Корпус (днище):

1—крышка люка для слива масла из масляного бака; 2 — пробка лючка для слива масла из коробки передач; 3 — крышки лючков для доступа к пружинам тормозных лент и слива масла из механизма поворота; 4 — пробки отверстий для слива масла из бортовых передач; 5 — пробка отверстия для смазки оси балансира; 6 — пробка лючка для слива масла из гитары; 7 — пробка лючка для слива топлива из баков средней группы; 8 — пробка лючка для слива топлива из баков передней группы; 9—отверстие для удаления воды, масла и топлива из отделения управления; 10—крышка люка запасного выхода; 11 — крышка лючка для выпуска продуктов сгорания из системы подогрева; 12— отверстие для слива охлаждающей жидкости; 13— крышка люка под двигателем; 14 — крышка лючка для доступа к тягам привода главного фрикциона

Днище корпуса в поперечном сечении имеет корытообразную форму и состоит из трех сваренных между собой броневых листов. Передний лист днища приварен к нижнему наклонному листу носовой части корпуса, а задний лист днища—к нижнему кормовому листу. Боковые кромки днища приварены к бортам корпуса. Для увеличения жесткости на днище имеются ребра.

Вдоль бортов корпуса в днище вварено по пять кронштейнов 9 {рис. 6) осей балансиров и по два фланца 11 для крепления амортизаторов.

Под упором балансира первого опорного катка к днищу с каждой стороны приварен ограничитель 10, предназначенный для предохранения осей балансиров первых опорных катков от изгиба. За сиденьем механика-водителя в днище сделан люк запасного выхода для экипажа танка, закрываемый крышкой 10 (рис. 8), и другие лючки и отверстия, назначение и расположение которых показано на рис. 8.

Рис. 9. Корпус (силовое отделение):

1 - кронштейны для крепления гитары; 2— бонка для крепления кронштейна тормозных лент; 3 — картер бортовой передачи; 4— бонка для крепления кронштейна оттяжных пружин тормозных лент; 5—верхний кормовой лист; 6 — вентиляторная перегородка; 7 и 8— кронштейны дли крепления коробки передач; 9 — рама для крепления двигателя

В кормовой части внутри корпуса к нижнему кормовому листу приварены две подушки, к которым болтами крепятся кронштейны 7 (рис. 9) коробки передач. К заднему листу днища приварена рама 9 для крепления двигателя вместе с передним кронштейном 8 для крепления коробки передач и кронштейны 1 для крепления гитары.

Пол боевого отделения состоит из шести стальных листов, к которым прикреплены резиновые коврики. Листы крепятся болтами к стойкам, приваренным к днищу корпуса. Пол закрывает детали, приваренные к днищу корпуса, и торсионные валы. Торсионные валы первых и вторых опорных катков закрываются выштампованными листами.

Крыша корпуса (рис. 10) состоит из подбашенного листа, съемной крыши над двигателем, откидной крыши над радиатором, выходных регулируемых жалюзи и откидных крышек над вентилятором.

Рис. 10. Крыша корпуса

1 — крышка лючка для заправки топливом передних баков; 2 — болт; 3 — подбашенный лист; 4 —планка крепления съемного чехла; 5 — крышка лючка для заправки топливом средних баков; 6—крышка люка над воздухоочистителем; 7— стопор; 8— торсионы крыши над радиатором; 9—сетка над жалюзи; 10 — крыша над радиатором; 11 — крышка лючка для заправки системы охлаждения; 12 — сетка; 13 — пружинная защелка; 14— крышка лючка для заправки масляного бака; 15—крышка люка над двигателем; 16 — съемная крыша над двигателем; 17 — гнезда для стопора башни; 18 — крышка люка механика-водителя

Подбашенный лист 3 приварен к бортам и верхнему наклонному листу носовой части корпуса. В нем сделан большой круглый вырез с выточкой для установки погона башни.

В передней части подбашенного листа слева расположен люк механика-водителя, закрываемый крышкой 18, з справа—лючок для заправки топливом баков передней группы. Лючок закрывается крышкой 1. Заглушенные болтами 2 четыре отверстия в передней части подбашенного листа предназначены для крепления приспособления, применяемого при монтаже н демонтаже пушки.

Съемная крыша 16 над двигателем крепится болтами к поперечной балке, приваренной к подбашенному листу, и к планкам. приваренным к бортам корпуса.

Два больших люка в крыше над двигателем, закрываемые крышками 6 и 15, служат для доступа к двигателю и воздухоочистителю.

В передней части крыши над двигателем справа имеется лючок для заправки топливом средней группы баков. Лючок закрывается крышкой 5.

Крыша 10 над радиатором опирается на верхние кромки бортов корпуса и откидывается на трех петлях, приваренных к крыше над двигателем. В открытом положении крыша над радиатором удерживается стопором 7. Для облегчения открывания крыши предусмотрены два торсиона 8.

В средней части крыши над радиатором сделаны жалюзи для впуска охлаждающего воздуха. Над жалюзи установлена сетка 9. Крыша над радиатором крепится пятью болтами к планкам, приваренным к задней поперечной балке. В средней части этой балки смонтирован запор, усиливающий крепление крыши. Чтобы открыть крышу, нужно открыть запор и отвернуть пять болтов. При демонтаже крыша над радиатором снимается вместе с крышей над двигателем.

Задняя часть крыши корпуса расположена над вентилятором и масляным баком и представляет собой сварную поперечную балку, прикрепленную болтами к бортам и верхнему кормовому листу. Слева в балке сделаны одностворчатые выходные жалюзи.

Над вентилятором на петлях, приваренных к верхнему кормовому листу, закреплены две откидные крышки 18 (рис. 7). Жалюзи и откидные крышки над вентиляторам прикрываются сетками 12 (рис. 10) на петлях. В закрытом положении сетки фиксируются пружинной защелкой 13.

В стыке крышки 10 над радиатором и поперечной балки находятся лючок, закрываемый крышкой 11, для заправки системы охлаждения и лючок, закрываемый крышкой 14, для заправки масляного бака.

В перегородке, отделяющей боевое отделение от силового (рис. 11), имеются съемные листы, Вверху они крепятся задрайками 2 к поперечной балке, приваренной к подбашенному листу, внизу—зацепами к стойке, приваренной к днищу. Слева в перегородке сделана ниша, в верхней части которой на съемном кронштейне крепится вентилятор боевого отделения. Нижняя часть ниши закрывается съемной перегородкой 5, укрепленной, как и остальные съемные листы, захватами и задрайками.

В левом нижнем углу этого листа сделан вырез для доступа к форсунке подогревателя.

Рис. 11. Перегородка силового отделения:

1 — правая часть перегородки; 2 — задрайка; 3 — левая часть перегородки;

4 — лист ниши перегородки; 5 — съемная перегородка нищи.

Через нижнюю часть ниши открыт доступ к топливораспределительному крану, топливоподкачнвающему насосу, рукоятке сливного крана системы охлаждения и топливному фильтру грубой очистки. Для лучшей герметичности перегородка силового отделения имеет войлочное уплотнение.

Вентилятор системы охлаждения отделен от кормы и агрегатов силовой передачи перегородкой 6 (рис. 9) с резиновым уплотнением вокруг обода вентилятора. Перегородка обеспечивает направление движения потока воздуха от входных жалюзи через радиаторы к выходному окну.

Люки

Люк механика-водителя (рис. 12) служит для посадки и выхода механика-водителя из танка и для наблюдения за впереди лежащей местностью. Люк расположен над сиденьем механика-водителя и закрывается крышкой 1 при помощи закрывающего механизма.

В отверстие подбашенного листа вставлен и приварен стакан 11, внутри которого проходит труба кронштейна. К кронштейну 3 тремя болтами крепится и приваривается крышка люка. Стержень 4 своим буртиком также приваривается к кронштейну. Пружина 5 верхним торцом упирается в буртик стержня 4, а ниж-

Рис. 12. Люк механика-водителя:

1—крышка люка; 2 — крышка вентиляционного лючка. 3 — кронштейн; 4—стержень; 5— пружина; 6—болт; 7 — прокладка; 8 — защелка вентиляционного лючка; 9 — прижимные кольца; 10 — уплотнительное кольцо; 11—стакан; 12 — труба кронштейна; 13 — гайка; 14 — кулачковая вилка; 15—сектор: 16- штифт. 17—рукоятка; 18—копир; 19 — стопор; 20 — стакан стопора; 21—пружина стопора; 22— заклепка; 23 — переключатель ПС-3; 24 — ось; 25 — защитный козырек.

ним—в гайку 13, навинченную на нижний конец стакана и слегка приваренную во избежание отвинчивания.

На нижнем конце стержня штифтом 16 закреплен сектор 15. На ось 24, проходящую через стержень и сектор, надета кулачковая вилка 14 с рукояткой 17. К щеке вилки приварен копир 18 переключателя 23, отключающего электропривод поворота башни при открытом люке механика-водителя. Рукоятка снабжена стопором. который фиксирует крышку люка в открытом и закрытом положениях, а также устраняет самопроизвольное открывание люка при ударах по крышке.

В стакане 20 стопора сделаны сквозные поперечные и продольные пазы, в которых может перемещаться заклепка 22, связывающая рукоятку со стержнем стопора 19. Пружина 21 стопора одним концом заделывается в отверстии, высверленном в стакане, а другим концом — в канавке, сделанной в головке стержня стопора. При сборке стопора пружина предварительно закручивается, что обеспечивает удержание заклепки стопора в поперечных пазах и фиксацию крышки люка в закрытом и открытом положениях.

Чтобы открыть люк, необходимо повернуть рукоятку на 1/6 оборота по часовой стрелке, оттянуть ее вниз и поставить горизонтально; при этом крышка люка под действием пружины 5 приподнимется. Затем поворачивать рукоятку по направлению к борту корпуса до тех пор, пока упор хвостовика кронштейна не упрется в ограничитель, приваренный к подбашенному листу корпуса. Для стопорения крышки люка в открытом положении нужно рукоятку повернуть вниз до отказа. При повороте рукоятки заклепка сто

Рис. 13. Люк запасного выхода:

1—щиток с ковриком; 2—задрайка: 3 — крышка люка; 4 — захват

пора выходит из поперечных пазов, а при оттягивании рукоятки вниз заклепка перемешается по продольным пазам и стопор выходит из зацепления. При этом вилка, упираясь в торец гайки 13, передвинет стержень 4 вниз, пружина сожмется и крышка люка станет на свое место. При выходе стопора за зуб сектора рукоятка под действием пружины повернется против часовой стрелки на 1/6 оборота. Ее заклепка при этом войдет в поперечные пазы в стакане стопора.

Чтобы закрыть люк, надо повернуть рукоятку, оттянуть ее вниз и поставить горизонтально, а затем повернуть до отказа на себя и опустить. При этом крышка люка сядет на свое место.

В крышке люка сделан лючок для вентиляции. В закрытом положении крышка 2 вентиляционного лючка удерживается пружинной защелкой 8. Чтобы открыть этот лючок, нужно оттянуть пружинную защелку.

Люк запасного выхода (рис. 13) расположен за сиденьем механика-водителя в днище корпуса. Крышка 3 люка открывается на петлях внутрь танка. Запирается крышка четырьмя задрайками 2, входящими под захваты 4, приваренные к днищу. Для уплотнения под крышку люка поставлена резиновая прокладка. Сверху крышка люка закрывается щитком 1 с резиновым ковриком. Чтобы открыть крышку люка, необходимо поднять щиток и, повернув задрайки в сторону, вывести их из-под захватов.

Сиденье механика-водителя

Сиденье механика-водителя (рис. 14) установлено в отделении управления на днище корпуса танка. Сиденье может занимать два положения—нижнее или верхнее. В нижнее положение сиденье устанавливается при вождении с закрытым люком, в верхнее—при вождении с открытым люком (башня при этом должна быть застопорена).

Рис. 14. Сиденье механика-водителя

1—спинка; 2—подлокотник; 3—подушки; 4— рамка сиденья; 5—прорезь рамки; 6—ось рамки; 7—рукоятка замка; 8 — шарнир; 9 и 11—рамки; 10 — основание: 12—стягивающая пружина, 13— рамка спинки

В основании 10 сиденья с правой и левой стороны имеется по два продольных выреза, предназначенных для крепления болтами основания к днищу корпуса. Одновременно вырезы дают возможность регулировать положение сиденья по длине танка. Нижние концы рамок 9 и 11 шарнирно соединены с основанием. Верхний конец рамки 9 шарнирно соединен с нижней частью рамки 13 спинки, а верхний конец рамки 11—с осью 6, которая входит в прорези рамки 4 сиденья. На конец оси 6 насажен замок с рукояткой 7, предназначенный для фиксации сиденья в верхнем или нижнем положении.

Верхние оси рамок 9 и 11 связаны между собой двумя стягивающими пружинами 12, предназначенными для поднятия сиденья в верхнее положение.

При опускании сиденья из верхнего положения в нижнее необходимо рукоятку 7 замка поставить вертикально, нажать на сиденье и, опустив его, застопорить, повернув рукоятку замка по направлению к корме танка,

Чтобы установить сиденье в верхнее положение, надо поставить рукоятку замка вертикально, при этом пружины сожмутся и поднимут сиденье. Для стопорения сиденья в верхнем положении надо рукоятку повернуть в сторону носа танка.

Уход за броневым корпусом

При контрольном осмотре проверить:

— наличие и крепление крышек люков и пробок в днище корпуса;

— надежность крепления ЗИП и оборудования снаружи танка.

При ежедневном техническом обслуживании:

— очистить и вымыть корпус снаружи от пыли и грязи (зимой от снега);

— очистить корпус внутри от грязи и пыли;

— проверить (внешним осмотром) состояние и крепление ЗИП и оборудования снаружи танка;

— проверить плотность закрывания крышек люков и пробок и корпусе, а также затяжку задраек крышки люка запасного выхода;

— Проверить работу вентилятора включением;

— вынуть из шахт приборы наблюдения механика-водителя;

полости шахт и приборы очистить от пыли (грязи) и легко смазать смазкой ЦИАТИМ-201; при эксплуатации в условиях высокой температуры и большой запыленности воздуха полости шахт после очистки не смазывать;

— проверить работу закрывающего механизма крышки люка механика-водителя; закрывающий механизм должен работать без заеданий, а крышка люка плотно закрываться; при необходимости разобрать, очистить и смазать смазкой ЦИАТИМ-201 закрывающий механизм.

При техническом обслуживании № 1 и№2 выполнить все работы ежедневного технического обслуживания и дополнительно проверить крепление ЗИП внутри танка.

Возможные неисправности корпуса

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Крышка люка механика-водителя при закрывании не стопорится (не садится на свое место) При отстопорении крышка люка механика-водителя не поднимается Попадание воды и грязи внутрь танка | Помятость защитного козырька крышки люка или буртика прижимного кольца Ослабление пружины закрывающего механизма люка - Не затянуты болты крепления крышек люков - Повреждения резиновых прокладок крышек | Устранить помятость защитного козырька или буртика прижимного кольца Заменить пружину закрывающего механизма люка Затянуть болты крепления крышек в днище Заменить прокладки крышек люков в днище |

БАШНЯ

Башня (рис. 15) представляет собой фасонную стальную отливку. В передней её части расположена амбразура для установки пушки. К стенкам амбразуры изнутри и к донному листу башни приварена рамка 3 с кронштейнами для крепления цапф люльки душки. Снаружи вдоль стенок амбразуры справа и слева приварены защитные планки 4 с резьбовыми отверстиями для крепления защитного чехла пушки. Справа от амбразуры в башне вырезана овальная щель 5 для спаренного пулемета, а слева— щель 3 для прицела. По периметру этих щелей к башне приварены обечайки для крепления защитных чехлов. В передней части и корме башни приварено по два крюка 1 для захвата башни тросами при. монтаже и демонтаже.

Рис. 15. Башня:

1—крюк; 2 — щель для прицела: 3 — рамка пушки: 4 — защитная планка; 5— щель для пулемета; 6—обечайка чехла; 7 — корпус вентилятора: 8— крышка люка заряжающего; 
9— правая половина крыши; 10—командирская башенка; 11 — бронировка антенного ввода; 12 — отверстие для установки ТПН-1; 13— поручень; 14—левая половина крыши; 
15 — отверстие для установки прибора наблюдения заряжающего

В верхней части корпуса башни вварена крыша, состоящая из двух сваренных между собой половин. В правой половине 9 крыши сделаны три круглых выреза, в один из которых вварен корпус вентилятора, в другом смонтирован люк заряжающего с турельной установкой, в третьем установлен прибор наблюдения заряжающего. Вокруг корпуса вентилятора приварена обечайка для крепления защитного чехла.

В левой половине 14 крыши сделаны также три выреза, в которых монтируются командирская башенка, прицел ТПН-1 и антенный ввод радиостанции. К башне приварены четыре поручня 13. На корме башни приварен кронштейн для укладки зенитного пулемета. Сзади люка заряжающего имеется стопор крепления зенитного пулемета по походно-боевому.

В нижней части башни сделана выточка, к которой приваривается донный лист. В донном листе имеются отверстия для крепления верхнего погона башни. Башня устанавливается на шариковой опоре в кольцевую выточку подбашенного листа корпуса.

Шариковая опора башни (рис. 16) представляет собой радиально-упорный шарикоподшипник, кольцами которого являются погоны башни. Шариковая опора состоит из нижнего 9 и верхнего 6 погонов, шариков 7 и сепаратора 8, состоящего из отдельных секций. Погоны представляют собой кольца фигурного сечения с беговыми дорожками для шариков. Между беговыми дорожками погонов в сепараторе уложены шарики. Шарики укладываются через отверстие в верхней части нижнего погона, В отверстие ввинчена пробка 13 с вырезами, которая стопорится шайбой, удерживаемой от выпадения пружинным кольцом.

Верхний погон прикреплен болтами к донному листу башни, нижний—к кольцевой выточке подбашенного листа корпуса. На нижнем погоне нарезан зубчатый венец 10.

С зубчатым венцом сцеплена шестерня механизма поворота башни. На цилиндрической части нижнего погона изнутри нанесены деления угломерного круга. Указатель углов поворота расположен на ограждении погона башни возле механизма поворота. К верхнему погону башни как внутри, так и снаружи приварено металлическое кольцо 12, к которому прикреплена войлочная лента 11, защищающая шариковую опору от пыли и грязи.

Рис. 16. Шариковая опора башни.

1 – стопор башни; 2 – указатель поворота; 3 – механизм поворота башни; 4 – электродвигатель; 5 – ограждение; 7 – шарик; 8 – сепаратор; 9 – нижний погон; 10 – зубчатый венец; 11 – войлочная лента; 12 – кольцо; 13 – пробка; 14 – кольцо.

В донном листе с правой стороны кормовой части сделан лючок для доступа к форсункам. Лючок закрывается крышкой. С правой стороны в донном листе кормовой части башни имеется по одному лючку, которые используются при демонтаже пушки.

Механизм поворота башни

Рис. 17. Механизм поворота башни.

1 — гайка вертикального вала; 2 — кольцо нижнего подшипника вертикального вала; 
3 — шарикоподшипник вертикального вала; 4 — шестерня погона башни; 5 — ведущие и ведомые диски; 6—центрирующее кольцо; 7 — пружина фрикциона; 8 — упорное кольцо; 9 — уплотнение; 10 — червячная шестерня; 11—электродвигатель; 12—крышка картера нижняя; 13 — крышка картера верхняя; 14 — ось рукоятки; 15 — большая шестерня привода; 16 — движок: 17 — кольцо движка; 18 — стопор; 19 — винт; 20 — пружина; 
21 — стержень; 22 — пружина; 23 — кнопка; 24 — рукоятка ручного привода; 
25 — шарик; 26 — клавиша: 27— рычаг; 28 — червяк; 29 — крышка маховика; 30 — диск маховика; 31 — зубчатая муфта переключающего устройства; 32 — противовес; 
33 — уплотнение; 34 — горловина; 35 — втулка; 36 — вертикальный вал; 37 — втулка нижнего сальника; 38 — картер; 39 и 40 — центрирующие кольца; 41 — колпак; 
42 — поручень; 43 — болт; 44 — крышка; 45— лапа, 46 — колпак маховика; 47 — опорная крышка подшипника; 48 — стяжная лента; 49 — малая шестерня привода; 50 — сухарик; 51 — контактное кольцо

Механизм поворота башни (рис. 17) крепится к верхнему погону башни слева от пушки и служит для вращения башни от электродвигателя или вручную. Для быстрого вращения башни пользуются электроприводом, а для уточнения наводки - ручным приводом. С целью предохранения от поломок механизм поворота башни снабжен фрикционной муфтой.

Механизм поворота башни состоит из картера с двумя крышками и горловиной привода электродвигателя, маховика с рукояткой ручного привода, переключающего устройства, червяка с червячной шестерней, вертикального вала с шестерней погона и фрикционной муфтой.

Картер 38 представляет собой фигурную отливку, внутри которой смонтированы все основные детали механизма. На картере с помощью стяжных лент 48 закреплен электродвигатель 11. Сверху картер закрывается двумя крышками—нижней 12 и верхней 13 На верхней крышке имеется кронштейн с отверстиями для ее крепления к корпусу башни. Сбоку к картеру прикреплена горловина 34 привода с крышкой 44. Для заливки смазки в картере имеется отверстие, которое закрывается болтом 43 для крепления поручня 42.

Привод от электродвигателя служит для передачи вращательного движения от электродвигателя к червяку. Он состоит из двух цилиндрических шестерен 15 и 49, смонтированных в горловине 34. Малая шестерня 49 установлена на валу электродвигателя, а большая шестерня 15-на валу червяка 28 и может свободно вращаться на нем В большой шестерне 15 имеются внутренние зубья для сцепления с зубчатой муфтой 31 переключающего устройства.

Маховик с рукояткой состоит из диска 30, рукоятки 24 и колпака 46 с противовесом 32 рукоятки. Диск 30 установлен на шарикоподшипнике на конце вала червяка. На диске закреплены контактное кольцо 51 электроспуска спаренного пулемета и ось 14 рукоятки. Рукоятка 24 ручного привода установлена на оси на шариках 25. В оси рукоятки смонтировано кнопочное устройство электроспуска спаренного пулемета. Оно состоит из кнопки 23, стержня 21 и пружины 22. Маховик свободно вращается на конце вала червяка.

Переключающее устройство позволяет включать ручной привод или привод электродвигателя. Оно смонтировано в рукоятке 24 и на диске 30 маховика и состоит из клавиши 26, установленной на рукоятке с помощью ушек, движка 16, кольца 17. стопора 18, пружины 20, рычага 27 и зубчатой муфты 31, скользящей на шлицованной втулке, которая соединена с червяком 28 при помощи шпонки.

Червяк 28 установлен на двух шарикоподшипниках, а червячная шестерня 10—на шлицах верхнего конца вертикального вала 36. На нижнем конце вертикального вала установлена шестерня 4, которая соединяется с валом посредством фрикционной муфты.

Фрикционная муфта состоит из ведущих и ведомых дисков 5 пружины 7 фрикциона и упорного кольца 8. Ведущие диски внутренними зубьями входят в зацепление со шлицами на вертикальном валу 36. Ведомые диски наружными зубьями входят в зацепление с внутренними шлицами шестерни 4. В нижней части диски опираются через центрирующие кольца 39 и 40 и шарикоподшипник 3 на кольцо 2. Шестерня 4 сцепляется с зубьями нижнего погона башни.

Для вращения башни вручную необходимо нажать на клавишу рукоятки, при этом кольцо с движком и стопором сдвинется в сторону горловины и повернет рычаг 27. Рычаг, поворачиваясь, выведет зубчатую муфту 31 из зацепления с большой шестерней 15 привода и введет ее в зацепление с диском 30 маховика.

При вращении маховика за рукоятку будет вращаться червяк, который передаст вращение через червячную шестерню и вертикальный вал 36 шестерне 4 погона. Шестерня 4, обегая зубья нижнего погона, будет вызывать вращение башни.

В случае включения электродвигателя при работе ручным приводом вал электродвигателя вместе с шестерням и привода электродвигателя будет вращаться вхолостую.

Для вращения башни электродвигателем клавишу рукоятки маховика необходимо отпустить, при этом стопор 18 рукоятки со всеми деталями возвратится в первоначальное положение под действием пружины 20 и зубчатая муфта 31 вновь войдет в зацепление с большой шестерней 15 привода электродвигателя. При включении электродвигателя вращение будет передаваться через шестерни 49 и 15 привода червяку, а от него через червячную шестерню и вертикальный вал с фрикционной муфтой — шестерне погона.

Электродвигатель включается наводчиком с помощью контроллера или командиром танка с помощью командирского управления.

Стопор башни

Стопор (рис. 18) расположен на донном листе башни слева от сиденья наводчика и предназначен надежно закреплять башню в походном положении, освобождая от нагрузки механизм поворота.

Башня стопорится в двух положениях: пушкой вперед и пушкой назад. Для стопорения башни необходимо рычаг стопора поднять, при этом для лучшего входа стержня в гнездо следует ручным приводом механизма поворота проворачивать башню в одну и другую сторону.

После стопорения закрепить стержень 2 стопора фиксатором, для чего рукоятку 7 фиксатора повернуть вверх.

Отстопорение башни производить поворотом рукоятки фиксатора в горизонтальное положение с последующим нажатием на рычаг стопора, после чего закрепить стержень фиксатором в верхнем положении. Рычаг 3 может поворачиваться вокруг оси 4 на 90° для удобства работы экипажа в боевом отделении.

Рис. 18, Стопор башни:

1—корпус; 2— стержень; 3 — рычаг; 4 — ось рукоятки; 5 — фиксатор;6 — гайка;

7 — рукоятка; 8— корпус фиксатора; 9 — пружина

На некоторых машинах может встретиться стопор башни старой конструкции (рис. 19), который крепится болтами к верхнему погону башни слева за сиденьем наводчика.

На гребенке 4 имеются три зуба, которые входят в зацепление с зубьями нижнего погона. Внутри гребенки выполнено нарезное гнездо, в которое ввинчивается ось 5 гребенки.

В продольный паз гребенки входит ограничительный винт 11, вследствие чего гребенка имеет только осевое перемещение. На квадратный конец оси гребенки штифтом 9 крепится рукоятка 10. Ось имеет только вращательное движение. От продольного смещения она удерживается буртом и рукояткой 10. В рукоятке смонтирован фиксатор, предохраняющий стопор от самоотвинчивания. Палец 6 фиксатора может входить в одно из восьми глухих отверстий в корпусе стопора.

Для стопорения башни необходимо вращать рукоятку по ходу часовой стрелки до тех пор, пока зубья гребенки не войдут в зацепление с зубьями погона башни. При этом во избежание несовпадения зубьев гребенки с впадинами зубьев погона необходимо слегка поворачивать башню поворотным механизмом в обоих направлениях. В начале движения машины необходимо дозатянуть стопор.

Для отстопорения башни необходимо повернуть рукоятку не менее чем на четыре оборота против хода часовой стрелки. Рукоятка стопора должна быть всегда застопорена фиксатором.

Рис. 19. Стопор башни (старая конструкция):

1 — верхний погон башни; 2 — горизонтальный лист башни: 3 — корпус; 4 — гребенка; 5 — ось гребенки; 6 — палец; 7 — пружина; 8 — пуговка; 9 — штифт; 10 — рукоятка: 11 — ограничительный винт; 12 — нижний погон; 13 — подбашенный лист

Командирская башенка

Командирская башенка состоит из основания 2 (рис. 20), блока 3 с погоном 11, крышки 9 люка, шариков 17 и сепаратора 16. Основание крепится болтами в крыше башни. Блок с основанием соединен с помощью шариков, уложенных в беговые дорожки погона и основания. Шарики укладываются в сепаратор опоры через отверстие в погоне, закрываемое пробкой 24.

В погоне по обе стороны беговой дорожки сделаны кольцевые канавки, в которые укладываются уплотнительные кольца 25. В блоке на петлях смонтирована крышка 9 люка с замком. Замок можно открыть снаружи специальным ключом, а изнутри—рукояткой. Замок состоит из рукоятки 1 (рис. 21), фиксатора 3, пружины 2 и ограничительного болта 5. Рукоятка резьбовой частью ввертывается в гнездо, расположенное в крышке люка. В погоне сделан вырез, в который входит зуб замка. В закрытом положении крышки люка торец зуба рукоятки упирается в торец выреза в погоне. Рукоятка замка в закрытом положении крышки люка стопорится фиксатором. Поворот рукоятки ограничивается болтом 5. ввернутым в шайбу 4.

Рис. 20. Командирская башенка:

1—болт; 2—основание; 3 — блок; 4 — стеклоочиститель; 5 — защитное стекло; 6— буфер; 7—пучковый торсион; 8—рукоятка стеклоочистителя; 9 — крышка люка; 10—козырьки приборов наблюдения; 11—погон; 12 — призменные приборы наблюдения; 13 — стопор башенки; 14 — прибор наблюдения ТПК-1; 15 — крышка люка для сигнализации; 16—сепаратор; 17 — шарик; 18 — пружина стопора: 19 — корпус стопора; 20 — кольцо стопора: 21 — контактное кольцо командирского управления. 22 — щиток: 23, 25 — уплотнительные кольца; 24—пробка; 26—стержень стопора.

Для облегчения открывания крышки люка, установлен пучковый торсион 7 (рис. 20), изготовленный из стальных пластин. Для сигнализации в крышке люка сделан лючок, закрываемый крышкой 15. Крышку этого лючка можно открывать и закрывать изнутри танка.

В командирской башенке размещены прибор наблюдения ТПК-1 и четыре призменных прибора. Прибор ТПК-1 имеет броневой колпак, который выполнен заодно с блоком 3.

Перед входным окном прибора на броневом колпаке установлены защитное стекло 5 и стеклоочиститель 4. Призмы прибора снаружи защищены броневыми козырьками 10.

Рис. 21. Замок крышек люков башни:

/—рукоятка; 3— пружина фиксатора; 3 — фиксатор;

4 — шайба; 5 — ограничительный болт

Для стопорения вращающейся части командирской башенки справа от командира расположен стопор 13. Чтобы отстопорить башенку, необходимо оттянуть кольцо 20 стопора, вывести его из прорези корпуса 19 и повернуть под прямым углом к .прорези.

Люк заряжающего

Люк заряжающего (рис. 22) расположен в правой половине крышки башни. Основание 4 люка крепится к крыше башни болтами 6. В основании на шариковой опоре смонтирована турель установки зенитного пулемета.

Погон 1 турели соединен с основанием с помощью шариков, уложенных в беговые дорожки основания и погона. Шарики 3 погона турели укладываются в сепаратор 14 через отверстие в правой части погона, закрываемое пробкой 13. В турели на петлях смонтирована крышка 9 люка, снабженная резиновым уплотнением 12 и замком 8 такого же устройства, как и в крышке люка командирской башенки. Снаружи замок может быть открыт и закрыт тем же ключом, что и замок крышки люка командира танка.

В передней части заодно с погоном турели отлит кронштейн 7 крепления зенитного пулемета, а в задней части—два кронштейна для крепления пучкового торсиона 10, облегчающего открывание и закрывание крышки люка. В этих же кронштейнах при помощи болтов поставлены резиновые буфера 11, предназначенные для поглощения удара крышки при открывании. При открывании и перемещении крышки до упора происходит автоматическое стопорение ее собачками, расположенными на петлях крышки.

Рис. 22. Люк заряжающего:

1—погон; 2 — уплотнительное кольцо; 3 — шарик; 4 — основание; 5 — крыша башни; 6—болт, 7 — кронштейн; 8—замок; 9 — крышка люка; 10 — пучковый торсион; 11—буфер; 12—резиновое уплотнение; 13—пробка; 14 — сепаратор; 15 — стопор; 16—пружина стопора; 17—валик; 18—ручка; 19 — стакан стопора.

Стопором 15, расположенным левее кронштейна крепления зенитного пулемета, турель стопорится в двух положениях: когда пулемет направлен вперед и в походно-боевом положении. При выключении стопора турель вместе с крышкой может вращаться беспрепятственно в любую сторону.

Вентиляционное устройство

Для удаления из боевого отделения танка пороховых газов, накапливающихся в процессе стрельбы, установлены два вентилятора. Один из них (вытяжной) установлен на перегородке силового отделения на съемном кронштейне, второй (нагнетающий) установлен в корпусе 1 (рис. 23), вваренном в крышу башни. Вентиляторы закрыты предохранительными решетками. В походном положении для уменьшения запыляемости боевого отделения вентиляторы закрываются чехлами.

Рис. 23. Нагнетающий вентилятор:

1—корпус вентилятора; 2 — электродвигатель; 3—хомут крепления электродвигателя; 4— крыльчатка вентилятора; 5— обечайка; б—крыша башни; 
7—сетка; 8 — буртик

Сиденья в башне

В башне танка имеются три сиденья (рис. 24).

Сиденье командира танка крепится к кронштейну 4, закрепленному на верхнем погоне башни. В щеках кронштейна имеются три отверстия, с помощью которых осуществляется регулировка положения сиденья по высоте. В отверстие входит палец, которым верхний конец трубы крепится в кронштейне. На нижнем конце трубы крепится подушка сиденья, положение которой фиксируется с помощью треугольных зубцов на венцах трубы и на рамке сиденья. Подушка крепится натяжным болтом 8, ввернутым в нижний конец трубы. При этом зубцы венца входят в зацепление. Подушка сиденья может быть зафиксирована в опущенном положении.

Сиденье наводчика смонтировано на трубе, прикрепленной болтами к кронштейну 21 подъемного механизма пушки.

В кронштейне сиденья имеются пять отверстий, которые дают возможность менять установку сиденья в двух положениях по горизонтали и в трех положениях по высоте.

В поднятом положении подушка 11 сиденья крепится пружинными защелками. При выходе защелок из гнезд рамки подушка откидывается вниз. На конце трубы сиденья наводчика установлена подножка 12, которая служит опорой для ног командира танка.

Сиденье заряжающего съемное, удерживается на захватах, приваренных к ограждению погонов башни. Оно может быть установлено под люком заряжающего или под прибором наблюдения заряжающего. Подушка 23 сиденья под действием пружины всегда находится в откинутом положении. При стрельбе из пушкисиденье заряжающего снимается с захватов и крепится с помощью таких же захватов и защелки к неподвижному ограждению пушки.

Рис. 24. Сиденья в башне:

1—верхний погон башни; 2 — спинка; 3 — отверстие; 4, 14, 20 и 25 —кронштейны; 5— труба; 6 — подушка сиденья командира; 7—зубья; 8—натяжной болт: 9 — основание подушки сиденья; 10 — кронштейн подножка командира; 11 — подушка сиденья наводчика; 12 — подножка; 13 — отверстие; 15 — основание подушки сиденья; 16 — пружинная защелка; 17 - ось;18 — скоба; 19 — подножка; 21 — кронштейн подъемного механизма; 23— захваты; 23 — подушка сиденья заряжающего; 24 — основание сиденья; 26 — ограждение погона.

Уход за башней

При контрольном осмотре проверить:

— работу механизма поворота башни;

— крепление защитных чехлов, надетых на приборы и узлы, расположенные в башне; чехлы должны быть надеты и только в случае необходимости сняты и уложены внутрь танка или в ящики на полках (на свободные места).

При ежедневном техническом обслуживании:

— очистить башню снаружи и внутри от пыли и грязи (зимой от снега);

— проверить работу замков и стопоров крышек люков командира танка и заряжающего и исправность замков крышек; люки должны закрываться плотно и надежно усилием одного члена экипажа, замки крышек люков должны действовать без заеданий;

при необходимости очистить замки, стопоры и петли крышек и смазать их смазкой ЦИАТИМ-201 или УС;

—- проверить легкость вращения башни; при необходимости промыть погон башни,

— очистить от пыли (грязи) контактное устройство командирского люка;

— проверить работу вентилятора (включением).

При техническом обслуживании № 1 выполнить все работы ежедневного технического обслуживания и дополнительно проверить;

— исправность стопора башни; при тугом действии стопор промыть и смазать смазкой ЦИАТИМ-201 или смазкой УС: при необходимости подтянуть гайку фиксатора;

— исправность и легкость вращения командирской башенки на шариковой опорет при тугом вращении промыть и смазать смазкой ЦИАТИМ-201 шариковую опору.

При техническом обслуживании № 2 выполнить все работы технического обслуживания № 1 и дополнительно:

— проверить крепление верхнего и нижнего погонов башни и ограждения; при необходимости подтянуть болты;

— проверить крепление механизма поворота башни,

— протереть приборы наблюдения от пыли, удалить старую смазку и смазать свежей смазкой;

— смазать смазкой ЦИАТИМ-201 зубья шестерни механизма поворота башни;

— смазать подвижные соединения сидений маслом МТ-16п или смазкой УС.

Промывка и смазка шариковых опор башни, командирской башенки и замков люков башни

Для промывки и смазки шариковой опоры башни необходимо:

— отвернуть на верхнем и нижнем погонах 4—6 диаметрально расположенных болтов;

— установить под нижними отверстиями посуду для сбора дизельного топлива или керосина, применяемых для промывки;

— промыть шариковую опору, вводя шприцем дизельное топливо (керосин) через верхние отверстия;

— установить и зашплинтовать болты нижнего погона;

— смазать шариковую опору смазкой ЦИАТИМ-201 в количестве 0,5 кг; смазку вводить шприц-прессом через отверстия под болты в верхнем погоне;

— установить болты верхнего погона и зашплинтовать их; при промывке и смазке башню необходимо проворачивать.

Для промывки и смазки шариковой опоры командирской башенки необходимо:

— вывернуть пробку смазочного отверстия;

— подставить посуду под погон или прикрыть ветошью радио-аппаратуру и другие узлы танка во избежание попадания на них дизельного топлива (керосина);

— промыть шариковую опору, вводя шприцем через смазочное отверстие дизельное топливо (керосин);

— дать стечь остаткам промывочной жидкости и вытереть насухо нижнюю часть люка;

— смазать шариковую опору смазкой ЦИАТИМ-201 в количестве 0,3 кг;

— установить на место пробку.

При промывке и смазке башенку необходимо проворачивать.

Для промывки и смазки замков крышек люков башни необходимо:

— разобрать замок, для чего вывернуть верхний стопорный винт, а затем за рукоятку вывернуть замок;

— промыть детали в дизельном топливе и протереть их ветошью насухо;

— протереть гнездо замка ветошью, смоченной в дизельном топливе (керосине), после чего протереть его насухо;

— легко смазать детали замка смазкой ЦИАТИМ-201 или смазкой УС и собрать замок;

— заполнить через верхнее отверстие полость замка смазкой ЦИАТИМ-201 или смазкой УС.

| ##### Возможные неисправности механизмов башни |  |  |
| --- | --- | --- |
| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| Самопроизвольный поворот башни более 10° при движении, кренах и поворотах танка, а также на месте после вы ключения электропривода поворота башни Крышки люков башни открываются с большим усилием Командирская башенка или турель зенитного пулемета вращаются туго Не стопорится крышка командирского люка в открытом положении | Пробуксовывает фрикционная муфта механизма поворота башни Поломаны или ослабли торсионы крышек Загрязнение шариковой опоры Поломка или осадка пружины стопора. Загрязнение стопора | Поджать пружину дисков фрикционной муфты. Если неисправность не устранится, разобрать фрикционную муфту, промыть диски. Неисправные диски заменить новыми Заменить торсноны Разобрать шариковую опору, промыть и смазать ее при сборке Заменить пружину. Промыть и смазать детали стопора |

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВООРУЖЕНИЕ ТАНКА

# ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ВООРУЖЕНИЯ

В башне танка установлены 100-мм пушка Д-10Т и спаренный с ней 7,62-мм пулемет СГМТ.

На башне установлен 12,7-мм пулемет ДШКМ с коллиматорным прицелом К10-Т. Справа от сиденья механика-водителя установлен курсовой 7,62-мм пулемет СГМТ.

Внутри танка смонтированы укладки для артиллерийских выстрелов, патронов к пулеметам ДШКМ, СГМТ и автомату Калашникова (АК), являющегося личным оружием экипажа танка, ручных гранат и сигнального пистолета с сигнальными патронами.

ТАНКОВАЯ ПУШКА

100-мм танковая пушка предназначается для борьбы с танками и самоходными орудиями противника, подавления и уничтожения артиллерии противника, разрушения полевых сооружений, уничтожения пехотных огневых средств и живой силы противника.

Боевая скорострельность пушки до 7 выстрелов в минуту.

Пушка и ее приборы позволяют стрелять прямой наводкой до 6900 м и непрямой (раздельной) наводкой—до 15600 м.

Дальность прямого выстрела из пушки бронебойным снарядом

1000 м, осколочно-фугасной гранатой—1100 м (при высоте цели 2 м).

Наводка пушки в горизонтальной плоскости может производиться на 360°, в вертикальной плоскости—от —4° до +17°.

Установка пушки в башне танка

Пушка (рис. 25, 26) устанавливается в башне танка при помощи цапф. Амбразура башни для пушки спереди закрывается подвижной броневой защитой, которая прикрепляется болтами к переднему бурту люльки.

Для предотвращения попадания пыли в боевое отделение на амбразуру для пушки надевается чехол.

Рис. 25. Установка пушки (вид слева):

1—ствол пушки; 2—броневая защита пушки; 3 — кронштейн прицела; 
4 — дождевой щиток; 5 — противооткатные устройства; б — прицел ТШ2-22; 
7 — подвеска прицела; 8—стопор пушки по-походному; 9 - створчатый фонарь бокового уровня; 10 — боковой уровень; 11—съемная часть ограждения; 
12 — откидная часть ограждения; 13 — неподвижная часть ограждения; 14 — рычаг ручного спуска; 15 — открывающий механизм полуавтоматики; 16— подъемный механизм пушки; 17 — люлька; 18—чехол на амбразуру для пушки

Рис. 26. Установка пушки (вид сверху):

1-18 - обозначения те же, что и на рис. 25; 19 — башня; 20 — кронштейн установки спаренного пулемета: 21 - магазин-коробка спаренного пулемета; 22-спаренный пулемет; 23—блокирующий прибор ВС-11А; 24 - створчатый фонарь указателя отката; 25 - рукоятка затвора; 26 — стопор откидной части ограждения; 27 — закрывающий механизм полуавтоматики; 28 — компенсирующий  механизм; 29 — кронштейн подъемного механизма пушки; 30 — цапфа пушки.

Наведение пушки в цель осуществляется при помощи подъемного механизма пушки и ручного или электрического привода механизма поворота башни.

Для стопорения пушки в походном положении в башне имеется стопор, позволяющий закреплять пушку в трех различных положениях по углу возвышения. Внутри башни с левой стороны пушки устанавливается съемное ограждение командира танка.

Подробное описание устройства, правила эксплуатации и возможные неисправности пушки излагаются в Руководстве службы пушки.

Подготовка пушки к стрельбе и походу

Перед выходом на выполнение боевого задания или на учебную стрельбу необходимо осмотреть пушку, проверить противооткатные устройства и произвести выверку прицела.

Осмотр пушки перед стрельбой. Перед осмотром пушки надо удалить смазку и притереть насухо ветошью канал ствола, патронник, гнездо клина в казеннике и затвор.

Осмотреть ствол снаружи и внутри. При обнаружении трещин и раздутой на стволе стрельба из пушки не допускается.

Вынуть клин затвора, разобрать ударный механизм. Очистить детали от смазки, грязи и пыли, осмотреть их. Проверить шаблоном выход бойка ударника; он должен быть в пределах 2—2,38 мм. Если боек выходит за зеркальную поверхность клина меньше чем на 2 мм, необходимо ветошью и деревянными палочками тщательно прочистить гнездо ударника. Если величина выхода бойка после этого не увеличится, то ударник заменить запасным.

Слегка смазать подвижные детали затвора. Собрать ударный механизм. Поставить клин в гнездо и, открывая и закрывая два— три раза затвор, проверить работу механизмов затвора и ударного механизма. В незаряженной пушке ударник всегда должен быть спущен во избежание осадки боевой пружины.

Если затвор закрывается неэнергично, нужно тщательно осмотреть и прочистить гнездо клина; если это не поможет, поджать пружину закрывающего механизма, ввернув регулировочную гайку в стакан полуавтоматики.

Осмотреть спусковые механизмы. Взвести ударный механизм и, нажав на рычаг ручного спуска, опробовать спуск пушки. Проверить электрический спуск трехкратным включением. Электроспуск должен работать надежно и безотказно. Электроспуск должен срабатывать при первом нажатии на рычаг электроспуска на рукоятке подъемного механизма.

Проверить передвижение ползуна указателя отката, который должен перемещаться по рейке без больших усилий и заеданий.

Проверить подъемный механизм. Освободить пушку от крепления по-походному. Вращая за рукоятку маховик подъемного механизма, придать пушке максимальные углы возвышения и снижения. При больших усилиях, прилагаемых к рукоятке маховика подъемного механизма, удалить грязь с цилиндрической шестерни и зубчатого сектора.

Противооткатные устройства перед стрельбой проверяются в порядке, изложенном в Руководстве службы пушки.

Перед проверкой необходимо осмотреть крепление штоков противооткатных устройств и убедиться в отсутствии течи жидкости через сальники штоков и через запорный вентиль накатника.

В противооткатных устройствах проверяются количество жидкости в накатнике и тормозе отката, а также давление в накатнике. В случае необходимости количество жидкости и давление азота доводится до нормы: количество жидкости в тормозе—до 6,4 л, в накатнике—до 4,4-4,6 л, начальное давление в накатнике — до 53 - 57 атм.

Выверка прицела производится по удаленной точке или по контрольной мишени. Порядок выверки прицела изложен в главе четвертой настоящего Руководства.

В походном положении пушка должна быть разряжена, башня и пушка застопорены, затвор пушки закрыт, ударный механизм затвора пушки с боевого взвода спущен, откидывающаяся часть ограждения пушки и сиденье заряжающего установлены в походное положение, стреляные гильзы уложены в освободившиеся гнезда боеукладки, нулевые деления шкал прицела совмещены с нитью, люки открыты, на дульную и казенную часть пушки надеты чехлы.

Перевод пушки из походного положения в боевое

Из походного положения в боевое пушка переводится по команде командира «К бою».

Для этого необходимо выполнить следующее:

1; Снять чехлы с дульной и казенной частей ствола пушки, с прицела, пулеметов и вынуть пробку из отверстия для курсового пулемета в носовом листе корпуса.

2. Освободить качающуюся часть пушки и башню от крепления по-походному (расстопорить).

3. Закрыть и запереть все люки.

4. Включить освещение башни, оптики (в ночных условиях) и электроспуски.

5. Открыть вручную затвор пушки и подать вперед до отказа ползун указателя отката.

6. Перевести откидную часть ограждения пушки из вертикального положения в горизонтальное и установить съемное ограждение командира.

7. Проверить на прицеле нулевые установки, отстопорить и подготовить к работе приборы наблюдения.

8. Установить патронные коробки пулеметов СГМТ в гнезда кронштейнов пулеметных установок и открыть крышки коробок.

9. Снять сиденье заряжающего и закрепить его на неподвижном ограждении пушки.

В походное положение пушка переводится по команде командира «Отбой» в обратной последовательности.

Обращение с пушкой при стрельбе.

Заряжание пушки. Перед заряжанием пушки необходимо убедиться в том, что цепи стрельбы выключены. Для заряжания пушки необходимо:

1. Приподнять и повернуть рукоятку затвора на себя влево, после этого энергично повернуть ее в обратную сторону и поставить на стопор—затвор откроется.

2. Вложить выстрел в патронник и энергичным движением дослать его вперед; при этом затвор автоматически закроется.

3. Нажать левой рукой на кнопку блокирующего прибора ВС-11А и доложить о готовности.

Для последующего заряжания пушки необходимо снова разомкнуть цепь электроспуска, нажав на кнопку блокирующего прибора ВС-11А.

При стрельбе из пушки, оборудованной вкладным стволом, заряжающий после каждого выстрела должен размыкать цепь стрельбы и открывать затвор пушки вручную, так как не будет необходимого отката и цепь стрельбы не будет автоматически выключаться, а затвор—открываться.

Наведение пушки в цель производится при прямой наводке с помощью прицела 
ТШ2-22, а при непрямой наводке — с помощью башенного угломера и бокового уровня.

При прямой наводке пушки в цель командир танка, подавая команду на открытие огня, указывает применяемый снаряд, дальность до цели, направление на цель, характер цели и способ ведения огня.

Горизонтальная наводка пушки осуществляется поворотом башни танка. Башня танка может быть повернута наводчиком при помощи электрического или ручного привода механизма поворота башни, а также командиром танка при помощи системы командирского управления.

Вертикальное наведение пушки производится наводчиком при помощи подъемного механизма пушки.

Для целеуказания с помощью командирского управления командир танка, поворачивая командирскую башенку, направляет прибор наблюдения перекрестием на цель и, предупредив экипаж командой «Башня вправо (влево)», нажимает на кнопку, расположенную на рукоятке прибора наблюдения. Во время поворота башни командир танка удерживает прибор наблюдения в направлении цели до момента остановки башни, после чего отпускает кнопку.

Для наведения пушки в цель при помощи прицела ТШ2-22 необходимо:

.— установить прицел в соответствии с дальностью до цели и шкалой выбранного вида снаряда;

— выбрать (если нужно) прицельную марку на шкале боковых поправок с учетом скорости ветра, движения цели и своего танка;

— с помощью приводов наведения совместить вершину выбранной прицельной марки с точкой прицеливания.

Для непрямой наводки пушки в цель при помощи башенного угломера и бокового уровня необходимо.

— установить скомандованный командиром танка горизонтальный угол наведения, для чего поворачивать башню до тех пор, пока указатель не совместится со скомандованным делением башенного угломера;

— установить скомандованный уровень, вращая правой рукой маховичок бокового уровня до тех пор, пока скомандованные деления не совместятся с указателем;

— вывести пузырек бокового уровня на середину, вращая правой рукой маховик подъемного механизма пушки.

Производство выстрела. Чтобы произвести выстрел, нужно:

— проверить правильность наведения пушки в цель;

— нажать на рычаг электроспуска пушки или на рычаг ручного спуска, предварительно доложив «Выстрел».

Если при первом спуске ударника выстрела не последовало, то заряжающий должен выждать не менее одной минуты, разомкнуть цепь с помощью прибора ВС-11А, получив разрешение наводчика, взвести ударник и доложить «Готово».

Если и после второго спуска ударника выстрела не последует, то, выждав одну минуту, нужно открыть затвор и заменить выстрел.

Разряжание пушки. После команды командира танка «Отбой» заряженную пушку нужно разрядить. Для разряжания пушки необходимо:

— резко открыть затвор;

— вынуть выстрел из патронника и уложить его в боеукладку;

— закрыть затвор.

Если при разряжании пушки гильза с зарядом выйдет из патронника, а снаряд останется в канале ствола, пушку разрешается разряжать только выстрелом с уменьшенным зарядом, помещенным в специальную укороченную гильзу.

Меры предосторожности при стрельбе

1. При выстреле не высовываться за ограждение, чтобы не получить удара от откатных частей системы.

2. При осечках обязательно выждать около одной минуты, а затем перезарядить пушку (во избежание несчастного случая при затяжном выстреле).

3. При увеличенной длине отката (570 мм} прекратить стрельбу, после чего проверить противооткатные устройства, выяснить причину и устранить неисправности.

- При появлении стуков внутри цилиндров противооткатных устройств во время отката подвижных частей пушки, прекратить стрельбу.

Уход за пушкой

Уход за пушкой заключается в чистке ее, осмотре частей и механизмов и смазке.

При контрольном осмотре проверить:

— работу подъемного механизма пушки;

— работу электроспуска;

— наличие и закрепление чехлов;

— исправность боеукладок и надежность закрепления в них выстрелов.

При ежедневном техническом обслуживании проверить:

— исправность боеукладок и надежность закрепления в них выстрелов;

— исправность электроспуска, для чего предварительно убедиться в незаряженности пушки и, поставив на боевой взвод ударник затвора, произвести спуск нажатием на рычаг электроспуска;

— легкость вращения маховика подъемного механизма пушки; при тугом вращении маховика (при усилии на рукоятке свыше 4 кг) прочистить шестерню и сектор;

— состояние патронника и канала ствола пушки; при необходимости произвести чистку и смазку пушки.

При техническом обслуживании № 1 и № 2 необходимо выполнить вес работы ежедневного технического обслуживания и дополнительно проверить крепление цапф пушки, подъемного механизма и противооткатных устройств.

Чистка пушки. В боевых условиях чистка пушки производится в зависимости от обстановки по приказу командира взвода. Кроме того, пушка чистится после каждой стрельбы, походного движения, занятия при ней и при плановых осмотрах.

Чистка канала ствола пушки производится химическим способом с помощью раствора РЧС (раствор для чистки стволов) при температурах окружающего воздуха от +50 до —10°С, а при более низких температурах — обычным способом (промыванием дизельным топливом или керосином).

Для чистки канала ствола химическим способом необходимо:

1. Очистить наружную поверхность ствола от пыли и грязи. Если канал ствола был смазан, то удалить смазку и протереть канал ствола насухо. При химической чистке канал ствола после стрельбы не смазывается.

2. Забить в патронник туго обмотанный тряпками деревянный пыж и придать стволу угол склонения 2—3°.

3. Обильно смочить щетку банника раствором РЧС, ввести ее в канал ствола с дульной части и короткими движениями вперед и назад на участке около 1 м протирать банником канал ствола, делая 15—20 движений. Вынуть банник и загрязненный раствор (темно-зеленого цвета) собрать в ведро, поставленное под дульным срезом (раствор для дальнейшего применения непригоден). Смочить щетку свежим раствором и произвести чистку на следующем участке канала ствола.

4. Смочить щетку банника свежим раствором и произвести 5— 10 возвратно-поступательных движений банником на всю длину канала ствола. При этом из вычищенного ствола должен вытекать раствор светло-желтого цвета;

5. Удалить раствор из канала ствола ветошью или салфеткой, намотанной на вымытую водой щетку банника.

6. Выбить из патронника деревянный пыж, протереть камору ветошью, а затем протереть весь канал ствола контрольной салфеткой и осмотреть его.

Работы с раствором РЧС производятся на открытом воздухе или в помещении с хорошей естественной вентиляцией. Глаза предохранять от попадания раствора РЧС, а руки и лицо после окончания работы обязательно мыть водой с мылом,

Для чистки ствола обычным способом (с промыванием дизельным топливом или керосином) необходимо:

1. После стрельбы смазать канал ствола смазкой ГОИ-54п, пока ствол еще не остыл (смазка размягчает нагар и облегчает его удаление). Для этого на щетку банника намотать тонкую тряпку, обильно пропитанную пушечной смазкой, ввести щетку в канал ствола и следить за тем, чтобы весь канал ствола был смазан.

2. Очистить наружную поверхность ствола от пыли и грязи тряпками, а в случае сильного загрязнения обмыть водой (а затвор—керосином или дизельным топливом), после чего тщательно вытереть.

3. Спустя 2—3 часа (когда смазка размягчит нагар) удалить смазку из канала ствола. Для этого открыть затвор, туго намотать на пыж тряпку, пропитанную керосином или дизельным топливом, и с дульной стороны прогнать пыж шестом (или гидробанником) по всей длине канала ствола.

4. Промыть канал ствола. Для этого забить в патронник туго обмотанный тряпками деревянный пыж и придать стволу небольшой угол возвышения. Налить в канал ствола 1—1,5 л дизельного топлива или керосина и щеткой банника (или гидробанника) мыть канал ствола по всей его длине в продолжение 10 мин. Промывать канал ствола не менее двух раз.

5. Слить жидкость, удалить остатки ее из канала ствола, для чего придать пушке угол склонения, выбить шестом пыж из патронника и протереть канал.

6. «Пропыжевать» канал ствола, для чего пять—шесть раз протолкнуть через канал пыж с туго намотанной на него сухой и чистой суконной лентой. Ленту наматывать посредине пыжа, сделав два—три оборота, причем верхний ряд намотать слегка на конус и закрепить его ниткой. Суконная обмотка должна быть такой толщины, чтобы пыж проталкивался по каналу усилием не менее 6—7 человек. Для быстрого и чистого пыжевания ленту следует навертывать не на весь пыж (по длине лента должна быть короче пыжа). При сползании или при сильном уплотнении ленту надо перемотать. При наличии гидробанника удалять смазку и пыжевать ствол после мойки (пробанивания) можно с помощью гидробанника, при этом порядок чистки не меняется.

7. Убедиться в чистоте канала ствола, для чего прогнать контрольный пыж с туго намотанной белой чистой и сухой салфеткой. Если на салфетке остаются полосы нагара, то пыжевание с суконкой продолжать, а при большом нагаре возобновить мытье.

Помнить, что мытье канала ствола является основным и главным способом его чистки.

8. Тщательно прочистить камору (патронник), клиновое гнездо казенника, площадку для контрольного уровня и все пазы, углы и углубления, где может скопиться грязь. Для этою заранее подготовить ветошь, керосин и деревянные палочки различных форм с заостренными концами.

Для очистки затвора необходимо разобрать его на части и каждую деталь протереть сухой ветошью. Для удаления нагара с деталей ударного механизма и передней зеркальной поверхности клина затвора протереть их сначала ветошью, смоченной керосином (дизельным топливом), а затем вытереть насухо чистой ветошью.

Для чистки качающейся части надо протереть люльку, казенник, противооткатные устройства, шестерню и сектор подъемного механизма.

Осмотр пушки после чистки. После чистки пушка осматривается с целью выявления и устранения неисправностей. Порядок осмотра следующий.

1. Внешним и внутренним осмотром ствола установить, нет ли забоин, трещин, раздутия, заусенец на полях нарезов ствола; прочно ли крепление ствола и каково состояние казенника и каморы.

2. По показаниям указателя отката (в период стрельбы) и внешним осмотром противооткатных устройств установить, требуется ли проверка тормоза и накатника, нет ли течи жидкости и не нарушено ли крепление противооткатных устройств.

3. Осмотрев детали механизма затвора, установить, не деформировались ли они, нет ли большой сработки металла, нет ли трещин или поломки пружин, каково крепление механизмов затвора.

Смазка пушки.

Каждый раз после чистки и осмотра пушка смазывается.

Для сбережения пушки и обеспечения работы ее механизмов применяется смазка 
ГОИ-54п.

Ствол смазывать в такой последовательности:

— смазать канал ствола, для чего на чистую сухую щетку банника навернуть обильно пропитанную смазкой чистую тонкую ветошь и пропустить се четыре—пять раз через канал ствола; при этом следить, чтобы смазка ложилась по всему каналу ствола тонким и ровным слоем;

— смазать зарядную камору (патронник), используя эту же смазку, ветошь и одно колено банника;

—протереть клиновое гнездо казенника слегка смоченной в смазке чистой ветошью.

Затвор смазывать чистой ветошью, слегка пропитанной смазкой ГОИ-54п. Разобрав затвор, нужно смазать его детали; собрать затвор и проверить работу его механизмов в собранном виде. Необходимо помнить, что густая смазка затрудняет работу механизмов.

Сектор и цилиндрическую шестерню подъемного механизма смазывать ветошью, пропитанной смазкой ЦИАТИМ-201. Кроме того, смазывать все неокрашиваемые поверхности пушки и места, где краска стерлась. Окрашенные поверхности не смазывать.

СПАРЕННЫЙ И КУРСОВОЙ ПУЛЕМЕТЫ

Устройство и действие 7,62-мм танкового пулемета СГМТ такое же, как и 7,62-мм станкового пулемета СГМ (1).

Основные отличия пулемета СГМТ от пулемета СГМ следующие:

1- Отсутствует станок.

2. В основании затыльника сделано специальное гнездо, в которое устанавливается реле электроспуска.

3. Нет рамочного прицела.

4. Нет щитка, закрывающего в ствольной коробке выводное окно для выбрасывания гильз.

5. На курсовом пулемете нет пламегасителя, вместо него установлен удлинитель.

6. Магазин-коробки спаренного пулемета—штатные, а у курсового—специальные с подавателем ленты.

7. Оба пулемета (спаренный и курсовой) имеют гильзоулавливатели.

Установка спаренного пулемета

Внутри башни танка параллельно пушке на спаренной установке, прикрепленной к люльке справа, устанавливается 7,62-мм пулемет СГМТ. Спаренный пулемет предназначен для стрельбы по наземным целям, главным образом по живой силе и огневым точкам противника. Наводка пулемета в цель осуществляется через телескопический прицел ТШ2-22 по шкале « ГТ/Т » с помощью подъемного механизма пушки и механизма поворота башни.

1 Устройство я действие станкового пулемета СГМ изложены в Наставлении по стрелковому делу «7,62-мм станковый модернизированный пулемет обр. 1944 г. конструкции Горюнова». Воениздат, 1955.

Для стрельбы из пулемета необходимо нажать кнопку электроспуска на рукоятке механизма поворота башни или на контроллере.

Стрельбу из спаренного пулемета ведет наводчик. Заряжание и взведение пулемета производит заряжающий.

Кронштейн 7 (рис. 27) спаренного пулемета представляет собой балку, закрепленную с обоих концов на люльке пушки. Передняя часть кронштейна 20 (рис. 26) крепится к фланцу люльки пушки двумя запрессованными по диагонали втулками и четырьмя болтами, причем два из них проходят через две запрессованные втулки.

Между привалочной плоскостью кронштейна и фланцем люльки ставятся прокладки для установки кронштейна в горизонтальной плоскости так, чтобы ствол пулемета был строго посредине отверстия в башне.

В задней части кронштейна пулемета имеется проушина, куда устанавливается горизонтальный винт 13 (Рис. 27) выверочного механизма. На концы горизонтального винта выверочного механизма навернуты втулки, по окружности которых нанесено десять делений. Цена одного большого деления соответствует изменению положения оси канала ствола на одну тысячную дистанции.

В задней части кронштейна снизу, около проушины под горизонтальный винт выверочного механизма имеется прилив с резьбовым отверстием для крепления кронштейна к задней опоре.

Задняя опора кронштейна крепится двумя болтами и запрессованным цилиндрическим штифтом к правому ограждению пушки.

Рамка 6 в сочетании со стойками 8 и 14 и горизонтальным винтом 13 составляют выверочный механизм. На рамке установлены передний 5 и задний 16 ползуны и амортизатор. Рамка с ползунами устанавливается на кронштейны посредством стоек.

Передняя стойка рамки устанавливается в вертикальное цилиндрическое отверстие кронштейна и крепится в отверстии с помощью хвостовика и двух гаек.

Задняя стойка рамки устанавливается в отверстие горизонтального винта выверочного механизма. Перед установкой на хвостовик стойки навертывается втулка. Снизу хвостовик стойки закрепляется второй втулкой 12. По окружности этих втулок также нанесены десять делений для выверки пулемета по вертикали. Цена каждого деления—одна тысячная.

Благодаря такому креплению рамка жестко соединена с кронштейном спаренного пулемета.

Рис. 27. Установка пулемета СГМТ, спаренного с пушкой:

1, 2 — щитки от попадания в боевое отделение свинцовых брызг; 3— болт амортизатора; 4 — передняя пружина амортизатора; 5 — передний ползун; 6 — рамка; 
7 — кронштейн; 8 — передняя стойка; 9 — болты; 10 — мешок гильзоулавливателя; 
11 — кожух   гильзоулавливателя; 12 — втулка выверенного механизма; 13 — винт выверочного механизма; 14 — задняя стойка; 15 — штырь; 16—задний ползун; 17 — кабель; 18 — упор; 19 — задняя пружина амортизатора.

На верхней плоскости рамки имеется основание в виде ласточкина хвоста для переднего и заднего ползунов.

Ползуны посредством проушины и штыря 15 с кольцом соединяются с пулеметом. На заднем ползуне имеется винт для ограничения смещения ползуна вперед и назад, а на переднем ползуне— амортизатор, состоящий из задней 19 и передней 4 пружин, болта 3, шайбы, гайки и контргайки.

Амортизатор смягчает толчки при отдаче во время стрельбы и улучшает, кучность боя. При регулировке пружин амортизатора следует обратить внимание на зазор между упором 18 и задней стенкой ползуна 5; он должен быть в пределах 14—18 мм.

Гильзоулавливатель крепится четырьмя болтами 9 к кронштейну спаренного пулемета (с левой стороны) и одним болтом к ограждению пушки. Гильзоулавливатель состоит из металлического кожуха 11 и брезентового мешка 10. Под четыре болта, крепящих Гильзоулавливатель к кронштейну спаренного пулемета, подкладываются шайбы, а под болт, крепящий Гильзоулавливатель к ограждению пушки, подкладывается замковая планка.

С правой стороны кронштейна спаренного пулемета крепится рамка с направляющим кожухом для установки магазина-коробки 21 (рис. 26) со снаряженной лентой на 250 патронов.

В передней части ствола пулемета в месте расположения газовой каморы устанавливается щиток 2 (рис. 27). Перед щитком 2 крепится двумя болтами щиток 1.

Установка курсового пулемета

Внутри танка справа от сиденья механика-водителя установлен курсовой пулемет СГМТ (рис. 28).

Рис. 28. Установка курсового пулемета СГМТ:

1 — резиновая пробка; 2 — щиток; 3 — приемный кожух; 4 - трос; 5 — кронштейн г блоком роликов; 6 –кабель; 7 — задний ползун; 8 — штырь с кольцом; 9—брезентовый рукав; 10, 13 — ремень; 11 — ведро; 12 — магазин-коробка; 14 — болт; 15 — передняя направляющая; 16 — передний ползун; 17 — амортизатор; 18 – кронштейн; 
19 — рукоятка взвода; 20 — пружина; 21 — наконечник (удлинитель)

Пулемет установлен по курсу танка. Наводку пулемета в цель осуществляет механик-водитель поворотом танка и корректирует огонь по трассе пуль.

Для стрельбы из курсового пулемета механик-водитель нажимает большим пальцем правой руки на кнопку, расположенную в верхней части правого рычага управления танком.

Спуск подвижных частей пулемета осуществляется при помощи электроспуска, установленного непосредственно в затыльнике пулемета, а взведение подвижных частей производится механиком-водителем при помощи специального привода.

Установка курсового пулемета состоит из следующих основных частей: кронштейна 18 с передним 16 и задним 7 ползунами, приемного кожуха 3, магазина-коробки 12, щитка 2 и специального привода (для взвода пулемета), состоящего из рукоятки 19 взвода, кронштейна 5 с блоком роликов, тяги, пружины 20 и троса 4.

Кронштейн 18 курсового пулемета крепится тремя болтами и двумя запрессованными шпильками к задней и передней планкам, приваренным к аккумуляторной перегородке.

К передней и задним частям кронштейна двумя болтами и двумя шпильками крепятся задняя и передняя направляющие 15 для установки переднего 16 и заднего 7 ползунов. На переднем ползуне имеется амортизатор 17 (как на спаренной установке). Ползуны посредством проушины и штыря 8 с кольцом соединяются с пулеметом.

На кронштейне курсового пулемета с левой стороны крепится тремя болтами 14 приемный кожух 3 с брезентовым рукавом 9. Конец брезентового рукава входит в ведро 11 (заменяющее гильзолентоулавливатель), которое крепится при помощи ремня 10 и двух скобок, приваренных к днищу корпуса танка. Рядом с ведром 11 устанавливается магазин-коробка 12.

Кронштейн курсового пулемета устанавливается по вертикали и горизонтали так, чтобы дульная часть пулемета находилась посредине отверстия, просверленного в лобовом листе танка.

Кронштейн регулируется по горизонтали прокладками и шайбой, которые устанавливаются между привалочными плоскостями кронштейна и планками с бонками, приваренными к аккумуляторной перегородке, а по вертикали—за счет эллиптических отверстий в нем, высверленных под болты.

К задней части аккумуляторной перегородки приваривается кронштейн 5, на который устанавливаются оси двух роликов для направления троса привода взвода пулемета.

Трос 4 одним концом соединен при помощи проушины с рукояткой перезаряжания пулемета, а другим крепится гайкой и контргайкой к стержню сегментного сектора рукоятки 19 взвода.

Рукоятка взвода с сегментным сектором крепится к кронштейну, приваренному к аккумуляторной перегородке.

Пружина 20 предназначена для возврата рукоятки перезаряжания пулемета в крайнее переднее положение. Один конец ее крепится к скобе на аккумуляторной перегородке, а другой—к тяге, которая соединена с рукояткой перезаряжания пулемета.

Щиток 2, предохраняющий механика-водителя от ожога пороховыми газами, выходящими из газовой каморы, крепится болтами к бонкам, приваренным к аккумуляторной перегородке.

Для уменьшения попадания пороховых газов в отделение управления на дульную часть ствола пулемета СГМТ навинчен наконечник 21 (удлинитель). Для вентиляции отделения при стрельбе из курсового пулемета в крышке люка имеется лючок, закрываемый крышкой,

В целях предохранения ствола пулемета от попадания грязи, снега и пыли отверстие в лобовом листе закрывается резиновой пробкой 1.

Подготовка пулемета к стрельбе и походу

Для подготовки пулемета к стрельбе необходимо:

— снять чехол с пулемета и с амбразуры спаренного пулемета;

— снять пулемет с установки;

— разобрать пулемет и произвести чистку его частей; при этом канал ствола должен быть тщательно протерт;

— осмотреть пулемет в разобранном виде;

— смазать подвижные части пулемета и патронник ружейной смазкой (зимой—жидкой ружейной смазкой) и собрать пулемет;

— проверить установку регулятора газовой каморы (нормальная установка на газовую канавку «2»);

— осмотреть пулемет в собранном виде;

— поставить пулемет на установку;

— осмотреть ленты; ленты с помятыми или сломанными гнездами, а также со смещенными соединительными пружинами не снаряжать; снаряженную ленту слегка встряхнуть, при этом патроны не должны выпадать из ленты;

— осмотреть крепление пулемета в установке и проверить состояние коробок для ленты и гильзоулавливателя;

— проверить наличие и исправность принадлежностей и запасных деталей;

— проверить действие подвижной системы и спускового механизма.

С помощью трубки холодной пристрелки выверить линию прицеливания спаренного пулемета с телескопическим прицелом ТШ2-22 и проверить бой пулемета (курсовой пулемет не выверяется).

Для подготовки пулемета к походу:

— проверить, не заряжен ли пулемет;

— смазать ствол, если он не смазан;

—надеть чехол на пулемет;

— вставить пробку в отверстие лобового листа корпусатанка (для курсового пулемета);

— уложить ленты в магазин коробки;

— закрепить магазин-коробки на своих местах.

Обращение с пулеметом при стрельбе

Заряжание пулемета. Для заряжания пулемета необходимо:

— открыть крышку приемника;

— вложить ленту в приемное окно, поместив при этом гильзу первого патрона между зацепами движка;

— сдвинуть ленту до отказа назад;

— закрыть крышку приемника и за рукоятку перезаряжания (у курсового пулемета за рукоятку взвода) отвести подвижную систему до отказа назад, после чего рукоятку перезаряжания до отказа подать вперед (пулемет заряжен).

Наводка пулемета. Спаренный пулемет наводится непосредственно в цель с помощью прицела ТШ2-22 по шкале «ГТ/Т»,

По команде командира танка наводчик, упираясь лбом в налобник так, чтобы и во время движения танка голова не отрывалась от налобника, и, вращая маховичок механизма углов прицеливания, совмещает деление шкалы «ГТ/Т », отвечающее дальности до цели, с горизонтальной нитью. Затем, вращая маховики поворотного механизма башни и подъемного механизма пушки, совмещает вершину центрального (большого) угольника с точкой прицеливания.

Стрельба из пулемета. Для производства выстрела необходимо нажать на кнопку электроспуска, расположенную в рукоятке контроллера или в рукоятке маховика поворотного механизма башни. Стрельба происходит автоматически до тех пор, пока нажата кнопка и есть патроны в ленте. Для прекращения стрельбы необходимо отпустить кнопку.

Интенсивность огня пулемета в каждом конкретном случае определяется обстановкой боя, характером и размером цели.

Стрельба короткими очередями (2—7 выстрелов) на расстояние до 600 м на боевых скоростях является основным видом огня для пулемета СГМТ. Стрельба длинными очередями (10—15 выстрелов) допускается в исключительных случаях. Стрельба на расстояние 600—1000 м применяется только при обстреле крупных и небронированных целей (пешие и конные группы, колонны автомобилей и пр).

Разряжание пулемета. Для разряжания пулемета необходимо:

— открыть крышку приемника;

— вынуть ленту из приемника;

— поднять основание приемника и снять патрон с продольного окна ствольной коробки;

— освободить подвижную систему от боевого взвода;

— подать движок до отказа вперед;

— опустить основание приемника и закрыть крышку приемника (пулемет разряжен);

— расстегнуть гильзоулавливатель и высыпать в ведро стреляные гильзы;

— надеть на пулемет чехлы.

Приведение спаренного пулемета к нормальному бою. 1

Приведение спаренного пулемета к нормальному бою является одним из главных условий, обеспечивающих меткость стрельбы. Вся работа по приведению пулемета к нормальному бою должна выполняться с особой тщательностью и точностью.

Проверка боя пулемета производится в следующих случаях:

— после установки нового пулемета в танк;

— после ремонта пулемета, замены основных его частей или после разборки спаренной установки пулемета;

— после обнаружения во время стрельбы чрезмерных отклонений пуль от цели.

Перед приведением пулемета к нормальному бою необходимо тщательно его подготовить к стрельбе, для чего проверить:

— выверку прицела с пушкой;

— состояние канала ствола пулемета;

— правильность сборки и установки пулемета.

Танк должен быть установлен без продольного и бокового крена (допускается крен не более 2°). Для проверки боя пулемета использовать патроны одного завода, года изготовления и партии.

Проверять бой пулемета желательно в безветренную погоду, в противном случае необходимо учитывать поправку на направление и скорость ветра.

Предварительная выверка пулемета. Предварительную выверку пулемета можно производить по точке, удаленной на 400 м. Для этого прицел установить на «0» и с помощью подъемного и поворотного механизмов совместить вершину центрального угольника прицела с точкой, удаленной на 400 м.

Отвинчивая или завинчивая регулировочные втулки выверочного механизма пулеметной установки, навести в удаленную на 400 м точку ствол пулемета с помощью трубки холодной пристрелки (ТХП). Контролировать наведение пулемета в удаленную точку можно визированием через канал ствола, в этом случае необходимо разъединить штепсельный разъем и отделить затыльник, спусковой механизм и затворную раму с затвором, а в патронник вставить гильзу с небольшим отверстием в середине фланца.

1 Курсовой пулемет к нормальному бою не приводится, так как не имеет прицела и механизмов наведения.

Для приведения пулемета к нормальному бою необходимо проверить бой пулемета сначала одиночными выстрелами, а затем автоматическим огнем. Для этого нужно:

1. На расстоянии 100 м от дульного среза пулемета установить на высоте линии огня и перпендикулярно к оси канала ствола пристрелочную мишень (рис. 29) так, чтобы установочная горизонтальная линия мишени была параллельна горизонтальной нити прицела.

Рис. 29. Пристрелочная мишень для спаренного пулемета СГМТ

2. По пулеметной шкале установить прицел «4» и, работая подъемным и поворотным механизмами, совместить центральный угольник шкалы прицела с точкой прицеливания на мишени, после чего, не сбивая наводки, произвести четыре одиночных выстрела.

Если три пробоины из четырех вместились в круг диаметром 15 см и средняя точка попадания при этом отклонилась не более чем на 3 см от центра круга на щите, то пулемет считается пристрелянным.

Если же средняя точка попадания отклоняется от центра круга больше указанной величины, то нужно замерить величину отклонения и с помощью делений на втулках выверочного механизма произвести необходимую выверку. Например, средняя точка попадания отклонилась вверх на 30 см и вправо на 15 см. В этом случае нужно:

1. Для перемещения точки попадания вниз на 30 см отвернуть нижнюю втулку вертикального винта (задней стойки) выверочного механизма на три больших деления и довернуть верхнюю гайку также на три больших деления.

2. Для перемещения точки попадания влево на 15 см отвернуть левую гайку горизонтального винта выверочного механизма на 1,5 больших деления и довернуть правую гайку также на 1,5 больших деления (поворот гайки на одно большое деление соответствует перемещению точки попадания на одну тысячную дистанции, что для дистанции 100 м равно 10 см).

После указанной выверки необходимо повторить проверку боя пулемета четырьмя одиночными выстрелами.

После проверки боя пулемета одиночными выстрелами необходимо проверить работу установки автоматическим огнем. Для этого после прицеливания в мишень выпускается очередь из 10 патронов.

Бой пулемета считается нормальным, если не менее 8 пробоин из 10 вместились в круг диаметром 20 см и если средняя точка попадания отклонилась от центра круга на щите не более чем на 6 см. Если же средняя точка попадания отклонилась от центра круга более чем на 6 см, то необходимо уточнить выверку, как было указано выше, и повторять стрельбу до получения удовлетворительных результатов.

После приведения пулемета спаренной установки к нормальному бою необходимо гайки (втулки) выверочного механизма зашплинтовать проволокой.

Построение контрольной мишени. Чтобы зафиксировать положение приведенного к нормальному бою пулемета СГМТ и всегда иметь возможность проверить без стрельбы направление оси канала ствола пулемета, нужно построить контрольную мишень.

Для построения контрольной мишени нужно:

1. На расстоянии 20 м от дульного среза пушки установить на высоте линии огня и перпендикулярно к оси канала ствола щит со знаком для пушки так, чтобы установочная горизонтальная линия на щите была параллельна горизонтальной нити прицела.

2. Визируя через отверстие в клине затвора пушки для выхода бойка ударника и через перекрестие на дульном срезе ствола, навести ствол пушки в центр знака на щите.

3. Ручной указкой точно отметить точки визирования через прицел и через ствол спаренного пулемета; для большей точности отметку точки визирования произвести не менее трех раз и по полученным трем точкам найти среднюю; направление ствола спаренного пулемета можно определить с помощью ТХП.

4. Из точек визирования прицела и пулемета описать окружности радиусом 7,5 см и полученные круги окрасить черной краской;

координаты точек и положение их на контрольной мишени в уменьшенном масштабе заносятся в отчетно-проверочную карточку, которая вклеивается в формуляр пулемета.

Уход за пулеметами

Для безотказной работы пулеметов необходимо, чтобы они всегда были технически исправны, правильно собраны и подготовлены к стрельбе.

При обращении с пулеметами, проверке взаимодействия деталей и устранении задержек не применять излишних усилий. При обнаружении заеданий или задержек следует прежде всего определить причины, их вызвавшие, а затем устранить.

Необходимо оберегать пулеметы от загрязнения, так как грязь может послужить причиной задержек, вызвать порчу или преждевременный износ пулеметов и их деталей.

Пулеметы, установленные на танке, для сохранения должны быть смазаны и зачехлены. Перед открытием огня после движения танка по-боевому с расчехленным оружием убедиться, что ствол пулемета не загрязнен.

При контрольном осмотре .проверить:

— работу электроспусков пулеметов;

— положение ручки на стволе спаренного пулемета (ручка должна быть в. нижнем, положении);

— наличие и крепление чехлов;

— укладку и исправность крепления боекомплекта. При ежедневном техническом обслуживании проверить:

— исправность крепления боекомплекта;

— исправность электроспусков пулеметов; для чего предварительно убедиться в незаряженности пулеметов и, поставив на боевой взвод подвижные системы пулеметов, нажать на соответствующие кнопки электроспусков;

— состояние каналов стволов пулеметов; при необходимости произвести чистку и смазку.

При техническом обслуживании № 1 и №2 выполнить все работы ежедневного технического обслуживания и дополнительно проверить состояние деталей подвижной системы пулеметов; при необходимости произвести чистку и смазку.

Чистка и смазка пулеметов

Перед стрельбой, после стрельбы, после учений и выездов в поле, при продолжительном хранении производятся чистка и смазка пулеметов.

Для чистки пулеметов применять: чистую ветошь, паклю, очищенную от костры, хлопчатобумажные концы, деревянные палочки и специальные прочистки для удаления грязи из пазов и углублений, ружейную смазку и керосин (дизельное топливо).

Чистить пулеметы только на чистом столе или на подстилке.

При чистке пулеметов обращать особое внимание на удаление порохового нагара и налета ржавчины. Пулеметы протирать и очищать снаружи и слегка смазывать.

Чистить ствол неразобранного пулемета нужно с дульной части при помощи складного шомпола. Чистить ствол разобранного пулемета надо с казенной части для предохранения полей нарезов от истирания у дульной части.

При смазке вычищенного ствола следить, чтобы смазка была равномерной по полям, нарезам и патроннику.

Газовые пути тщательно очищать от порохового нагара прочистками, протирать насухо и смазывать для предохранения от ржавчины. После длительной стрельбы регулятор отделять от газовой каморы и очищать от нагара специальной прочисткой.

После смазки пулемета проверяется правильность сборки и безотказность работы всех его механизмов. Детали пулемета необходимо оберегать от ударов.

При хранении пулеметы должны находиться с ослабленными возвратно-боевыми пружинами, чтобы не было осадки пружин.

Установки пулеметов очищать от грязи, пыли и смазывать не разбирая.

При кратковременном хранении пулеметы смазываются ружейной смазкой, При длительном хранении—пушечной смазкой.

ЭЛЕКТРОСПУСКН ПУШКИ И ПУЛЕМЕТОВ

Электроспуски предназначены для дистанционного включения спускового механизма

Рис. 30. Схема цепей стрельбы:

1 — предохранитель; 2 — выключатель цепи электроспуска пушки; 3 — контакты блокирующего прибора; 4 — обмотка реле электроспуска пушки; 5 — контакты электроспуска пушки на рукоятке подъемного механизма: 6 — кнопка электроспуска пулемета в рукоятке механизма поворота башни; 7—кнопка электроспуска пулемета на рукоятке контроллера; 8 — обмотка реле электроспуска пулемета; 9 — выключатель цепи электроспуска пулемета.

пушки и пулеметов. Питание к электроспускам подводится от бортовой электрической сети танка. Схема включения электроспусков в электрическую сеть танка показана на общей схеме электрооборудования (рис. 182). Схема цепей стрельбы пушки и спаренного с ней пулемета показана на рис. 30.

К электроспуску пушки относятся: выключатель цепи электроспуска, блокирующий прибор ВС-11А, реле ЭМ-1 и спусковое контактное устройство в маховике подъемного механизма. На танках более ранних выпусков вместо реле ЭМ-1 устанавливалось реле РТ-9.

Реле ЭМ-1—электромагнитное, силовое, толкающего типа. Концы обмоток реле присоединяются к выводным зажимам, которыми реле включается в электрическую сеть танка. Шток якоря реле при замыкании электрической цепи толкает через систему рычагов нажим спускового механизма и приводит его в действие. Реле ЭМ-1 расположено под казенником снизу на ограждении.

Блокирующий прибор ВС-11А, установленный на правом щите ограждения пушки, служит для разрыва электрической цепи электроспуска пушки, чтобы наводчик не мог произвести выстрел до тех пор, пока заряжающий после заряжания пушки не нажмет на кнопку включения цепи электроспуска пушки. При разомкнутых контактах блокирующего прибора в рамке прибора видна надпись «Товсь», при замкнутых—«Цельс».

Спусковое контактное устройство пушки (рис. 31) смонтировано в маховике и рукоятке подъемного механизма. В маховике 1 установлено на изоляционной панели контактное кольцо 7, соединенное с зажимом 8. В рукоятке 4 подъемного механизма находится ползун 5 с подвижным контактом 6. Пружина 3 оттягивает ползун с контактом.

Рис. 31. Спусковое контактное устройство:

1—маховик; 2—рычаг электроспуска пушки; 3— пружина: 4 — рукоятки; 5 — ползун; 6 -—. подвижной контакт; 7 — контактное кольцо; 8 — зажим

При нажатии на рычаг 2 ползун 5 замыкает подвижный контакт 6 с контактным кольцом 7, тем самым соединяя зажим и через контактное кольцо с корпусом. Если отпустить рычаг 2, то пружина 3 оттянет ползун и контакты разомкнутся. Неподвижный контакт (контактное кольцо) обеспечивает включение электроспуска пушки при любом положении рукоятки.

К электроспуску спаренного пулемета относятся выключатель цепи электроспуска, реле и две кнопки электроспуска пулемета: одна—на рукоятке маховика механизма поворота башни, другая—на рукоятке контроллера.

По способу воздействия на спусковой механизм пулемета реле спуска пулемета относится к типу тянущих. Оно устанавливается в затыльнике пулемета и является его деталью. Когда ток проходит по обмоткам реле, якорь реле втягивается внутрь, воздействуя на спусковой рычаг пулемета.

Предохранитель в цепи электроспуска пушки и в цепи электроспуска спаренного пулемета общий и помещается на распределительном щитке башни.

Подготовка цепей стрельбы производится включением выключателей 2 и 9 (рис. 30), расположенных на щитке картера подъемного механизма.

Реле электроспуска курсового пулемета включается кнопкой, установленной на правом рычаге управления танком. Перед пользованием электроспуском курсового пулемета необходимо включить выключатель на щитке приборов механика-водителя в отделении управления.

Уход за электроспусками заключается в регулярной проверке надежности крепления реле и наконечников проводов к выводным зажимам, а также в очистке от грязи и пыли реле и кнопок включения.

| ##### Возможные неисправности электроспусков |  |  |
| --- | --- | --- |
| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| Не работает электроспуск пушки | 1. Перегорел предохранитель 20 а на электрощитке башни | Заменить предохранитель |
|  | 2. Неисправно контактное устройство электроспуска (нет контакта при нажатии нарычаг) | Зачистить контактное кольцо и подвижный контакт |
|  | 3. Обрыв в цепи электроспуска | Найти и устранить обрыв |
| Не работает электроспуск спаренного пулемета | 1. Сгорел предохранитель 20 а на электрощитке башни | Заменить предохранитель |
|  | 2. Неисправна кнопка включения | Исправить кнопку или заменить |
|  | 3. Обрыв в цепи электроспуска | Найти и устранить обрыв |
| Не работает электро- спуск курсового пуле мета | 1. Сгорел предохранитель 80 а на щитке электроприборов механика-волителя | Заменить предохранитель |
|  | 2. Обрыв в цепи электроспуска или неисправна кнопка | Найти и устранить обрыв или заменить кнопку |

ЗЕНИТНЫЙ ПУЛЕМЕТ (1)

12,7-мм модернизированный зенитный пулемет ДШКМ предназначен для стрельбы по воздушным и наземным целям.

Пулемет со специальной установкой крепится на башне танка на вращающейся турели люка заряжающего.

1 Устройство и действие пулемета ДШКМ даны в «Наставлении по стрелковому делу, 12,7-мм пулеметы обр. 1938/46 и 1938 гг», Воениздат, 1956.

Стрельбу из пулемета ведет заряжающий, стоя на сиденье.

Наведение пулемета в воздушную цель производится через коллиматорный прицел К10-Т, а в наземную цель—с помощью рамочного прицела или с помощью коллиматорного прицела.

Для придания пулемету необходимых углов возвышения в установке имеется подъемный механизм со стопорящим устройством. Стопорящее устройство позволяет стопорить пулемет при любом угле возвышения и снижения.

Наводка пулемета в горизонтальной плоскости производится поворотом турели.

Для ведения стрельбы имеется механическое спусковое приспособлений, клавиша (рычаг спуска) которого установлена на рукоятке горизонтального наведения установки.

Питание пулемета боеприпасами осуществляется посредством ленты, снаряженной патронами. В ленте помещается 50 патронов. Патронные ленты укладываются в металлические магазин-коробки.

Боевые патроны для стрельбы из пулемета ДШКМ применяются с бронебойной пулей Б-30, бронебойно-зажигательной пулей Б-32 или ВС-41, а также с бронебойно-зажигательной трассирующей пулей БЗТ.

Бронебойная пуля служит для поражения бронированных целей на дистанции до 400 м. Кончик бронебойной пули окрашен в черный цвет.

Бронебойно-зажигательная пуля предназначена также для поражения бронированных целей; за броней она зажигает легковоспламеняющееся горючее; кончик пули окрашен в красный и черный цвет.

Пуля БС-41 обладает по сравнению с пулей Б-32 повышенной пробивной способностью.

Пуля БЗТ служит для корректирования огня по трассе; она окрашена в черный, красный и зеленый цвет.

Установка пулемета

Конструкция установки позволяет вести круговой обстрел при углах возвышения в пределах от —4030/ до 82°.

Установка закрепляется в трех положениях: боевом, походно-боевом и походном.

В походно-боевом положении установка крепится так, чтобы она не препятствовала открыванию и закрыванию крышек люков.

Турель 12 (рис. 32) является основанием зенитной установки, обеспечивающим круговое ее вращение в горизонтальной плоскости.

В турели имеется кронштейн с отверстием, в которое вставляется пята вилки. В кронштейне сделана прорезь, которая стягивается двумя стяжными винтами.

Рис. 32. Установка зенитного пулемета ДШКМ

1-пулемет; 2-ползун; 3-стопор люльки; 4- крышка; 5- задняя стенка коробки прицела; 6- коллиматорный прицел; 7- рамочный прицел; 8-спусковой крючок; 9- хомутик; 10 – трос; 11- цапфа; 12- турель; 13- плавающая планка; 14 – рукоятка горизонтального наведения; 15 –стопор турели; 16 – стопор вилки; 17 – клавиша; 18 – стяжные винты; 19 – вилка; 20 – кронштейн магазина; 21 – малая пружина уравновешивающего механизма; 22 – проушина; 23 – труба уравновешивающего механизма; 24 – пружина амортизатора; 25 – большая пружина уравновешивающего механизма; 26 – шток; 27 – направляющий болт амортизатора; 28 – магазин-коробка; 29 – замок коробки коллиматорного прицела; 30 – стяжной болт; 31- верхний кронштейн прицела; 32 – регулирующие винты; 33 – стяжной болт; 34 – штуцер; 35 – стопор; 36 – клавиша; 37 – муфта; 38 – маховичок; 39 –шестерня; 40 – сектор; 41 – рукоятка перезаряжания; 42 – правый кронштейн вилки; 43 – левый кронштейн вилки; 44 – кронштейн прицела; 45 – люлька; 46 – кронштейн; 47 — втулка с гайкой

Для стопорения турели в боевом и походно-боевом положениях имеется стопор 15, а для стопорения вилки в этих же положениях—стопор 16. С правой стороны кронштейна турели приварена трубка для установки рукоятки 41 перезаряжания пулемета. Рукоятка к кронштейну прикреплена посредством цепочки.

В щеках вилки 19 сделаны отверстия, в которые установлены и закреплены четырьмя болтами цапфы 11 люльки. К левой щеке вилки приварена рукоятка 14 горизонтального наведения, на которой установлена клавиша 17 привода спускового приспособления. На левой щеке имеется прилив, в котором установлен стопор 3 люльки. С правой и левой стороны вилки приварены кронштейны 42 и 43 с отверстиями для стопорения установки в боевом и походно-боевом положениях.

Люлька 45 представляет собой литую деталь сложной конфигурации. В передней части люльки имеются пазы, по которым скользит ползун 2, а в задней части — отверстие для плавающей планки 13. С правой стороны люльки имеется прилив, на котором закреплен сектор 40 подъемного механизма. С левой стороны к люльке приварен кронштейн 20 с защелкой для установки магазин-коробки, а снизу—две трубы 23 уравновешивающего механизма. Снизу же к люльке прикреплены кронштейн 46 для отражения стреляных гильз и проушины 22 для стойки крепления установки в походно-боевом положении.

Люлька установлена на вилке с помощью цапф 11. С левой стороны люльки имеется отверстие для стопора. Сверху к люльке приварен нижний кронштейн 44 прицела, в который установлен верхний кронштейн 31 прицела. На нижнем кронштейне установлены винты 32 горизонтальной выверки прицела.

Ползун 2 предназначен для упругого соединения пулемета с установкой посредством пружины 24 амортизатора.

Пружина амортизатора упирается одним концом в вертикальную стенку люльки, куда ввинчен направляющий болт 27 амортизатора, а вторым концом — в переднюю стенку ползуна. Посредством корончатой гайки, навинчиваемой на наружный конец болта, создается предварительное поджатие пружины.

При стрельбе ползун скользит по направляющим пазам люльки. Сверху ползуна имеются цапфенные гнезда с наметками и стяжными винтами для закрепления пулемета.

Плавающая планка 13 предназначена для соединения тыльной части пулемета с люлькой установки.

При каждом выстреле пулемет вместе с ползуном и плавающей планкой откатывается назад, при этом происходит сжатие пружины амортизатора между стенками ползуна и люльки. Таким образом уменьшается действие силы отдачи на зенитную установку. После поглощения пружиной амортизатора энергии отдачи подвижные части (пулемет, ползун и плавающая планка) возвращаются под действием пружины амортизатора в первоначальное положение.

Коробка коллиматорного прицела установлена в верхнем кронштейне 31, Она состоит из ложа прицела, задней стенки 5 коробки, крышки 4 с замком 29 и двух хомутов.

На задней стенке коробки имеются бонки, в которые ввернуты винты для выверки прицела по вертикали. На кольцевом бурте выверенного болта нанесены риски; цена одного деления соответствует двум тысячным. По краям задней стенки коробки сделано уплотнение для герметичности при закрытой крышке.

Прицел крепится к ложу и к задней стенке коробки с помощью хомутов. Крышка коробки установлена на петле. В открытом положении она удерживается пружиной.

Уравновешивающий механизм предназначен для уравновешивания качающейся части зенитной установки. Он состоит из двух труб 23, двух больших 25 и двух малых 21 уравновешивающих пружин и двух поршней со штоками 26.

Опорами уравновешивающему механизму служат с одной стороны вилка, к которой крепятся штоки, а с другой—гайки труб, куда упираются большие пружины.

Равномерность усилий на рукоятке подъемного механизма установки при придании различных углов возвышения достигается регулировкой поджатия пружин с помощью гаек.

Подъемный механизм служит для придания зенитному пулемету вертикальных углов наведения. Он состоит из сектора 40, прикрепленного к люльке, и маховичка 38 с шестерней 39 и стопорящим устройством, установленного на правой щеке вилки.

Стопорящее устройство служит для стопорения зенитной установки при любом угле возвышения. Оно смонтировано в рукоятке маховичка и состоит из муфты 37 маховичка, стопора 35, пружины стопора и клавиши 36. Для работы подъемным механизмом необходимо нажать на клавишу, при этом стопор выйдет из зацепления с муфтой и зенитная установка (подъемный механизм) будет расстопорена. Для стопорения зенитной установки достаточно отпустить клавишу, при этом стопор под действием пружины вновь войдет в зацепление с муфтой.

Спусковое приспособление служит для производства стрельбы из пулемета. Оно состоит из хомутика 9, валика с коромыслом и пружиной, клавиши 17 и троса 10 в сборе, состоящего из троса, оплетки, штуцера 34 и втулки 47 с гайкой.

Хомутик закреплен на затыльнике пулемета. Валик с коромыслом и пружиной смонтированы в хомутике, причем коромысло находится в зацеплении со спусковыми крючками 8 пулемета. Трос одним концом присоединен к валику с коромыслом, а другим — к клавише на рукоятке горизонтального наведения установки.

При нажатии на клавишу трос потянет за собой валик с коромыслом, коромысло нажмет на спусковые крючки пулемета и произойдет спуск (если предварительно подвижные части пулемета были взведены). Стрельба будет происходить автоматически. Чтобы прекратить стрельбу, необходимо отпустить клавишу, при этом  валик с коромыслом под действием пружины возвратятся в первоначальное положение, коромысло освободит спусковые крючки пулемета и стрельба прекратится.

Для закрепления пулемета на установке необходимо:

1. Поставить качающуюся часть установки в горизонтальное положение.

2. Отвинтить стяжные болты наметок ползуна 2.

3. Откинуть наметки.

4. Вынуть палец заднего крепления пулемета из проушин плавающей планки 13.

5. Двум членам экипажа взять пулемет с дульной и казенной части, наложить его на установку так, чтобы цапфы пулемета легли в цапфенные гнезда ползуна 2, а отверстия проушин спусковой коробки совпали с отверстиями проушин плавающей планки 13.

6. Вставить в отверстия проушин спусковой коробки и плавающей планки палец заднего крепления пулемета.

7. Закрепить цапфы пулемета наметками и стяжными болтами.

8. Закрепить на пулемете спусковое приспособление. Снимать пулемет с установки надо в обратном порядке.

Подготовка пулемета к стрельбе

Вычищенный и собранный пулемет осматривается после каждой сборки и перед стрельбой для проверки правильности сборки и исправности пулемета. При этом проверяется:

1. Прочность крепления ствола со ствольной коробкой; крепление на стволе дульного тормоза и деталей газоотводных путей.

2. Правильность сцепления направляющей трубки поршня со стволом.

3. Правильность сборки приемника и крепление его со ствольной коробкой.

4. Правильность сборки затыльника и спусковой коробки со ствольной коробкой (качка деталей не допускается); надежность работы предохранителя.

5. Взаимодействие деталей пулемета; подвижные части должны перемещаться в крайнее заднее положение без заеданий; при движении вперед затворная рама должна надежно удерживаться на боевом взводе,

6. Исправность патронной ленты; при подготовке пулемета к стрельбе удалить всю излишнюю смазку с подвижных частей, так как она может вызвать задержки при стрельбе.

В зимнее время рекомендуется промыть перед стрельбой подвижные части керосином или дизельным топливом, затем протереть их и смазать.

Приведение зенитной установки в боевое положение. Для приведения зенитной установки в боевое положение необходимо:

1. Открыть крышку люка заряжающего; снять чехол с установки и перевести установку из походно-боевого положения в боевое.

2. Проверить крепления вилки в турели; при необходимости дозатянуть стяжные винты с помощью рукоятки перезаряжания (обратной стороной); степень затяжки должна быть такой, чтобы установка проворачивалась вокруг оси пяты вилки от усилия руки. приложенного на плече 400—600 мм.

3. Застопорить установку в рабочем положении с помощью стпора, помещенного на турели; при этом конусная часть стопора должна войти до отказа в конусное отверстие на кронштейне вилки.

4. Проверить крепление пулемета и при необходимости дозатянуть гайки крепления пулемета к ползуну.

5. Установить магазин, открыть крышку и заправить, ленту в приемник пулемета.

6. Отстопорить люльку (стопор помещен слева на вилке) и взвести затворную раму пулемета с помощью рукоятки перезаряжания.

7. Отстопорить турель, открыть крышку коробки прицела (при стрельбе по наземным целям поднять рамочный прицел).

Обращение с пулеметом при стрельбе

Заряжание пулемета. Для заряжания пулемета необходимо:

1. Большим пальцем правой руки нажать на насеченную часть защелки крышки приемника и поднимать плавно, без удара, задний конец крышки, пока крышка не войдет в зацепление с задержкой приемника на ствольной коробке.

2. Продвинуть свободный передний конец ленты с патронами из коробки на 6—8 звеньев.

3. Уложить патроны передних звеньев в приемное окно так, чтобы первое звено ленты вышло на верхние грани отсекателя, а второй патрон со звеном поместился между фиксатором и приемным окном.

4. Поддерживая рукой свободный конец ленты с патронами, закрыть крышку приемника.

5. Установить предохранитель в положение «Огонь».

6. Вставить в гнездо затворной рамы рукоятку перезаряжания, гильзу или патрон.

7. Энергично отвести за рукоятку перезаряжания затворную раму в заднее положение так, чтобы шептало заскочило за боевой взвод затворной рамы (пулемет заряжен).

Стрельба из пулемета. Наведя пулемет в цель, стреляющий левой рукой плавно нажимает на клавишу спускового приспособления пулемета. Стрельба будет происходить автоматически. Если во время автоматической стрельбы отпустить клавишу, стрельба прекратится и подвижная система пулемета, удерживаемая поднявшимся вверх шепталом, остановится в заднем (взведенном) положении.

Стрельба из пулемета ведется короткими очередями в три-пять выстрелов, а при хорошей натренированности стрелка—и одиночными выстрелами.

Разряжание пулемета. Для разряжания пулемета необходимо:

1. Поставить предохранитель в положение «Стоп».

2. Большим пальцем правой руки нажать на насеченную часть защелки крышки приемника и поднимать плавно, без удара, задний конец крышки, пока крышка не войдет в зацепление с задержкой приемника.

3. Отделить от приемника патронную ленту.

4. Вынуть из приемного окна патрон, отделенный от звена, и вставить его обратно в звено.

5. Уложить свободный конец ленты в коробку.

6. Осмотреть патронник и убедиться, что в нем нет патрона.

7. Закрыть крышку приемника и установить предохранитель в положение «Огонь».

8. Произвести спуск затворной рамы.

Перевод установки из боевого в походно-боевое и походное положения

Для перевода установки в походно-боевое положение надо:

— разрядить пулемет;

— закрыть коллиматорный прицел крышкой коробки;

— застопорить люльку в горизонтальном положении;

— отстопорить вилку и поворачивать установку в кронштейне турели, пока отверстие в кронштейне на правой щеке вилки не встанет против стопора;

— развернуть установку в походно-боевое положение и застопорить турель;

— надеть чехол на установку;

— вставить свободный конец тяги в проушину люльки и закрепить тягу чекой.

Из походно-боевого положения в боевое положение установка переводится в обратном порядке.

Для перевода установки из боевого положения в походное надо:

— разрядить пулемет;

— закрыть коллиматорный прицел крышкой коробки;

— застопорить люльку в горизонтальном положении;

— отстопорить вилку и ослабить винты затяжки пяты вилки;

— надеть чехол на пулемет с магазином и установкой;

— приподнять пулемет со съемными деталями установки (усилиями двух человек) и вынуть пяту вилки из кронштейна;

— уложить пулемет со съемными деталями установки в укладочные гнезда на кронштейнах, расположенных снаружи на корме башни.

Из походного положения в боевое установка переводится в обратном порядке.

Приведение зенитного пулемета к нормальному бою

Пулеметы, поступающие в часть, предварительно пристреливаются на заводе.

Проверка боя пулеметов и приведение их к нормальному бою в частях производятся в следующих случаях: при установке нового или отремонтированного пулемета, после замены его частей, например ствола, и после обнаружения во время стрельбы чрезмерных отклонений пуль от цели.

Приведение зенитного пулемета к нормальному бою необходимо для того, чтобы при правильной установке рамочного прицела пулемета и коллиматорного прицела, а также при нормальных метеорологических и баллистических условиях средняя траектория пуль на 400 м пересекала линию прицеливания.

Для приведения пулемета к нормальному бою и выверки коллиматорного прицела К10-Т необходимо:

1. Установить танк на горизонтальной площадке, а на удалении 100 м от дульного среза ствола пулемета, на высоте линии огня и перпендикулярно к оси канала ствола, укрепить пристрелочную мишень (рис. 33), наклеенную на щит размером 1,0 X 1,0 м. Мишень укрепить так, чтобы установочная горизонтальная линия была параллельна горизонтальной линии перекрестия коллиматора К 10-Т.

Рис. 33. Пристрелочная мишень для зенитного пулемета ДШКМ.

2. Предварительно выверить пулемет по пристрелочной мишени или по точке, выбранной на удалении 400 м от пулемета.

3. Установить рамочный прицел на деление «4» и целик на деление «0», после чего, однообразно прицеливаясь через рамочный прицел, произвести восемь одиночных выстрелов.

Если в пределах контрольного круга (габарита кучности и меткости) окажется не менее шести пробоин из восьми, пулемет считается приведенным к нормальному бою. В противном случае, передвигая предохранитель мушки вправо или влево и ввинчивая или вывинчивая мушку (после каждого ввинчивания или вывинчивания мушки гайка ее подтягивается) и повторяя стрельбу, привести пулемет к нормальному бою.

Выверка коллиматорного прицела К10-Т производится после приведения пулемета к нормальному бою с рамочным прицелом в следующем порядке:

1. Тщательно навести пулемет по рамочному прицелу (при установке его на деление «4» и целика на деление «0») в точку прицеливания на пристрелочной мишени и закрепить его в установке.

2. Вращая выверочные винты прицела К10-Т, совместить центр перекрестия коллиматора с точкой прицеливания для него на пристрелочной мишени.

Рис. 34. Контрольная мишень для зенитного пулемета ДШКМ

При вращении выверочных винтов прицела К10-Т следить, чтобы наводка пулемета по рамочному прицелу не сбивалась.

Построение контрольной мишени (рис. 34) производится после приведения пулемета к нормальному бою и выверки коллиматорного прицела по пристрелочной мишени.

На контрольной мишени отмечается положение оси канала ствола; положение линии прицеливания с прицелом «4» при целике «0» по рамочному прицелу; положение линии прицеливания выверенного коллиматорного прицела.

Контрольная мишень для зенитного пулемета строится в следующем порядке:

— в 20 м от дульного среза пулемета установить щит с листом для построения мишени;

— навести с помощью ТХП ствол пулемета в точку визирования Для ствола пулемета на контрольной мишени и в этом положении закрепить пулеметную установку;

—с помощью указки найти положение линии прицеливания с прицелом «4» при целике «0» по рамочному прицелу и положение линии прицеливания коллиматорного прицела:

— соответственно найденным точкам нанести черной краской отметки на контрольной мишени, как показано на рис. 34.

Контрольная мишень зенитной установки является индивидуальной для каждой машины и всегда должна храниться в танке.

Уход за зенитным пулеметом

Для безотказной работы пулемета необходимо, чтобы он всегда был технически исправен, правильно собран и подготовлен к стрельбе.

При обращении с пулеметом, проверке взаимодействия деталей и устранении задержек не применять излишних усилий.

При обнаружении заеданий или задержек следует прежде всего определить, а затем устранить причины, их вызвавшие.

Необходимо оберегать пулемет от загрязнения, так как грязь может послужить причиной задержек, вызвать порчу или преждевременный износ пулемета и его деталей.

Пулемет, установленный на танке, для сохранения должен быть смазан и зачехлен.

Перед открытием огня после движения танка по-боевому с расчехленным оружием убедиться, что ствол пулемета не загрязнен.

При контрольном осмотре проверить:

— готовность пулемета к стрельбе; при этом убедиться в отсутствии пыли в канале ствола, в патроннике и на подвижных частях, проверить работу подвижных частей пулемета;

— крепление и установку пулемета;

— действие стопоров;

— укладку и крепление магазин коробок.

При ежедневном техническом обслуживании проверить:

— надежность стопорения зенитного пулемета;

— чистоту капала ствола, поверхности пулемета и патронных лент, в случае необходимости протереть их;

— легкость вращения турели и маховика вертикального наведения; при тугом вращении очистить турель, зубья шестерен и сектора на люльке, а затем протереть их ветошью, смоченной дизельным топливом, после чего протереть и смазать смазкой ЦИАТИМ-201;

— состояние подвижных частей пулемета и патронника (при необходимости очистить и смазать их).

При техническом обслуживании № 1 проделать работу, выполняемую при ежедневном техническом обслуживании, и кроме того;

— произвести чистку и смазку пулемета 1;

— проверить исправность установки.

При техническом обслуживании №2 кроме работ, выполняемых при ежедневном техническом обслуживании и № 1, необходимо:

— смазать детали подъемного механизма смазкой ЦИАТИМ-201;

— проверить состояние подвижных частей пулемета и ползуна установки, при необходимости произвести чистку и смазку.

1 Чистка и смазка пулемета ДШКМ производятся в таком же порядке, как и пулемета СГМТ.

БОЕПРИПАСЫ

Боекомплект танка Т-54 состоит;

— из 34 выстрелов к 100-мм пушке Д-10Т;

— из 200 патронов к 12,7-мм пулемету ДШКМ;

— из 3500 винтовочных патронов к 7,62-мм пулеметам СГМТ;

— из 300 патронов к 7,62-мм автомату Калашникова (АК);

— из 12 ручных гранат Ф-1;

— из 20 сигнальных 26-мм патронов к сигнальному пистолету.

Размещение боекомплекта в танке

Унитарные 100-мм выстрелы размещены в специальных укладках в корпусе и башне танка (рис. 35). Основная стеллажная укладка (рис. 36) на 20 выстрелов помещается в носовой части корпуса. Стеллажная укладка на 5 выстрелов установлена в нише башни.

Хомутиковые укладки (рис. 37) расположены:

— на левом борту корпуса танка—на 2 выстрела;

—- на правом борту корпуса танка—на 4 выстрела;

— на днище танка у перегородки силового отделения—на 1 выстрел;

— на правом борту башни танка —на 2 выстрела. Патроны к пулемету ДШКМ снаряжаются в ленты по 50 патронов и укладываются в магазин-коробки. В танке возятся четыре магазин-коробки, которые размещены:

— в боевом отделении на левом борту корпуса — 1:

— на кронштейне сиденья наводчика (под пушкой)—2;

— на кронштейне люльки пулемета ДШКМ— 1.

Рис. 35. Размещение боекомплекта в танке:

1 — основная стеллажная укладка; 2 — стеллаж на четыре магазин-коробки для спаренного пулемета СГМТ; 3 — стеллаж для ручных гранат Ф-1; 4— сумка с магазинами к автомату Калашникова 5 — магазин-коробка для спаренного пулемета СГМТ; 6 — магазин-коробка для пулемета ДШКМ; 7 — хомутиковая укладка на два выстрела; 8 — стеллажная укладка на пять выстрелов; 9—сумка с патронами для сигнального пистолета; 10—большие дымовые шашки; 11— магазин-коробка для спаренного пулемета СГМТ; 12 — стеллаж для ручных гранат; 13 — хомутиковая укладка на два выстрела; 14 — магазин-коробка для пулемета ДШКМ; 15 — хомутиковая укладка для одного выстрела; 16 — хомутиковая укладка на четыре выстрела; 17 — стеллаж магазин-коробки для пулемета ДКШМ; 
18 — стеллаж на четыре магазин-коробки для спаренного пулемета СГМТ, 19 — магазин-коробки для пулемета ДШКМ; 20 — магазин-коробка для курсового пулемета СГМТ; 
21 — магазин-коробки для курсового пулемета СГМТ; 22 — магазин-коробка для спаррнного пулемета СГМТ.

Рис. 36. Стеллажная укладка:

1 - задний лист; 2 — передний лист; .3 — лоток; 4- — предохранительная скоба

Рис. 37. Хомутиковая укладка на два выстрела:

1 — малый кронштейн; 2— пружина: 3— большой кронштейн: 4- защелка: 5 — накидка; 6—откидная дужка

Патроны к пулеметам СГМТ снаряжаются в ленты по 250 шт. Ленты укладываются в 14 магазин-коробок, из них 11 —к спаренному пулемету (штатные к пулемету СГМ) и 3—к курсовому пулемету (специальные). Ленты к обоим пулеметам одинаковые. Магазин-коробки к спаренному пулемету размещены:

— на правом борту корпуса за стеллажом —4;

— на кронштейне сиденья наводчика (пол пушкой) —4;

— на кронштейне спаренного пулемета— 1;

— на переднем листе крыши— 1:

— в носовой части корпуса — 1.

Магазин-коробки к курсовому пулемету размещены:

— справа впереди сиденья механика-водителя—2;

— справа от сиденья механика-водителя под пулеметом—1.

Патроны к автомату АК (6 секторных магазинов) укладываются в брезентовой сумке, которая крепится на правом борту башни над автоматом. Остальные 120 патронов размещаются в свободных местах по усмотрению экипажа.

Ручные гранаты Ф-1 укладываются в 5 брезентовых сумках и при помощи ремней крепятся в боевом отделении в специальных стеллажах на бортах корпуса. Запалы для гранат помещаются отдельно в стеллаже с надписью «Запал»,

Сигнальный пистолет и 20 патронов к нему укладываются соответственно в кобуру и специальную сумку, прикрепленные к башне за сиденьем командира танка.

Маркировка выстрелов

Маркировкой называются условные знаки и надписи, нанесенные краской на снаряде, гильзе и укупорке боеприпасов (рис. 38).

Назначение маркировки — обеспечить возможность различать выстрелы и использовать только те из них, которые предназначены для данного орудия и соответствуют выполнению данной огневой задачи.

Обращение с боеприпасами и подготовка их к стрельбе

Осмотр боеприпасов перед укладкой в танк. Выстрелы к пушке экипаж получает в 17 ящиках комплектной укупорки. Перед тем как уложить боеприпасы в танк, нужно проверить состояние укладки, после чего осмотреть выстрелы, удалить с них смазку, песок и грязь, рассортировать по маркировке и весовым знакам и уложить в танк через люк заряжающего.

При укладке в танк необходимо:

1. Выстрелы с проколотой или сорванной мембраной взрывателя (при свинтившемся колпачке) заменить.

2. Проверить, довернут ли корпус взрывателя. Если необходимо, то разрешается довернуть его (на расстоянии 20—30 м от танка) под руководством артиллерийского техника. В танках запрещается производить какие бы то ни было работы с боеприпасами, кроме снятия колпачков, установки взрывателей и удаления ветошью пыли и смазки со снарядов и гильз.

3. Ржавчину на центрирующем утолщении и ведущем пояске снаряда удалить латунным скребком и суконкой, пропитанной керосином или дизельным топливом. Выстрелы с забоинами заменить.

Рис. 38. Выстрел с бронебойно-трассирующим снарядом БР-412Б с баллистическим наконечником

4. Проверить, прочно ли соединен снаряд с гильзой. Если снаряд слабо держится в гильзе, но руками не вынимается, то такой выстрел можно укладывать в танк (в нижний ряд основной укладки) н расходовать в первую очередь.

5. Гильзы с трещинами на дне или у фланца, а также с большими вмятинами на корпусе заменить.

6 Выступающую из дня гильзы капсюльную втулку довернуть специальным ключом из ЗИП, а утопленную более чем на 0,5 мм вывернуть, установив ее заподлицо с дном гильзы.

Подготовка боеприпасов к стрельбе и обращение с ними во время стрельбы.

1. Перед заряжанием гильзу вытереть ветошью, чтобы не загрязнить канал ствола.

2. При стрельбе осколочной или осколочно-фугасной гранатой установить специальным ключом взрыватель в соответствии с поданной командой. Взрыватель устанавливать только у двух—трех патронов, подготовленных для очередных выстрелов.

3. С выстрелами обращаться бережно, не ронять их. Стрелять патроном, который упал с высоты более 1 м, запрещается.

4. При заряжании не ударять взрывателем о казенную часть ствола, чтобы не повредить мембрану взрывателя. При неполном вхождении патрона в патронник категорически запрещается ударять по дну гильзы, чтобы дослать патрон в пушку. В этом случае необходимо при помощи ручного экстрактора извлечь из ствола заклинившийся патрон, уложить его в гнездо для боекомплекта. осмотреть камору пушки, очистить ее и только после этого зарядить орудие очередным исправным и чистым патроном.

Обращение с неиспользованными во время стрельбы боеприпасами. Па взрыватели, подготовленные к стрельбе, навинтить колпачки. Эти боеприпасы при следующей стрельбе расходовать а первую очередь.

Выстрелы, проверенные вышеуказанным способом, уложить аккуратно в укладку.

Нельзя допускать соприкосновения гильзы с зажимами аккумуляторной батареи. Нарушение этого требования может привести к воспламенению заряда.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРИБОРЫ ПРИЦЕЛИВАНИЯ, НАБЛЮДЕНИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

ДНЕВНЫЕ ПРИБОРЫ

Телескопический шарнирный прицел

Прицел ТШ2-22 служит для прямой наводки в цель пушки и спаренного с ней пулемета. Прицел (рис. 39) представляет собой оптическую телескопическую трубу со сменным увеличением.

Оптическая характеристика прицела

Увеличение (сменное), кратн.				3,5 и 7

Поле зрения, град 					18 и 9

Диаметр выходного зрачка, мм.				5,4 и 2,7

Удаление выходного зрачка, мм			25

Прицел ТШ2-22 состоит из следующих основных узлов: головной части с прицельным механизмом, шарнирной части, коробки сменного увеличения, окулярной части, привода механизма углов прицеливания, обогревателя защитного стекла, механизма очистки защитного стекла н оптической системы.

Головная часть прицела состоит из корпуса 21 головной части и носика 22 с защитным стеклом и обогревателем. В нижней части корпуса имеются две цилиндрические цапфы 20, а в верхней части—зуб и кулачковый механизм с винтом 4 для крепления прицела в кронштейне.

В корпусе помещаются механизм углов прицеливания и механизмы выверки прицела по направлению (винт 3) и по высоте (винт 5). В верхнюю часть корпуса ниже винтов 3 и 5 ввертывается патрон с лампочкой для освещения сетки прицела.

Рис. 39. Телескопический шарнирный прицел ТШ2-22:

1 — очиститель; 2 — штепсельная вилка; 3 — винт выверки прицела по направлению; 4 — зажимной винт; 5 — винт выверки прицела по высоте; 6 — ключ; 7 — рукоятка очистителя; 8 — хомут маховичка углов прицеливания; 9 — окулярная часть; 
10 — хомутик шарнионой подвески; 11 — налобник: 12 — муфта окуляра; 
13 — кронштейн для налобника: 14 — рукоятка включения (выключения) светофильтра; 15 — маховичок углов прицеливания; 16 — рукоятка смены увеличения; 17 — карданный валик; 18 — коробка увеличения; 19 — шарнирная часть; 20— цапфа; 21 — корпус головной части; 22 — носик.

Шарнирная часть 19 прицела состоит из переднего и заднего корпусов шарнира и корпуса боковых зеркал. Передний корпус шарнира жестко соединен с крышкой корпуса головной части, а задний—с коробкой сменного увеличения. Передний и задний корпуса шарнирно соединены между собой двумя соединительными планками, к левой из которых прикреплен корпус боковых зеркал.

Коробка увеличения 18 предназначена для размещения механизма смены увеличения прицела. Механизм состоит из двух подвижных линз, закрепленных в оправы. Снаружи на коробке имеется рукоятка 16, при помощи которой производится смена увеличения прицела. При положении рукоятки «от себя» включается 7-кратное увеличение, а при положении рукоятки «к себе» в прицеле включается 3,5-кратное увеличение.

Окулярная часть 9 представляет собой трубу, в которой размещены окуляр и светофильтр, дающий возможность пользоваться прицелом при наводке по ярко освещенным целям. Рукоятка 14 для включения (выключения) фильтра находится с левой стороны прицела. Снаружи на трубе установлены хомутик 10 шарнирной подвески и кронштейн 13 крепления налобника 11.

Окуляр прицела можно регулировать на резкость изображения посредством вращения муфты 12.

Привод механизма углов прицеливания состоит из маховичка 15, карданного валика 17 и двух пар конических шестерен. Вращение от маховичка к карданному валику передается через первую пару конических  шестерен, а через вторую пару шестерен движение от карданного валика передается каретке, в которой укреплена сетка прицела.

Обогреватель защитного стекла предотвращает обледенение и запотевание защитного стекла прицела. Обогреватель сделан в виде спирали, запрессованной в оправу защитного стекла. Снаружи на оправе закреплена пластинчатая контактная колодка к которой присоединен один конец спирали; другой конец выведен на «массу» прицела. К контактной колодке подведен провод от штепсельной вилки 2, закрепленной слева на головной части прицела. Включить обогреватель необходимо при пользовании прицелом в дождливую и снежную погоду.

Рис. 40. Шкалы прицела ТШ2-22

Механизм очистки служит для очистки защитного стекла от пыли, грязи, снега и инея. Он установлен с правой стороны прицела на коробке увеличения 18 и головной части прицела.

В поле зрения прицела имеются следующие шкалы (рис. 40, а):

-шкала с надписью ОФ/Полн. для стрельбы осколочно-фугасной гранатой с полным зарядом;

- шкала с надписью БР/412Б —для стрельбы бронебойно-трассирующим снарядом с полным зарядом;

--шкала с надписью ОФ/УМ-для стрельбы осколочно-фугасной гранатой с уменьшенным зарядом;

- шкала с надписью ГТ/Т - для стрельбы тяжелой пулей из пулемета.

Деления шкал обозначены цифрами 2, 4, 6 и т. д. соответственно дальностям в сотнях метров. Цифра 2 соответствует дальности 200 м, 4—400 м, 6—600 м и т. д.

Ниже дистанционных шкал помещены прицельные знаки — шкала боковых поправок. Центральный (большой) угольник служит для прицеливания без учета боковых поправок, остальные угольники и штрихи—для прицеливания с учетом боковых поправок. Цена деления шкалы—0-04 (4 тысячных), а между угольниками—0-08 (8 тысячных).

Деления 10, 18 и 20 на вертикальной линии служат для определения возможности ведения стрельбы через головы своих войск.

Между вершиной центрального угольника и вертикальной линией под ним имеется разрыв, соответствующий 0-02 (2 тысячным), который служит масштабом при определении дальности до целей, высота которых известна. Например, если изображение цели высотой 2 м точно укладывается в этом промежутке, то расстояние до нее определяется по формуле

Д= В/У 1000== 2/2 *1000=1000 м.

где В — высота цели, м;

У — угол. под которым видна цель, тыс.

Зная ширину цели, для определения дальности можно пользоваться также и интервалами между знаками шкалы боковых поправок.

Кроме перечисленных шкал в поле зрения прицела имеется неподвижная горизонтальная нить-указатель, по которой устанавливается деление выбранной дистанционной шкалы при стрельбе по цели.

На танках могут быть установлены прицелы с сеткой (рис. 40, б), имеющей следующие отличия от сетки, описанной выше

— шкала ОФ/Полн. рассчитана на меньшую дальность стрельбы . (до 6000 м};

— шкала БР/412Б обозначена БР/412Д;

— отсутствует шкала ОФ/УМ

— отсутствуют деления на вертикальной линии под центральным угольником;

— расстояния между угольниками и штрихами шкалы боковых поправок разделены еще пополам, таким образом, цена деления шкалы боковых поправок составляет 0-02,

— нанесена дальномерная шкала.

Дальномерная шкала рассчитана для определения дальности до целей, имеющих высоту 2,7 м. Она состоит из двух линий:

сплошной и пунктирной- над верхней линией имеются деления.

Рис. 41. Шарнирная подвеска прицела ТШ2-22:

1 — кронштейн; 2 — замковая шайба; 3 — болт; 4 — подвеска, 5 — окулярная часть прицелам; 6 — хомутик шарнирной подвески; 7 — палец.

обозначенные цифрами 16, 20, 24 и 28. Для определения дальности до цели с помощью этой шкалы наводчик должен,	наблюдая в прицел и вращая рукоятки маховиков подъемного и поворотного механизмов пушки, расположить изображение цели так, чтобы оно поместилось между линиями шкалы, касаясь их. Цифра, под которой будет расположено изображение цели, обозначает дальность до нее в сотнях метров. Буквы ПВ соответствуют дальности прямого выстрела— 1200 м.

Установка прицела в танке. Прицел устанавливается в башне танка с левой стороны пушки. Головная часть прицела жестко соединяется при помощи кронштейна с люлькой пушки и качается вместе с пушкой, окулярная часть прицела при помощи шарнирной подвески (рис. 41) крепится к крыше башни.

Регулировка окулярной части по высоте (росту наводчика) осуществляется перестановкой болта 3 в соответствующее резьбовое отверстие кронштейна 1. По направлению окулярная часть регулируется перемещением подвески 4 вправо или влево относительно болта 3.

Для установки и крепления прицела в танке необходимо:

1. Освободить хомутик 10 (Рис. 39} подвески на трубе окулярной части прицела, предварительно вывернув на один—два оборота зажимной винт хомутика.

2. Вывернуть винт 4, закрепляющий прицел на кронштейне. при этом следить за тем, чтобы зуб фиксирующей пружины не соскочил с головки винта.

3. Ввести носовую часть прицела в отверстие кронштейна и установить его на кронштейне так, чтобы зуб головной части привела зацепился за выступ кронштейна, а цапфы 20 легли без перекоса в радиусные гнезда кронштейна.

4. Соединить пальцем 7 (рис. 41) хомутик 6 на прицеле с подвеской и зашплинтовать палец.

5 С помощью специального торцового ключа 6 (рис. 39) ввернуть зажимной винт 4, при этом кулачок должен плотно зажать головную часть прицела на кронштейне.

6. Зажать хомутик на прицеле винтом и отрегулировать положение окулярной части прицела по высоте.

7. Установить налобник для наблюдения правым или левым глазом и закрепить его.

8. Подключить электропровода для освещения сетки прицела и обогрева защитного стекла объектива.

Выверка прицела ТШ2-22. Для ведения прицельной стрельбы необходимо, чтобы нулевая линия прицеливания была согласована с осью ствола пушки. Это достигается выверкой прицела по направлению и высоте.

Рис. 42. Выверка прицела ТШ2-22 по удаленной точке

Прицел выверяется по удаленной точке или по контрольной мишени.

Для выверки прицела по удаленной точке необходимо:

1. Установить танк на ровной площадке без продольного и бокового крена.

2. Закрепить в рисках дульного среза ствола пушки перекрестие из тонких ниток.

3. Не открывая затвора пушки вынуть из него ударный механизм.

4. Выбрать на местности точку наводки, удаленную от танка на 600 м. В случае когда не удается найти ясно видимой естественной точки, установить щит размером 1,5 Х 1,5 м, окрашенный зимой в черный цвет, а летом в белый, по одному из верхних углов которого и производится визирование.

5. Визируя через отверстие в клине затвора для выхода бойка ударника и вращая маховики подъемного и поворотного механизмов пушки, навести центр перекрестия на пушке в выбранную точку (рис. 42).

6. Вращая маховичок механизма углов прицеливания, совместить нулевые деления дистанционных шкал с горизонтальной нитью-указателем. Если нулевые деления дистанционных шкал не доходят до нити-указателя, то надо отвернуть на 1—1,5 оборота четыре винта, расположенные на торце маховичка механизма установки углов прицеливания, и, вращая маховичок, установить сетку так, чтобы нулевые деления шкал были немного ниже нити-указателя, затем завернуть винты.

Если вершина центрального угольника совмещена с точкой наводки пушки, то пулевая линия прицеливания занимает правильное положение.

Если же вершина центрального угольника не совместилась с точкой наводки, то необходимо выверить прицел сначала по направлению, затем по высоте.

Для выверки прицела по направлению необходимо, вращая выверочный винт 3 (Рис. 39) ключом 6, подвести вершину центрального угольника на одну вертикаль с точкой наводки. Заканчивать выверку всегда нужно ввинчиванием выверочного винта.

Для выверки прицела по высоте необходимо, вращая маховичок 15, совместить вершину центрального угольника с точкой наводки, а затем, вращая иыверочный винт 5 ключом 6, совмесгить нить-указатель с нулевыми делениями дистанционных шкал.

Рис. 43. Контрольная мишень

В тех случаях, когда видимость плохая, а также в ночных условиях нулевая линия прицеливания выверяется по контрольной мишени (рис. 43), которая является индивидуальной для каждого танка и всегда хранится в нем. Построение контрольной мишени дано в главе «Вооружение».

Контрольная мишень устанавливается на удалении 20 м от дульного среза ствола пушки перпендикулярно к оси канала ствола. Мишень считается установленной правильно, если при визировании через прицел установочная горизонтальная линия мишени совпадает с нитью-указателем в поле зрения прицела или параллельна ей.

Перекрестие на дульном срезе ствола пушки наводится в знак для пушки, а вершина центрального угольника совмещается со знаком для прицела в той же последовательности, что и при выверке по удаленной точке.

Боковой уровень

Боковой уровень (рис. 44) предназначен для придания необходимых углов возвышения пушке при стрельбе с закрытых позиций и ночью.

Рис. 44. Боковой уровень:

1 — ампула; 2 — основание; 3 — гайка червяка; 4—корпус; 5—кольцо; 
6—маховичок; 7—стопорный винт; 8 и 9 — указатели

Уровень состоит из корпуса 4, основания 2, ампулы 1 и червяка с маховичком 6 и кольцом 5. На корпусе уровня нанесена шкала с делениями, оцифрованными от 27 до 38. Каждое деление соответствует 1-00 (ста тысячным). На кольце 5 червяка нанесена шкала точного отсчета, которая имеет 100 делений, каждое деление соответствует 0-01 (одной тысячной). Установка деления «ЗО» шкальз на корпусе уровня против указателя соответствует горизонтальному положению пушки. Таким образом, при помощи бокового уровня можно производить вертикальную наводку пушки от —3-00 до +8-00 с точностью до одной тысячной.

Боковой уровень крепится к левому щиту ограждения пушки. Шкалы уровня освещаются лампочкой, которая крепится в кронштейне, устанавливаемом на корпусе уровня. На танках поздних выпусков освещения уровня может и не быть.

Выверка бокового уровня. Для выверки нулевой установки бокового уровня необходимо:

— поставить контрольный уровень на контрольную площадку казенника пушки параллельно оси канала ствола:

— вращая маховик подъемного механизма пушки, вывести пузырек контрольного уровня на середину:

— вращая маховичок 6 бокового уровня, вывести его пузырек на середину;

— если нулевое деление кольца 5 не станет против указателя» то надо отвернуть стопорный винт 7 и повернуть кольцо до совмещения нулевого деления с указателем, после чего завернуть стопорный винт кольца.

На танках может быть установлен боковой уровень, имеющий следующие отличия от уровня, описанного -выше:

— кольцо 5 имеет меньший диаметр;

— на корпусе 4 нанесена шкала с делениями от— 1 до +5.

Башенный угломер

Башенный угломер предназначен для горизонтальной наводки пушки при стрельбе с закрытых позиций.

Деления угломера нанесены на нижнем погоне башни. Погон башни разделен на 600 малых делений. Цена малого деления— десять тысячных (0-10), цена большого деления—сто тысячных (1-00).

Указатель угломера расположен слева от наводчика на верхнем погоне башни. Указатель и деления угломера освещаются светильником. Когда пушка обращена по ходу танка вперед и продольная ось пушки совпадает с продольной осью танка, то угломер показывает 30-00, при повороте пушки на корму—60-00, при повороте пушки на правый борт—45-00 и на левый борт— 15-00.

Коллиматорный прицел

Коллиматорный прицел К10-Т предназначен для прицеливания при стрельбе из пулемета ДШКМ по воздушным целям.

Основные оптические данные прицела К10-Т

Фокусное расстояние объектива, мм						60,9

Световой диаметр объектива, мм 						40

Цена малого деления дальномера, тыс						10 (0-10)

Цена большого делении дальномера, тыс. 					20 (0-20)

Угловая величина радиуса малого кольца сетки, град 			4,5

Угловая величина радиуса большого кольца сетки, град			7

Удаление зрачка глаза, мм:

для малого кольца сетки 							250

для большого кольца сетки 							165

Прицел К10-Т (рис. 45) состоит из корпуса 8 прицела и оптической системы.

При стрельбе по цели, находящейся на ярко освещенном фоне, применяется откидной светофильтр 3.

Прицел устанавливается в ложе 6 коробки и закрепляется двумя хомутиками / и 7. В походном положении прицел закрывается крышкой 2 коробки прицела.

Выверка прицела. Нулевая линия прицеливания прицела К10-Т выверяется по контрольной мишени, которая строится после приведения зенитного пулемета к нормальному бою.

Для выверки прицела необходимо:

— установить танк на ровной горизонтальной площадке:

— установить контрольную мишень на высоте линии огня, на удалении 20 м от дульного среза ствола пулемета;

— установить прицел «4» и целик «0» на рамочном прицеле пулемета, навести пулемет по рамочному прицелу в знак для пулемета на мишени и закрепить его в установке;

— ослабить стопорный болт 12 и, вращая винт 9 выверки по горизонту, совместить вертикальную черту перекрестия прицела с вертикальной чертой перекрестия на мишени, затянуть стопорный болт;

Рис. 45. Коллиматорный прицел К10-Т:

1 и 7—хомутики крепления прицела; 2—крышка коробки прицела; 3 — откидной светофильтр; 4 — отражатель: 5— объектив; 6 — ложе коробки; 8—корпус прицела; 9 — винт выверки прицела пи горизонту; 10—винт выверки прицела по высоте; 11 и 12 — стопорные болты.

— ослабить стопорный болг 11 и, вращая винт 10 выверки по высоте, совместить центр перекрестия прицела со знаком на мишени, затянуть стопорный болт.

При выверке прицела необходимо следить, чтобы наводка пулемета по рамочному прицелу не сбивалась.

Приборы наблюдения командира танка

В передней части командирской башенки установлен прибор наблюдения ТПК-1, а по окружности крышки люка—четыре призменных прибора. Благодаря такому расположению приборов командиру танка обеспечен круговой обзор без поворота командирской башенки.

Прибор наблюдения ТПК-1

Прибор ТПК-1 (рис. 46) предназначен для наблюдения за местностью, распознавания целей, определения дальности до целей, целеуказания и корректирования огня.

Оптическая характеристика ТПК-1

При наблюдении через монокуляры:

Увеличение кратн.								5

Поле зрения, град.								7,5

Днаметр выходного зрачка, мм.						5,6

Удаление выходного зрачка, мм.						20

При наблюдении через зеркало:

Увеличение кратн.								1

Поле зрения, град:

по горизонту								17,5

по вертикали								7

Рис. 46. Прибор наблюдения ТПК-1:

1 — цапфа; 2 — рычаг цапфы; 3 — отжимная планка; 4 — рамка с защитным стеклом; 5 — винты крепления рамки; 6 — монокуляры;

7 — рукоятки; 8 — книжка системы  командирского управления;

9 — шкала базы глаз; 10 — маховичок шкллы базы глаз; 11 - налобник; 
12 — ручка поворота зеркала; 13, 23 — стопоры;: 14— рамка;

15 — замок; 16— нижняя часть корпуса; 17— зеркало; 18 — объектив; 
19— оборачивающие призмы; 20— окуляр; 21—муфта монокуляра; 
22 — шарнирное устройство; 24 — верхняя часть корпуса;

25 — верхняя призма

Основные узлы прибора: корпус, верхняя призма и два монокуляра.

Корпус состоит из двух частей, соединенных между собой посредством шарнирного устройства 22 и замка 15. Верхняя часть 24 корпуса служит для крепления верхней призмы 25; нижняя часть 16 корпуса служит для крапления монокуляров 6, зеркала 17, налобника 11 и рукояток 7. На левой рукоятке имеется кнопка 8 системы командирского управления поворотом башни.

Монокуляры по устройству одинаковы. Каждый состоит из объектива 18, оборачивающих призм 19 и окуляра 20. Левый монокуляр закреплен на корпусе неподвижно, а правый может перемещаться при вращении маховичка 10 шкалы базы глаз.

В фокальной плоскости правого объектива установлена сетка, на которой нанесены шкалы (рис. 47) для измерения углов в вертикальной и горизонтальной плоскостях и дальномерная шкала. Цена деления  шкал для измерения углов составляет 0-04. Дальномерная шкала рассчитана для определения дальности до целей, имеющих высоту 2,7 м.

В танке прибор крепится при помощи рамки 14 (рис.46), которая привертывается к крышке командирской башенки. Для установки прибора необходимо:

— вывернуть  два стопора 23 и выдвинуть рычаги 2 с цапфами 1;

Рис. 47. Шкалы прибора ТПК-1

— вставить прибор в рамку и ввести цапфы 1 в отверстия на боковых сторонах верхней части корпуса прибора;

— завернуть стопоры 23.

Крепление прибора позволяет наклонять его в вертикальной плоскости; в наклонном положении прибор удерживается стопором 13.

Верхнюю призму 25 в случае повреждения можно заменить запасной, для чего следует:

— открыть замок 15;

— повернуть нижнюю часть корпуса прибора на 90°, в этом положении она будет удерживаться замком шарнирного соединения;

— вынуть поврежденную призму, потянув ее за оправу, и вставить запасную;

— левой рукой нажать на отжимную планку 3, а правой повернуть нижнюю часть корпуса в рабочее положение и закрыть замок 15.

Пользование прибором ТПК-1. Наблюдение можно вести через монокуляры или через зеркало прибора. При наблюдении через монокуляры необходимо установить их по глазам наблюдателя. Вращая муфту 21 монокуляров, добиться четкого изображения местности отдельно для правого и левого глаза. Вращая маховичок 10, перемещать правый монокуляр до тех пор, пока изображение местности будет видно в одном круге, а нс в двух. Этой регулировкой достигается установка между монокулярами расстояния, равного расстоянию между зрачками глаз наблюдателя. Деления на муфтах окуляров и на шкале 9 базы глаз следует запомнить и д дальнейшем устанавливать по ним монокуляры при подготовке прибора к работе.

При наблюдении через зеркало 17 необходимо поставить его в наклонное положение. Для этого надо оттянуть ручку 12 фиксатора и повернуть его до упора в головку ограничительного винта.

Для удаления пыли с зеркала и объективов надо поднять рамку 4 с защитным стеклом, вывернув винты 5 крепления рамки.

Определение дальности до целей с помощью дальномерной шкалы и шкал для измерения углов производится так же, как и с помощью шкал прицела ТШ2-22.

Призменные приборы наблюдения

Четыре призменных прибора (рис. 48), установленные в командирской башенке, имеют одинаковое устройство. Каждый прибор представляет собой призму 2, помещенную в металлический корпус 3. К корпусу прибора прикреплены рамка с защитным стеклом 7 и резина 6. предохраняющая наблюдателя от ударов о прибор.

Рис. 48, Призменный прибор наблюдения:

1—броневой козырек; 2— призма; 3 — корпус; 4 — скоба;, 5 — винт; 
6—предохранительная резина; 7—защитное стекле; 8—резиновая прокладка

Прибор вставляется в гнездо и крепится с помощью скобы 4 и винта 5. Чтобы снять прибор, надо вывернуть зажимной винт 5 и отвести скобу 4 назад. При установке прибора должна быть обязательно поставлена резиновая прокладка 8. Сверху приборы защищены броневыми козырьками 1.

Приборы наблюдения наводчика и заряжающего

Для наводчика и заряжающего в боевом отделении танка установлены приборы МК-4 (рис. 49). Основные части прибора:

призмы / и 8. корпус, передвижная призма 5, налобники 6 и рукоятка 7.

Рис. 49. Прибор наблюдения МК-4:

1—верхняя призма; 2 — броневое ограждение; 3— указатель; 4 — шарнирное устройство; 5 — передвижная призма; 6 — налобник; 7—рукоятка; 8 — нижняя призма; 9— нижняя часть корпуса; 10 — замок; 11 — верхняя часть корпуса; 
12 — фланцы; 13 — переходная втулка; 14— стопор; 13— шариковый фиксатор

Корпус состоит из двух частей, соединенных между собой шарнирным устройством 4 и замком 10. Такое соединение дает возможность заменять поврежденную верхнюю призму 1. Для замены призмы следует открыть замок 10, отвести нижнюю часть корпуса на 90°, вынуть поврежденную призму, поставить запасную и соединить замком обе половины корпуса.

Передвижная призма 5 служит для наблюдения назад. Призму нужно передвинуть в нижнее положение и повернуть прибор на 180°. На корпусе призма удерживается при помощи шариковых фиксаторов 15.

Налобники 6 предохраняют наблюдателя от ударов о прибор. Крепится прибор при помощи двух фланцев 12 и переходной втулки 13. На боковых стенках верхней части корпуса имеются цапфы, которые ложатся в выточки нижнего фланца и удерживают прибор от выпадения из гнезда. Установка прибора позволяет повертывать его в горизонтальной плоскости и наклонять в вертикальной. Для удерживания прибора в наклонном положении служит стопор 14.

Броневое ограждение 2 защищает верхнюю призму от повреждений.

Для определения курсового угла на приборе укреплен указатель 3, а к крыше башни крепится лимб. Полуокружность лимба разделена на 30 равных частей, цена каждого деления 6° (1-00).

Примечание: При установке на танк ночного прицела ТПН-1 прибор МК-4 наводчика не ставится.

Приборы наблюдения механика-водителя

Для наблюдения из танка при закрытом люке механика-водителя в стыке подбашенного листа и носовой части корпуса танка установлены два прибора (рис. 50); правый прибор установлен под углом 15° к левому прибору.

Каждый прибор состоит из двух призм 9 и 14, помешенных в металлический корпус 11. Па корпусе имеется резиновое уплотнение 12, предотвращающее попадание пыли и влаги внутрь корпуса танка.

Приборы устанавливаются в основании 10 и удерживаются в поднятом или опущенном положении стопорами 3, которые входят в отверстия на боковых стенках приборов. Для того чтобы поднять, опустить или вынуть прибор, надо оттянуть и повернуть стопор.

Перед выходными окнами приборов установлены защитные стекла 8, которые вставляются в резиновый налобник 7. Налобник может быть общим для двух приборов или состоящим из двух частей, как показано на рис. 50.

Снаружи танка перед входными окнами прикреплена стекло-очистительная резина 13. Для очистки верхней призмы необходимо несколько раз переместить прибор вверх—вниз. Сверху приборы защищены броневыми крышками 15.

Рис. 50, Приборы наблюдения механика-водителя:

1 — левый прибор; 2 — прапый прибор; 3 — стопор прибора; 4 — ось налобника; 
5—стопор налобника; 6—рукоятка; 7 — налобник; 8 — защитное стекло; 9 — нижняя призма; 10 — основание; 11 — корпус; 12 — резиновое уплотнение; 13 — стекло-очистительная резина; 14 — верхняя призма; 15 — броневые крышки

ПРИБОРЫ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ1

Для стрельбы из танковой пушки и для вождения танка ночью на нем может быть установлен комплекс приборов ночного видения, состоящий из прибора командира танка ТКН-1, прицела ТПН-1 и прибора механика-водителя ТВН-2.

Прибор командира танка

Прибор ТКН-1 предназначен для наблюдения за дорогой, местностью и танками своего подразделения в боевом и походном порядках в ночных условиях.

- Подробное описание устройства к работы приборов дано в Руководстве по танковым приборам ночного видения ТКН-1, ТПН-1 и ТВН-2, Воениздат, 1963 г.

Комплект прибора ТКН-1 (рис. 51) состоит из прибора наблюдения I, блока питания II и прожектора инфракрасного света III. Прибор наблюдения представляет собой электронно-оптический перископ монокулярного типа и состоит из следующих основных частей: верхней головки, корпуса прибора и оптической системы с электронно-оптическим преобразователем невидимого изображения в видимое при облучении цели инфракрасными лучами.

Рис. 51. Комплект прибора ТКН-1:

I — прибор наблюдения ТКН-1; II—блок питания БТ-2-26; III — прожектор ОУ-3; 1—верхняя головка; 2 — замковое устройство; 3 — упор; 4—рукоятка шторки; 
5 — рукоятка прибора; 6—штепсельная розетка; 7 — провод; 8 — сгонная муфта; 
9 — тяга; 10—лира; 11—рама с инфракрасным фильтром

Рис. 52. Установка прибора ТКН-1 в танке:

1—крышка люка командирской башенки; 2—рама крепления прибора наблюдения; 3 — стопор рычага цапфы; 4 — рычаг цапфы; 5—цапфа; 
6 — рукоятка шторки: 7—. замковое устройство; 8—прибор наблюдения ТКН-1; 9— тяга; 10—уплотнение тяги, 11 — пробка; 12 — сгонная муфта тяги; 13 — защитное стекло-14 — прожектор ОУ-3

Верхняя головка 1 съемная и при необходимости может быть заменена новой из ЗИП.

В приборе в верхней части поля зрения имеется экранирующее устройство (шторка), предназначенное для устранения «ослепляющего» действия встречной засветки от фар, ракет, пожаров и т. п. без потери видимости местности перед танком. Управление шторкой осуществляется от рукоятки 4, которая выведена с левой стороны прибора наблюдения.

На корпусе прибора имеется замковое устройство 2 для сочленения тяги прожектора ОУ-3 с прибором наблюдения. Снизу к корпусу прикреплены рукоятки 5 для наведения прибора в цель. В левой рукоятке смонтирована кнопка системы командирского управления поворотом башни, в правой—кнопка включения прожектора инфракрасного света ОУ-3.

Для ограничения качания прибора в вертикальной плоскости служит упор 3. Прибор подключается к бортовой сети танка при помощи штепсельной розетки 6.

Блок питания БТ-2-26 представляет собой электрическое устройство, преобразующее напряжение бортовой сети в высокое напряжение, которое подводится к электронно-оптическому преобразователю прибора наблюдения. Высоковольтная часть блока литания расположена на приборе наблюдения; низковольтная часть имеет конфигурацию призмы командирской башенки, вместо которой она устанавливается.

Прожектор ОУ-3 инфракрасного света предназначен для освещения участка местности или объекта инфракрасными лучами.

Прожектор крепится в лире 10 и может качаться в вертикальной плоскости. Для согласования прожектора с прибором служит тяга с проушиной. Длина тяги регулируется сгонной муфтой 8. Внутри тяги проходит провод 7, подводящий напряжение для питания лампы прожектора.

В ЗИП имеется передняя рама прожектора с защитным стеклом, которая ставится на прожектор вместо рамы 11 с инфракрасным фильтром, когда необходимо освещение видимым светом.

Прибор ТКН-1 (рис. 52) устанавливается на цапфах 5 в рамке 2, прикрепленной к крышке / люка командирской башенки, вместо дневного прибора наблюдения ТПК-1.

Низковольтная часть блока питания БТ-2-26 устанавливается в командирской башенке вместо правой передней призмы.

Прожектор инфракрасного света ОУ-3 устанавливается на крышке люка командирской башенки и крепится двумя болтами. Посредством тяги 9 прожектор соединяется с прибором ТКН-1. Тяга проходит через резьбовое отверстие в крышке люка, При установке прибора ТПК-1 отверстие в крышке люка закрывается пробкой 11, которая хранится в укладочном ящике прожектора.

Подключение прибора ТКН-1 к бортовой сети танка осуществляется с помощью пятиштырьковой розетки. Штепсельная вилка расположена за прибором на погоне командирской башенки1.

Прожектор ОУ-3 подключается к бортовой сети через одноштырьковую штепсельную вилку, расположенную слева от сиденья командира под неоткидывающейся частью крышки люка башенки. Для включения прожектора служат выключатель, расположенный на погоне командирской башенки слева от прибора наблюдения, и кнопка в правой ручке прибора. При включения прожектора над прибором загорается красный сигнал.

В нерабочем положении прибор наблюдения помещается в чехол, устанавливается на цапфах на правом листе перегородки силового отделения и крепится ремнями.

Прожектор ОУ-3 в нерабочем положении укладывается в задний отсек ящика, расположенного на левой надгусеничной полке. В этот отсек ящика укладывается также ЗИП комплекта прибора ТКН-1 и часть ЗИП прицела ТПН-1. Защитное стекло прожектора ОУ-3 укладывается в нише башни.

Блок питания БТ-2-26 и запасная головка к ТКН-1 в нерабочем положении укладываются в стеллаж на ограждении погона башни с правой стороны.

Для установки прибора ТКН-1 необходимо:

1. Снять дневной прибор наблюдения ТПК-1 командира танка. Для этого требуется отвернуть два стопора рычагов цапф и раз вести поочередно рычаги в стороны, придерживая прибор от выпадения. Отъединить штепсельный разъем прибора ТПК-1.

2. Достать из укладки прибор ТКН-1, а на его место уложить прибор ТПК-1, очистив его от грязи и пыли.

3. Установить прибор ТКН-1 в рамку, свести рычаги цапф и закрепить их стопорами.

4. Подсоединить штепсельную розетку.

5. Снять правую переднюю призму и на ее место установить блок питания БТ-2-26, а призму уложить на место блока питания. Подсоединить провода к блоку питания, причем штепсельный разъем с надписью «+ сети» подсоединить к клемме «+ борт. сети» блока питания.

6. Достать прожектор ОУ-3 из укладочного ящика, подсоединить тягу и установить его на крышке люка командирской башенки, предварительно отвернув пробку и пропустив в отверстие тягу прожектора. Затянуть болты, крепящие лиру прожектора и корпус сальника тяги.

7. Подсоединить свободный конец тяги к замковому устройству прибора наблюдения.

1 Размещение элементов комплекта приборов	ночного видения и электрическая схема включения показаны на рис. 180, 181 и 182 в главе «Электрооборудование».

8. Вставит наконечник провода питания прожектора в штепсельную вилку.

Все операции по установке комплекта прибора ТКН-1, за исключением п. 6, выполняются командиром танка. Операции, предусмотренные п. 6, выполняются механиком-водителем после окончания установки прибора ТВН-2.

Ночной танковый прицел

Прицел ТПН-1 предназначен для ведения прицельной стрельбы из танковой пушки и спаренного пулемета в ночное время.

Комплект прицела ТПН-1 (рис. 53) состоит из прицела I, блоке. питания II и прожектора инфракрасного света III.

Рис. 53. Комплект прицела ТПН-1:

I- прицел ТПН-1; II—блок питания БТ-3-26А: III— прожектор Л-2. 1-головная часть прицела; 2 — маховичок диафрагмы; 3 — высоковольтный ввод; 4 — винт механизма выверки по направлению; 5 — винты механизма выверки по высоте; 6—инфракрасный фильтр; 7—корпус прожектора; 8 - привалочная плоскость; 9 — штепсельный разъем

Прицел ТПН-1 представляет собой электронно-оптический монокулярный перископ и состоит из следующих основных частей:

корпуса, головки, оптической системы с электронно-оптическим преобразователем изображения и механизма качания головного зеркала.

В поле зрения прицела ТПН-1 (рис. 54) помещена шкала прицеливания. Значения прицельных точек шкалы показаны на табличке, которая укреплена на корпусе прицела. Справа и слева от центрального угольника нанесено по одному штриху шкалы боковых поправок, угловое значение которых соответствует 0-08.

В прицеле ТПН-1 имеется диафрагма, предназначенная для защиты электронно-оптического преобразователя от встречных засветок и для производства выверки прицела в дневное время. Открывание и закрывание диафрагмы осуществляется с помощью маховичка 2 (рис. 53), который расположен с левой стороны прицела.

Для подачи высокого напряжения от блока питания к прибор) на корпусе прибора имеется высоковольтный ввод 3, к которому подсоединяется высоковольтный кабель блока питания. В нерабочем положении ввод закрывается пробкой.

Под окуляром прицела расположен винт 4 механизма выверки прицела по направлению. Винт имеет четырехгранную головку, на которую надевается ключ для выверки. От самопроизвольного вращения винт фиксируется пружинящим стопором — «трещоткой».

Винты 5 механизма выверки по высоте расположены на рычаге привода головного зеркала. Средний винт является выверочным;

верхний упорный винт предназначен для устранения зазора в выверочном механизме; нижний винт— стяжной, он фиксирует положение выверочного и упорного винтов. Все винты имеют четырехгранные головки под ключ выверки.

Блок питания БТ-3-26А представляет собой электрическое устройство, преобразующее напряжение бортовой сети в высокое напряжение, которое подводится к электронно-оптическому преобразователю прицела. Высоковольтная и низковольтная части блока смонтированы в одном корпусе.

Рис. 54. Поле зрения прицела ТПН-1

Прожектор инфракрасного света Л-2 служит для освещения участка местности и объектов на ней инфракрасными лучами. Прожектор представляет собой светооптическое устройство, состоящее из отражателя, лампы и инфракрасного фильтра 6, размещенных б корпусе 7. Корпус имеет привалочную плоскость 8 с овальными отверстиями для крепления на кронштейне и обеспечения регулировки прожектора по направлению при его установке на танк. Для подвода напряжения бортовой сети к лампе в центре привалочной плоскости имеется вилка штепсельного разъема 9.

Размещение и установка прицела ТПН-1 в танке

Прицел ТПН-1 (рис. 55) устанавливается постоянно днем и ночью в крыше башни, левее дневного прицела ТШ2-22 на специальном кронштейне 6. Снимается прицел с места крепления лишь при ремонте, замене или при постановке танка на длительное хранение.

Рис. 55. Установка прицела ТПН-1 в танке:

/—прицел ТПП-1: 2—маховичок диафрагмы; 3— конический вкладыш; 4 — стяжной болт; 5- тяга параллелограмма; 6—кронштейн установки прицела ТПН-1; 
7 — броневое ограждение; 8 — передний рычаг параллелограмма: 9 — прицел ТШ2-22;

10 — кронштейн прицела ТШ2-22; 11— кронштейн прожектора; 12 — прожектор Л-2;

13— опоры кронштейна; 14 — тяга параллелограмма прожектора; 15 — шлицевой валик; 16—двуплечий рычаг.

Прицел шаровым фланцем устанавливается в кольцо с внутренней сферой и прижимается к ней посредством стяжного болта 4 и двух конических вкладышей, соединяя проушину прицела с коническими выточками на кронштейне крепления прицела в башне. Между правым коническим вкладышем и металлической шайбой устанавливается резиновая шайба, выполняющая роль амортизатора. Нормальной затяжке гайки стяжного болта соответствует толщина поджатой резиновой шайбы 18—20 мм.

Рычаг механизма привода головного зеркала соединяется с тягой 5 параллелограмма, передающего углы возвышения или снижения от пушки к прицелу. Передний конец тяги соединен с кронштейном 10 прицела ТШ2-22. Рычаг механизма привода головного зеркала стопорится относительно корпуса фиксатором. Для подсоединения тяги параллелограмма фиксатор надо оттянуть и повернуть по ходу часовой стрелки.

В положении «по-боевому» на прицел ТПН-1 снаружи танка устанавливается головка, а к наружному кольцу кронштейна крепится броневое ограждение 7 головной части прицела. При снятии прицела с места крепления необходимо снять головную часть, отсоединить тягу параллелограмма, отвернуть гайку стяжного болта и, раздвинув в стороны вкладыши, вынуть прицел из кронштейна. Установка прицела на место крепления производится в обратном порядке. Для правильного подсоединения тяги параллелограмма необходимо проделать следующее:

— установить танк на горизонтальном участке;

— при застопоренном рычаге прицела нанести карандашом риски на рычаге и корпусе прицела ТПН-1;

— при горизонтальном положении пушки и отстопоренном рычаге прицела соединить тягу параллелограмма с кронштейном прицела ТШ2-22 и рычагом прицела ТПП-1;

— вращая сгонную муфту тяги, совместить риски, нанесенные на рычаге и корпусе прицела.

Прожектор 12 инфракрасного света крепится привалочной плоскостью к кронштейну 11, установленному в цапфах на опорах 1-3, приваренных к башне справа от пушки. Передача углов от пушки к кронштейну прожектора осуществляется с помощью тяги 14 параллелограмма, шлицевого валика 15 и двуплечего рычага 16 с упорными винтами. В нерабочем положении тяга параллелограмма отсоединяется от пушки и крепится на башне танка.

К бортовой сети прожектор подсоединяется с помощью двухштырькового штепсельного разъема. Вилка штепсельного разъема закреплена снизу на установочной плите прожектора, а розетка с проводами—на кронштейне //. При снятии прожектора штепсельная розетка отсоединяется и ввертывается в заглушку на правой опоре кронштейна прожектора.

Включение прожектора Л-2 осуществляется выключателем, расположенным на фланце кронштейна прицела. При включении прожектора загорается красный сигнал правее выключателя прожектора.

Блок питания БТ-3-26А устанавливается в танке постоянно и крепится к кронштейну, приваренному к левой стенке башни над блоком питания радиостанции.

В дневное время прожектор, головка прицела и ограждение снимаются и укладываются: головка в чехле—на левом борту у перегородки силового отделения над подогревателем; броневое ограждение—на правой надгусеничной полке. Прожектор Л-2 укладывается в передний отсек ящика на левой надгусеничной полке; запасной инфракрасный фильтр к прожектору Л-2 укладывается в нише задней части башни.

Запасная головка прицела ТПН-1, помещенная в брезентовый чехол, укладывается в нише башни, в правой передней части.

Отверстие в крыше башни закрывается броневой крышкой.

Для приведения прицела ТПН-1 в боевое положение необходимо:

1. Снять броневую крышку с отверстия в крыше башни, для чего отвернуть три болта, крепящие крышку.

2. Снять с корпуса прибора крышку, закрывающую объектив прицела, и уложить в ящик для ЗИП.

3. Расстопорить пушку и придать ей наибольший угол снижения.

4. Достать из укладки головку прицела и снять с нее защитную крышку.

5. Установить головку на корпус прицела, при этом ролик рычага зеркала должен войти в вилку привода; завернуть винты, крепящие головку.

6. Установить броневое ограждение головки прицела.

7. Перевести кронштейн с тягой параллелограмма прожектора Л-2 из походного положения в рабочее, для чего:

— расшплинтовать и вынуть палец, крепящий тягу параллелограмма в проушине на башне танка;

— отпустить стяжной болт шлицевой втулки горизонтальной тяги параллелограмма и снять втулку с шлицевого валика на кронштейне прожектора:

— повернуть втулку на 180° тягой вперед, 'надеть втулку на шлицевой валик, совместив риски на валике и втулке, и затянуть стяжной болт втулки;

— подсоединить передний конец вертикальной тяги параллелограмма к рычагу на маске пушки, вставить и зашплинтовать палец.

8. Вынуть из укладочного ящика прожектор Л-2 и установить его на кронштейне так, чтобы посадочная цилиндрическая поверхность поводка прожектора вошла в посадочное отверстие кронштейна, при этом риски на установочной плите прожектора и кронштейне должны совпадать. Завернуть стопорные винты до упора в рычаг поводка прожектора и закрепить контргайками.

9. Подключить полумуфту  штепсельного  разъема  к прожектору.

10. Снять с прожектора защитную крышку.

11. Подключить полумуфту высоковольтного кабеля блока питания к высоковольтному вводу прицела, плотно от руки затянув

накидную гайку.

Все операции по установке комплекта прицела ТПН-1, за исключением пп. 7, 8, 9 и 10, выполняются наводчиком; операции, предусмотренные этими пунктами, выполняются заряжающим.

Снимать комплект прицела в обратной последовательности. При снятии прожектора 
Л-2 отворачивается только правый по ходу танка стопорный винт, левый винт во избежание разрегулировки не трогать.

Выверка прицела ТПН-1

Для ведения прицельной стрельбы ночью необходимо, чтобы линия прицеливания прицела ТПН-1 была согласована с осью ствола пушки.

Прицел ТПН-1 выверяется по удаленной точке или по контрольной мишени по выверенному прицелу ТШ2-22.

Выверка по удаленной точке производится днем по предмету с резко очерченными контурами, ночью—по светящейся точке.

Для выверки прицела ТПН-1 необходимо:

1. Выбрать предмет, удаленный от танка на 700 м.

2. Вращая маховичок углов прицеливания прицела ТШ2-22, совместить деление «7» шкалы БР/412Б (БР/412Д) с горизонтальной нитью-указателем.

3. Действуя подъемным и поворотным механизмами пушки и наблюдая в прицел ТШ2-22, совместить вершину центрального угольника с выбранной точкой наводки.

4. Включить блок питания прицела ТПН-1 и, вращая маховичок диафрагмы, установить минимальную яркость свечения поля зрения прицела ТПН-1, необходимую для четкого видения цели.

При правильной установке прицела ТПН-1 центральный угольник его прицельной шкалы должен совпадать с точкой наводки. Несовпадение по направлению устранить вращением винта механизма выверки по направлению выверочным ключом, имеющимся в ЗИП; несовпадение по высоте устранить вращением винтов механизма выверки по высоте. После этого завернуть упорный 'винт выверки по высоте так, чтобы при этом не сбить центральный угольник относительно точки наводки, и затянуть стяжной винт. Выключить блок питания прицела.

После выверки прицела ТПН-1 по удаленной точке и уточнения выверки стрельбой необходимо установить щит с контрольной мишенью (рис. 43) на расстоянии 20 м от дульного среза ствола пушки, совместить нулевые деления шкал прицела ТШ2-22 с нитью-указателем и навести центральный угольник прицела ТШ2-22 в свой знак на мишени. Нанести на мишени прицельный знак для прицела ТПН-1, пользуясь знаком-указкой, по правилам, изложенным в Наставлении по огневому делу бронетанковых войск, Воениздат, 1956 г.

В дальнейшем выверку прицела можно производить по контрольной мишени.

Проверка точности передачи углов от пушки к прицелу ТПН-1

Для обеспечения точной стрельбы из танка с ночным прицелом ТПН-1 параллелограмм прицела должен обеспечивать точность передачи ± одна тысячная дальности на углах возвышения до +5° и снижения до —4°. Точность передачи углов проверяется по мишени (рис. 56) при среднем ремонте или после установки снятого прицела на место крепления.

Рис. 56. Мишень для проверки точности передачи углов от пушки к прицелу ТПН-1

Для проверки необходимо:

1. Установить танк на горизонтальной площадке.

2. Наклеить на дульный срез ствола пушки перекрестие из ниток.

3. Вынуть ударный механизм затвора пушки, установить пушку горизонтально по уровню и, визируя через ствол пушки, поставить мишень вертикально по отвесу на расстоянии 5 м от дульного среза на высоте линии огня так, чтобы перекрестие на стволе пушки совместилось со средним знаком для пушки на мишени. Центральный угольник прицела ТШ2-22 при нулевых установках должен совместиться со средним своим знаком, а угольник прицела ТПН-1— со своим знаком на мишени. Несовмещение устраняется выверенными механизмами прицелов.

4. Подъемным механизмом придать пушке возвышение до совмещения центрального угольника прицела ТШ2-22 с верхним прицельным знаком на мишени. При этом угольник прицела ТПН-1 должен находиться между верхними штрихами мишени.

5. Придать пушке угол снижения до совмещения центрального угольника прицела ТШ2-22 с нижним прицельным знаком. Вершина угольника прицела ТПН-1 должна находиться между нижними штрихами мишени.

6. Если при возвышении или снижении пушки угольник прицела ТПН-1 не будет находиться между соответствующими штрихами, нужно подвести его, вращая сгонную муфту тяги параллелограмма.

7. Проверить наличие зазора между рычагом и упорами на корпусе прицела при максимальных углах наведения пушки (до жестких упоров). Зазор должен быть не менее 0,3 мм.

Прибор механика-водителя

Прибор ТВН-2 предназначен для наблюдения за дорогой и местностью при ночном вождении танка.

Комплект прибора ТВН-2 (рис. 57) состоит из прибора наблюдения I. блока питания II и фары III с герметизированным инфракрасным светооптическим элементом.

Рис, 57. Комплект прибора ТВН-2:

I—прибор наблюдения ТВН-2; II—блок питания БТ-3-26; III—фара ФГ-100. 
1—верхняя головка; 2 — пробка высоковольтного ввода; 3 — рукоятка шторки;

4 — колпачок

Прибор наблюдения представляет собой бинокулярный электронно-оптический перископ и состоит из следующих основных частей: верхней головки 1, корпуса прибора и оптической системы с электронно-оптическими преобразователями.

В приборе имеется устройство (шторка) для защиты от встречных засветок. Управление шторкой осуществляется от рукоятки 3, расположенной в нижней части прибора наблюдения. На корпусе прибора сделаны надписи «Откр.» и «Закр.» и стрелки, показывающие направление поворота рукоятки при открывании и закрывании шторки.

Блок питания БТ-3-26 устроен так же, как и блок БТ-3-26А прицела ТПН-1, но отрегулирован на большее выходное напряжение.

Фара ФГ-100 с инфракрасным фильтром предназначена для освещения местности или дороги, расположенных перед танком, невидимыми для глаза наблюдателя инфракрасными лучами. Устройство фары описано в главе «Электрооборудование».

Размещение и установка прибора ТВН-2 в танке

Комплект прибора ТВН-2 в зависимости от обстановки устанавливается в танке по-боевому или по-походному (рис. 58).

По-боевому прибор 1 наблюдения устанавливается в основание 3 вместо левого дневного прибора наблюдения механика-водителя. При этом снимаются стеклоочистительная резина и левый налобник с защитным стеклом. К прибору ТВН-2 подсоединяется высоковольтный кабель 2 блока питания.

По-походному прибор наблюдения устанавливается снаружи танка перед люком, над шахтой левого дневного прибора наблюдения механика-водителя в съемном кронштейне 4, который посредством винтового зажима крепится к бонке, приваренной к корпусу танка.

Блок питания установлен постоянно на подбашенном листе в отделении управления около баллонов воздухопуска.

При работе с прибором ТВН-2 следует снять с левой фары оптический элемент со светомаскировочной насадкой, а на его место установить оптический элемент с инфракрасным фильтром, имеющимся в ЗИП. На некоторых танках вместо оптического элемента с инфракрасным фильтром в ЗИП входит фара ФГ-100, которая при работе с прибором ТВН-2 устанавливается вместо фары с насадкой. При вождении танка по грязным дорогам дополнительная фара ФГ-100 устанавливается на башне на специальном кронштейне.

Рис. 58. Установка прибора ТВН-2 в танке:

а — по-боевому; б — по-походному; 1 — прибор ТВН-2; 2 — высоковольтный кабель; 3—основание; 4 — кронштейн для установки прибора

В нерабочем положении прибор наблюдения находится в укладочном ящике, расположенном на аккумуляторной перегородке за курсовым пулеметом. Налобник с прибора снимается и укладывается в тот же ящик. В укладочном ящике находится и весь ЗИП комплекта прибора. Полумуфта резъема высоковольтного кабеля укладывается в зажимы за шахтой прибора наблюдения. Крон-. штейн для крепления прибора наблюдения по-походному располагается на крыше башни и крепится барашком-

Для установки прибора ТВН-2 по-боевому необходимо:

1. Вынуть из укладочного ящика прибор ТВН-2 и закрепить на нем налобник.

2. Снять левый дневной прибор наблюдения и его стеклоочисти-тельную резину и уложить их в укладочный ящик на место прибора ТВН-2; винты крепления резины завернуть на место.

3. Снять левое защитное стекло с налобником, для чего вывернуть палец, крепящий налобник, и уложить их в укладочный ящик прибора ТВН-2.

4. Вставить прибор ТВН-2 в шахту. Для этого левой рукой оттянуть стопор, а правой поднять прибор так, чтобы стопор попал в нижнее отверстие корпуса прибора и надежно зафиксировал его. В шахту прибор должен входить свободно, без больших усилий.

5. Присоединить к прибору наблюдения высоковольтный кабель блока питания, а колпачок 4 (рис. 57) навернуть на пробку 2 и вложить в зажим за шахтой прибора наблюдения.

6. Опустить сиденье механика-водителя и отрегулировать при необходимости его положение.

Для установки прибора ТВН-2 по-походному необходимо:

1. Снять с крыши башни кронштейн и закрепить его перед люком механика-водителя на бонке винтовым зажимом.

2. Укрепить в кронштейне прибор наблюдения ТВН-2.

3. Присоединить к прибору наблюдения полумуфту разъема высоковольтного кабеля блока питания.

Все операции по установке комплекта прибора ТВН-2 производятся механиком-водителем,

Согласование направлений световых пучков прожекторов и фар с направлением визирования через приборы ночного видения

Для получения хорошего качества изображения в приборах •ночного видения необходимо, чтобы направление световых пучков инфракрасных прожекторов и фар были согласованы с направлением визирования через приборы.

Согласование направлений световых пучков производится по удаленной точке ночью по наилучшей видимости в прибор. Если позволяет обстановка, следует с прожекторов снять переднюю раму с инфракрасным фильтром и работать белым лучом.

Согласование направлений световых пучков производится двумя членами экипажа: один из них наблюдает в прибор, другой по его команде регулирует прожектор или фару.

Для прибора ТКН-1 необходимо выполнить следующее:

1. Выбрать объект наблюдения на расстоянии 250—300 м.

2. Включить прожектор и прибор и навести на объект.

3. Если направление светового пучка прожектора не совпадает по высоте с направлением визирования через прибор ТКН-1, необходимо отвернуть две контргайки и, вращая сгонную муфту тяги, добиться совмещения центра светового пятна прожектора с точкой наводки. Согласование прожектора с прибором определяется по качеству видения в прибор точки наводки.

4. Если направление светового пучка прожектора не совпадает с направлением визирования через прибор ТКН-1 по горизонту, необходимо ослабить четыре гайки, крепящие планки цапф, и, поворачивая корпус прожектора по горизонту, добиться совмещения светового пятна с точкой наводки.

Для прицела ТПН-1 необходимо выполнить следующее:

1. Выбрать точку наводки на расстоянии 700 м.

2. Включить прожектор Л-2 и прицел ТПН-1.

3. Навести с помощью подъемного и поворотного механизмов пушки вершину угольника прицела в точку наводки.

4. Если центр светового пучка не совпадает с точкой наводки по направлению, необходимо ослабить болты крепления прожектора Л-2 к кронштейну, отвернуть один регулировочный винт на кронштейне крепления прожектора и, вращая другой винт, навести центральную, наиболее яркую часть светового пучка в точку наводки, при этом точность согласования прожектора с прицелом определяется по качеству видения точки наводки при наблюдении через прицел.

5. Если центр светового пучка не совпадает с точкой наводки по высоте, следует, вращая регулировочные винты на двуплечем рычаге шлицевого валика кронштейна, совместить центр светового пучка прожектора с точкой наводки.

6. Не сбивая наводки, завернуть регулировочные винты и их контргайки на кронштейне. Завернуть болты крепления прожектора к кронштейну.

Выверку прожектора Л-2 можно производить днем по удаленной точке с помощью оптической визирной трубки без включения прожектора. Для этого необходимо выполнить следующее:

1. Установить визирную трубку на установочную плиту прожектора так, чтобы штифты кронштейна трубки вошли в отверстия на установочной плите. Закрепить визирную трубку винтом.

2. Включить прицел ТНН-1 и навести угольник шкалы прицела на удаленный предмет.

3. Регулируя положение прожектора с помощью регулировочных винтов и сгонной муфты параллелограмма, навести оптический визир на точку наводки прицела.

После согласования прожектора с прицелом по удаленной точке установить щит с контрольной мишенью (рис. 43) на расстоянии 20 м от дульного среза ствола пушки, навести угольник выверенного прицела ТПН-1 в свой прицельный знак на мишени п,. наблюдая в оптический визир, нанести на контрольной мишени с помощью знака-указки перекрестие для визира. В дальнейшем согласование прожектора с прицелом можно проверять по контрольной мишени.

Для прибора ТВН-2 необходимо выполнить следующее:

1. Установить танк на ровном участке дороги (местности).

2. Включить прибор ТВН-2 и левую фару.

3. Отпустить гайку крепления фары на кронштейне настолько, чтобы фара поворачивалась от руки с усилием.

4. Установить на дороге предмет на удалении 20 м от танка так, чтобы он помещался на продолжении продольной оси машины,

5. Наблюдая через прибор ТВН-2 и поворочивая фару, совместить центр светового пятна фары с основанием предмета, установленного на дороге. Не нарушая выверенного положения фары, затянуть ключом гайку крепления фары и выключить ее.

6. Снять с правой фары оптический элемент со светомаскировочной насадкой и установить на его место оптический элемент с инфракрасным фильтром или вместо фары с насадкой установить-дополнительную фару ФГ-100 (фара с насадкой устанавливается на время на башне).

7. Включить правую фару и проделать операции пп. 3, 4 и 5, установив предмет на расстоянии 35 м от танка. Выполнить те же операции в том случае, если дополнительная фара ФГ-100 установлена на башне.

Особенности работы экипажа с приборами ночного видения

1. Детали изображения объекта, рассматриваемого в приборы ночного видения, распознаются не по их цвету, а по различной яркости свечения. Поэтому экипаж танка должен приобрести навыки в распознавании объектов посредством приборов ночного видения.

2. Изображение местности и объектов, рассматриваемых через приборы ночного видения, имеет меньшую яркость и худшую четкость, чем при работе с дневными приборами. Поэтому глаза наблюдателя должны привыкнуть к темноте; свет в танке, кроме зоны заряжающего, должен быть выключен.

3. Встречные засветки 'приборов ночного видения фарами, прожекторами, фонарями, ракетами и другими источниками видимого и инфракрасного света вызывают появление в поле зрения приборов яркого пятна, которое исключает возможность наблюдения за. дорогой, местностью и целями. Для устранения ослепляющего действия встречной засветки и сохранения видимости приборы ТКН-1 и ТВН-2 оборудованы экранирующими устройствами (шторками). Пользование шторкой требует от командира танка и механика-водителя определенных навыков.

4. Прицел ТПН-1 не имеет механизма углов прицеливания, а в поле зрения имеются риски, соответствующие определенной дальности стрельбы из пушки и пулемета, поэтому наводчик должен твердо знать, какой дальности стрельбы для пушки или пулемета соответствует тот или иной штрих.

5. Ориентирование на местности вне дорог посредством прибора ТВН-2 затруднено, однако оно в значительной степени облегчается при подсвечивании местности прожектором инфракрасного света ОУ-3, так как дальность действия прибора ТВН-2 при этом значительно увеличивается. Поэтому между командиром танка и механиком-водителем должно быть установлено четкое взаимодействие.

6. При работе с приборами ночного видения следует помнить, что включенные инфракрасные фары и прожекторы могут быть обнаружены противником посредством аналогичных приборов, поэтому включать их следует только в необходимых случаях.

7. При включении приборов ночного видения днем следует закрывать диафрагму прицела ТПН-1, а на головки приборов ТК.Н-1 и ТВН-2 надевать защитные колпачки, имеющиеся в ЗИП.

8. Не следует оставлять прожектор без металлической защитной крышки .днем на солнце во избежание порчи инфракрасного фильтра.

Возможные неисправности приборов ночного видения

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| При включении блока питания не светится индикаторное окно и не слышно жужжания, характерного для работы вибратора | 1. Сгорел предохранитель на 20 а на щитке башни для приборов ТКН-1 и ТПН-1 | Заменить предохранитель |
|  | 2. Обрыв в проводе, идущем от бортовой сети к блоку питания | Проверить состояние проводки и устранить обрыв провода |
|  | 3. Не работает вибратор | Заменить вибратор запасным |
| При включении блока питания вибратор работает, но на выходе блока нет напряжения (отсутствует искра в полумуфте высоковольтного кабеля блока питания при поднесении к сердечнику кабеля проводника, соединенного одним концом с корпусом танка) | 1. Перегорела лам очка 12 в х 21 св | Заменить лампочку запасной |
|  | 2. Неисправен кенотрон | Заменить кенотрон запасным |
|  | 3. Пробит высоковольтный кабель | Отправить блок в мастерскую для ремонта электрорадиооборудования |
|  | 4. Неисправен импульсный трансформатор | То же |
| Продолжение |  |  |
| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| Блок питания работает нормально, но в полезрения прибора не видно зеленоватого фона или яркость фона меняется (прибор мигает) | Неисправен прибор наблюдения (прицел) | Отправить прибор в ремонтную мастерскую |
| В поле зрения прибо- р^ виден зеленоватый фок, но нет изображе ния местности и объек тов | I. Закрыта шторка (диафрагма) | Повернуть ручку шторки (диафрагмы) в положение «Открыто» |
|  | 2. Выключен прожектор (фара) | Включить прожектор (фару) |
|  | 3. Сгорел предохранитель 20 а в цепи прожекторов Л-2 и ОУ-3 (10 а—в цепи фары) | Заменить предохранитель |
|  | 4. Обрыв или короткое замыкание в цепи прожектора (фары) | Устранить обрыв или короткое замыкание |
|  | 5. Перегорела лампа в прожекторе (фаре) | Заменить лампу запасной |
| Изображение местности м объектов в приборе расплывчатое и неяркое | 1. Загрязнились или запотели окуляры или входное окно прибора наблюдения | Протереть окуляры или входное окно фланелевой салфеткой |
|  | 2. Диоптрийная установка окуляра не соответствует зрению наблюдателя (для приборов ТКН-1 и ТПН-1) | Установить окуляр на резкость изображения |
|  | 3. Нарушено согласование направления светового пучка прожектора (фары) с направлением визирования через прибор наблюдения (прицел) | Согласовать направление светового пучка с направлением визирования через прибор |
|  | 4. Недостаточно выходное напряжение блока питания (при нормальном напряжении блока питания длина искры между сердечником кабеля и поднесенным к нему проводником должна быть не менее 8—10 мм} | Отправить блек питания в мастерскую для ремонта электрорадиооборудования |

Уход за прицелами и приборами наблюдения

Загрязненные приборы следует протирать чистой ветошью. Поверхности оптических деталей нельзя трогать руками и смазывать вмазкой, их разрешается протирать только чистой сухой фланелью.

При вращении маховичков и завертывании стопорных винтов нельзя прикладывать больших усилий.

При снятии и установке приборов нужно соблюдать осторожность, чтобы не подвергнуть удару оптические детали приборов.

Обслуживание прицелов и приборов наблюдения проводится одновременно с техническим обслуживанием танка.

При контрольном осмотре перед выхэдо1\1 проверяется состояние прицелов и приборов наблюдения и размещение их в укладке.

Перед ночным выходом танка необходимо:

— проверить надежность крепления приборов наблюдение ТКН-1 и ТВН-2, прицела ТПН-1, блоков питания, низковольтных проводов и высоковольтных кабелей, прожекторов и фар:

— протереть чистой фланелевой салфеткой сходные окна и окуляры приборов и прицела, а также наружные поверхности фар и прожекторов;

— проверить приборы наблюдения и прицел в работе. При ежедневном техническом обслуживании необходимо:

— проверить состояние и крепление прицелов и приборов наблюдения:

— очистить прицелы и приборы наблюдения от грязи, пыли 11 влаги, протереть насухо корпуса приборов, а неокрашенные детали слегка смазать;

— вынуть из шахт и очистить приборы наблюдения механика-водителя; полости шахт очистить и смазать смазкой ЦИАТИМ-201;

— очистить от пыли и влаги блоки питания, провода и кабели. приборов ночного видения;

— очистить наружные поверхности прожекторов фар и габаритных фонарей;

— очистить укладочные места и чехлы приборов наблюдения и ЗИП к ним; проверить состояние ремней и застежек укладочных мест приборов.

При техническом обслуживании № 1 необходимо выполнить все работы ежедневного технического обслуживания и дополнительно:

— снять защитную крышку с прицела ТПН-1 и протереть фланелевой салфеткой наружную поверхность первой линзы объектива

— проверить состояние влагопоглотителя в патроне осушки головки прицела ТПН-1; если окраска влагопоглотителя вместо синей стала бледно-розовой, патрон осушки необходимо заменить запасным, а влагопоглотитель извлечь из патрона и прокалить до восстановления синей окраски;

—— снять передние рамы с прожекторов инфракрасного света а проверить состояние отражателя; при необходимости протереть поверхность отражателя, колбу лампы и внутреннюю поверхность инфракрасного фильтра чистой фланелевой салфеткой;

— проверить состояние нитей ламп прожекторов Л-2 и ОУ-3;

нить должна располагаться строго горизонтально; при включенных прожекторах лампы должны гореть.

При техническом обслуживании № 2 необходимо выполнить все работы технического обслуживания № 1 и дополнительно:

— смазать валики кронштейна  прожектора Л-2 смазкой ЦИАТИМ-201;

— проверить работу приборов ночного видения и согласованность направления световых пучков фар и прожекторов с направлением визирования через приборы;

— проверить положение линий прицеливания прицелов ТШ2-22 и ТПН-1; при необходимости произвести выверку.

Положение линий прицеливания прицелов ТШ2-22 и ТПН-1 проверять также перед каждой стрельбой и при необходимости производить выверку прицелов.

КУРСОУКАЗАТЕЛЬ

Назначение и размещение

Курсоуказатель служит для выдерживания заданного направления движения танка в течение короткого промежутка времени в условиях ограниченной видимости местности, отсутствия ориентиров и указания направления движения при вождении танка под водой.

В качестве курсоуказателя применен гирополукомпас ГПК-48, состоящий из собственно гирополукомпаса и преобразователя ПАГ-1Ф, общий вид которых представлен на рис. 59.

Рис. 59. Общий вид гирополукомпаса ГПК-48 и преобразователя ПАГ-1Ф:

1 – гирополукомпас; 2 - передняя плата; 3 - шкала; •4—указатель; 5 — щиток; 6 - контрольное отверстие; 7 - рукоятка арретируюшего устройства; 8 - преобразователь; 9 - подставка; 10- крышка со стороны мотора; 11— крышка со стороны генератора; 12 — штепсельный разъем типа ШР

В танке гирополукомпас и преобразователь установлены перед сиденьем механика-водителя на верхнем наклонном броневой листе отделения управления. Крепление гирополукомпаса шарнирное с целью установки его в два фиксированных положения: верхнее — походное (рис. 60) и нижнее—боевое (рис. 61).

Рис. 60. Расположение гирополукомпаса и преобразователя в танке (верхнее—походное положение):

1 — гирополукомпас; 2 — преобразователь; 3 — кронштейн; 4  откидная рамка; 5—стопор; 6—рукоятка; 7— планка; 8—выключатель

Кронштейн 3 (рис. 60) гирополукомпаса 1 укреплен на откидной рамке 4 на резиновых амортизаторах при помощи четырех болтов. Откидная рамка соединена шарниром с верхним наклонным броневым листом. Для фиксации установки гирополукомпаса в верхнем или нижнем положении на откидной рамке предусмотрен стопор 5 с рукояткой 6. При помощи стопора откидная рамка соединяется с вертикальной планкой 7, имеющей два отверстия для стопорения рамки. Планка 7 крепится к броневому листу.

Включается гирополукомпас выключателем 8. Прежде чем включить гирополукомпас, его необходимо опустить в нижнее (боевое) положение, для чего повернуть вверх рукоятку 6 стопора 5, перевести установку гирополукомпаса вниз и застопорить ее в нижнем положении на планке 7.

Включать гиополукомпас в верхнем походном положении воспрещается.

Рис. 61. Гирополукомпас в нижнем — боевом положении

Рис. 62.	Принципиальная схема гирополукомпаса ГПК-48:

1 — гироскоп; 2— внутренняя рамка: 3— внешняя рамка; 4 — шкала: 5 — указатель; Х—Х, У—У —оси карданного подвеса

Принцип действия гирополукомпаса

Основу устройства гирополукомпаса составляет трехстепенной гироскоп 1 (рис. 62), который обладает свойством сохранять в пространстве направление оси своего вращения, которое было ей задано при первоначальном ориентировании.

В гирополукомпасе гироскоп может вращаться относительно главной оси Х—X, закрепленной на подвижной внутренней рамке 2. Внутренняя подвижная рамка 2 в свою очередь имеет возможность свободного перемещения по отношению к внешней рамке 3 .вокруг оси У—У, внешняя рамка 3 может свободно вращаться вокруг оси Z—Z, подшипник которой находится на корпусе прибора. Система двух подвижных рамок, в одной из которых закреплена ось вращения гироскопа, образует карданный подвес. Карданный подвес обеспечивает три степени свободы вращательного движения гироскопа. Если гирополукомпас установить в танк и ориентировать определенным образом главную ось гироскопа, то при поворотах танка гироскоп, сохраняя направление своей оси, будет показывать угол поворота танка ко шкале 4, укрепленной на внешней рамке карданного подвеса.

Устройство гирополукомпаса

Гирополукомпас состоит из следующих основных частей: кожуха. корпуса, гироскопа, карданного подвеса, мотора-корректора н арретирующего устройства,

На рис. 63 показан гироиолукомпас со снятым кожухом и передней платой, а на рис. 64—карданный подвес гирополукомпаса с гироскопом. В качестве гироскопа используется ротор асинхронного электродвигателя, работающего от источника трехфазного тока. В дальнейшем асинхронный двигатель, включающий в себя статор и ротор, (собственно гироскоп), будем называть гиромотором.

Ротор гиромотора помещен в камеру 4, в которой находится его ось вращения. Камера гиромотора соответствует внутренней рамке 2 (рис. 62). Камера имеет возможность свободного перемещения относительно внешней рамки 5 (рис. 64), и которой находится ось ее вращения. Внешняя рамка может свободно вращаться в подшипниках корпуса прибора. На внешней рамке укреплена шкала 13, разделенная на 360° (через 1°), по которой производится отсчет.

Для предохранения от повреждений и атмосферных влияний прибор закрывается кожухом с резиновыми прокладками, а с передней стороны—платой 2 (рис. 59). На плате перед шкалой имеется окно, закрытое стеклом; за стеклом укреплен указатель 4. Отверстие 6 служит для контроля положения арретирующего устройства. Через уплотнительные прокладки а отверстие платы введена рукоятка 7 арретирующего устройства. Нажатием этой рукоятки через систему рычажков производится арретирование всего карданного подвеса (закрепление всех трех осей), а вращением через ряд шестерен—установка шкалы на заданное направление.

Рис. 63.	Гирополукомпас со снятым кожухом и передней платой:

1—корпус; 2 — ротор гироскопа; 3 — камеры. 4 — флажок; 5 - внешняя рамка; 
6 — шкала

Рис. 64. Карданный подвес:

1 — искрогасительное сопротивление; 2 сектор арретира; 3 — ротор гиромотора; 4 — камера гиромотора; 5 — внешняя рамка карданного подвеса; б—зуб арретира; 7—рычаг арретира; 8 — внутренняя обойма подшипника; 
9 - опорное кольцо арретира; 10  кольца и центральный контакт подвода питания; 11 подшипник кожуха; 12 — центральные контакты горизонтальной оси; 13 — шкала: 14 — ротор мотор-корректора

Если гирополукомпас заарретирован, то отверстие 6 перекрывается красной полоской флажка, при разарретировании—черной.

На задней стенке гирополукомпаса укреплена вилка штепсельного разъема типа ШР для подключения прибора к преобразователю.

Преобразователь ПАГ-1Ф служит для преобразования постоянного напряжения бортовой сети танка в переменное 36В с частотой 400 периодов в секунду, которым питается гиромотор.

Конструктивно преобразователь представляет собой электродвигатель постоянного тока с компаундным возбуждением и трехфазный генератор переменного тока, возбуждаемый постоянным магнитом ротора-

Потребляемый от бортовой сети танка ток при работе гирополукомпаса составляет приблизительно 3 а.

Электрическая схема гирополукомпаса

Электродвигатель преобразователя имеет параллельную и последовательную обмотки возбуждения. Конец последовательной обмотки возбуждения присоединен к плюсовому щеткодержателю, конец параллельной обмотки — к регулировочному сопротивлению R1 (рис. 65), помещенному в подставке преобразователя.

Сопротивление R1 предназначено для установки частоты переменного тока путем изменения числа оборотов мотора. Регулировка осуществляется хомутиком на сопротивлении, который имеет два фиксированных положения, соответствующих работе преобразователя на один или два прибора. Эти положения обозначены рисками на корпусе подставки с надписями «1пр» и «2пр». При работе на танке хомутик должен стоять под риской с надписью «1 пр». Для устранения помех радиоприему преобразователь снабжен специальным фильтром, состоящим из конденсаторов С1, С2, С3, С4, и дросселя Др, расположенных в подставке и под крышками преобразователя как со стороны мотора, так и со стороны генератора. Через трехштырьковый штепсельный разъем на корпусе гирополукомпаса питание трехфазным током подается от преобразователя на статор гиромотора.

Рис. 65. Электрическая схема гирополукомласа с преобразователем

Для поддержания перпендикулярности оси вращения ротора гиромотора и оси вращения внешней рамки в приборе служит мотор-корректор. Управляющим элементом мотор-корректора является переключатель, напрессованный на ось кожуха гироскопа. Переключатель представляет собой коллектор с двумя контактными полукольцами, к одному из которых подведена фаза переменного тока.

К внешней рамке прикреплена прессованная колодочка с изолированными друг от друга и от рамки щетками, которые касаются пластин коллектора. Эти щетки соединены с двумя управляющими обмотками мотор-корректора. Ротор 14 (рис. 64) мотор-корректора жестко укреплен на внешней раме кардана. ,В пазах пакета ротора уложены три обмотки: одна основная (ОВ} и две управляющие (ДВ). Управляющие обмотки уложены в одних и тех же пазах, но имеют различное направление намотки. Реверсирование мотор-корректора осуществляется включением той или иной управляющей обмотки. Статор мотор-корректора жестко связан с крышкой корпуса прибора и представляет собой пакет из высечек электротехнической стали, залитых алюминиевым сплавом. Алюминиевый сплав образует короткозамкнутую обмотку статора—«беличье колесо».

Работа коррекции происходит следующим образом: когда ось гироскопа перпендикулярна оси внешней рамки, обе щетки касаются обесточенного кольца переключателя, при этом электрические цепи управляющих обмоток разомкнуты. При нарушении перпендикулярности более чем на 4° полукольцо коллектора, к которому подведен ток, замыкает одну из щеток и включает цепь одной из управляющих обмоток. Благодаря сдвигу в пространстве и по фазе между токами основной и управляющей обмоток образуется вращающееся магнитное поле, которое, пересекая при своем вращении короткозамкнутые витки (стержни «беличьего колеса») статора, наводит в них токи. В результате взаимодействия магнитных полей ротора и статора между ротором и статором возникает момент, вызывающий прецессию внутренней рамки и тем самым восстанавливающий перпендикулярность осей. При нарушении перпендикулярности осей в другую сторону замыкается вторая управляющая обмотка, результирующее магнитное поле ротора изменяет направление своего вращения и момент меняет знак.

Пользование гирополукомпасом

Для включения гирополукомпаса необходимо:

1. Установить его в нижнее (боевое) положение.

2. Проверить, заарретирован ли прибор. Рукоятка аоретирующего устройства в приборе должна находиться в положении «от себя», отверстие щитка в окне должно перекрываться красной полоской флажка.

3. Выключатель питания гирополукомпаса поставить в положение «Включено».

4. Через 5 мин после включения питания по шкале ГПК-48 установить необходимое направление движения танка.

5. Разарретировать прибор, оттянув на себя рукоятку арретирующего устройства до щелчка.

Для выключения прибора необходимо:

1. Заарретировать прибор,

2. Поставить выключатель питания в положение «Выключено».

3. Установить гирополукомпас в верхнее (походное) положение.

При эксплуатации гирополукомпаса необходимо:

1. Не допускать ударов по гирополукомпасу и преобразователю.

2. Следить за чистотой гирополукомпаса.

3. Следить за тем, чтобы, при неработающем гирополукомпасе он был зааретирован во избежание повреждения подшипников карданного подвеса.

4. При включении не разарретировать прибор ранее чем через 5 мин после включения питания.

5. Устанавливая шкалу на заданное направление, рукоятку арретирующего устройства поворачивать плавно и с небольшой скоростью, чтобы не вызвать повреждения подшипников карданного подвеса и разбалансирозку прибора.

6. При разарретировании после установки заданного направления рукоятку арретирующего устройства поворачивать нельзя, так как это может исказить показания прибора.

7. В случае обнаружения неисправности, связанной с электрическими цепями, необходимо, пользуясь электрической схемой, при помощи тестера определить характер и место неисправности.

При выходе из строя преобразователя и установке нового необходимо отвернуть четыре винта, крепящие крышку поддона подставки, снять ее и проверить положение хомутика сопротивления;

он должен стоять под риской с надписью «I пр». Если положение хомутика не соответствует указанному, ослабить хомутик, переставить его в указанное положение и вновь закрепить.

При обнаружении неисправности, устранение которой связано с вскрытием гирополукомпаса или преобразователя, вызвать опытных специалистов.

Вскрывать и разбирать гирополукомпас и преобразователь экипажу запрещается.

Вождение танка по гирополукомпасу

Перед началом движения производится ориентирование танка по какому-либо местному предмету, находящемуся в направлении предстоящего движения. Танк на исходной точке устанавливают так, чтобы центральный угольник прицела ТШ2-22 был направлен на выбранный ориентир, указатель башенного угломера должен находиться на делении 30—00.

После ориентирования танка нуль шкалы работающего гироскопа устанавливают под указатель и начинают движение.

В процессе движения танк надо вести так, чтобы нуль шкалы гирополукомпаса удерживался под указателем.

При объезде препятствий нуль шкалы сместится относительно указателя, для сохранения намеченного направления движения после объезда препятствия танк надо повернуть так, чтобы под указатель снова установился нуль.

Движение танка по гирополукомпасу допускается в течение 15—20 мин, после чего необходимо произвести переориентирование танка. Свыше 20 мин движение танка по гирополукомпасу без переориентирования не рекомендуется, так как возрастающая погрешность прибора приведет к большим отклонениям танка от заданного курса.

Уход за гирополукомпасом

При контрольном осмотре (перед выходом танка) проверить работу гирополукомпаса, для чего включить его и несколько раз повернуть танк на месте влево и вправо на небольшие углы. Шкала гирополукомпаса должна поворачиваться на те же углы.

При ежедневном техническом обслуживании выполнить работы контрольного осмотра и дополнительно:

— проверить надежность крепления приборов гирополукомпаса и штепсельных разъемов;

— очистить гирополукомпас и преобразователь от пыли и грязи

При техническом  обслуживании № 1 выполнить все работы ежедневного технического обслуживания и дополнительно проверить состояние коллектора и щеток преобразователя.

При техническом обслуживании М'2 выполнить все работы технического обслуживания № 1 и дополнительно:

— проверить надежность крепления электрических элементов в преобразователе (дроссели, конденсаторы, сопротивления);

— очистить преобразователь от угольной пыли и проверить наличие смазки в подшипниках;

— проверить точность работы гирополукомпаса на румбах 0, 90, 180 и 270° (уход гироскопа должен быть не более 3° за время 15 мин на каждом румбе).