ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ДЫМОПУСКА

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ УГЛЕКИСЛОТНАЯ УСТАНОВКА

Для тушения пожара, возникшего в танке, применяется противопожарная углекислотная установка, содержащая углекислый газ, который при тушении пожара заполняет все свободное пространство того отделения танка, где возник пожар. Углекислый газ вытесняет находящийся в отделении воздух, в результате чего процесс горения становится невозможным.

Углекислый газ нейтрален и не влияет на окружающие материалы и предметы.

Высокая концентрация углекислого газа, образующаяся при тушении пожара, при кратковременном нахождении экипажа в танке не опасна для жизни.

Противопожарная установка полуавтоматического типа с кнопочным управлением. Она обеспечивает тушение трех раздельных пожаров или двух пожаров, возникших одновременно в разных отделениях, и еще одного пожара в одном из отделений.

Для тушения каждого раздельного пожара расходуется один баллон углекислоты, для одновременного тушения пожаров в двух отделениях—два баллона.

Рис. 195. Принципиальная схема противопожарной углекислотной установки:

1 — баллон для углекислоты; 2 — главный распределительный щиток; 3 — кнопка заряжающего, 4 — сигнальный щиток; 5 — звуковой сигнал; 
6 — термоэлектроизвещатель; 7— распылитель; 8—автомат ППО; 
9 — трубопроводы

Устройство установки

Противопожарная углекислотная установка (рис. 195) состоит из трех пятилитровых баллонов 1 с углекислотой, двух трубопроводов 9, соединяющих баллоны с боевым и силовым отделениями, шести термоэлектроизвещателей 6, сигнального щитка 4, кнопки 3 заряжающего, звукового сигнала 5, автомата 8 ППО и восьми распылителей 7. Баллоны для углекислоты расположены в заднем правом углу боевого отделения танка (рис. 196).

Рис. 196. Размешение противопожарного оборудования в боевом отделении:

1 — баллон с углекислотой; 2 — защитный кожух; 3 — трубопроводы; 4 — автомат ППО; 5 — кнопка заряжающего; 6 — ручной огнетушитель

Каждый баллон заряжен углекислотой в количестве 1.8—2,0 кг. баллон 1 (рис. 197) снабжен головкой с сифонной трубкой, Головка баллона состоит из корпуса 2. двух пробок 5. Ввернутых на резьбе о корпусе головки, двух поршней 6 с пробойниками и фиксирующими кольцами, двух шайб 3 с мембранами, заглушек 4, закрывающих выходные отверстия при хранении и транспортировке баллона.

Рис. 197. Баллон для углекислоты:

1 — баллон; 2 — корпус с сифонной трубкой; 3 — шайба с мембраной, 4— заглушка; 
5 — пробка; 6—поршень с фиксирующим кольцом и пробойником; 7 — накидная гайка; 
8 — прокладка; 9 — пробка; 10—заглушка; 11 — прокладка

Полость в пробке 5 служит для установки пиропатрона с электрозапалом. Она закрывается накидной гайкой 7. Под накидную гайку устанавливается прокладка 8, предохраняющая полость от загрязнения при хранении и транспортировке.

В штуцер корпуса головки ввернута пробка 9 с прокладкой, закрывающая отверстие, используемое для зарядки баллона углекислотой. На штуцер корпуса навертывается заглушка 10 с прокладкой 11.

В нижней части корпуса головки имеется конусная резьба, при помощи которой головка прочно ввернута (на олове) в горловину баллона.

Трубопроводы предназначены для подвода углекислоты из баллонов к очагам пожаров.

Каждая магистраль трубопроводов, соединяющая баллоны с боевым и силовым отделениями, заканчивается четырьмя выпускными распылителями.

В боевом отделении два распылителя расположены в носовой части корпуса, между боеукладкой и топливными баками и два — на перегородке силового отделения.

В силовом отделении два распылителя расположены у планетарных механизмов поворота, один—на топливном баке под воздухоочистителем и один—между генератором и топливными баками. Концы трубопроводов подсоединяются к распылителям 12 (рис. 198), которые приварены к кронштейнам термоэлектроизве-щателей. Трубопровод, расположенный на перегородке силового отделения, оканчивается двумя распылителями, приваренными прямо к трубопроводу, без термоэлектроизвещателя.

Термоэлектроизвещатель замыкает электрическую цепь сигнальных приборов, оповещая механика-водителя световым и звуковым сигналами о пожаре, возникшем в силовом отделении, или световым сигналом при пожаре в боевом отделении.

Рис. 198. Термоэлектроизвещатель:

1 — резиновый уплотнитель; 2 — контакт провода; 3 — втулка; 4 — контактный винт; 
5 — корпус; 6 — кольцо; 7 — болт; 8 — перемычка; 9 — мембрана; 10 — пистон; 
11 — кожух; 12 — рспылитель, 13 — кронштейн; 14 и 15 — контакты: 16 — накидная гайка

Термоэлектроизвещатель состоит: из корпуса 5, изготовленного из волокнита, латунной втулки 3, в которую ввернут винт 4 с серебряным контактом, обеспечивающим надежность замыкания электрической цепи, кожуха 11, мембраны 9 с серебряным контактом 14, поставленной между корпусом термоэлектроизвещателя и кольцом 6, медной перемычки 8 с пистоном 10, обеспечивающей надежный контакт мембраны с корпусом, накидной гайки 16 с контактом 2, который прижимается накидной гайкой 16 через резиновый уплотнитель 1 к контактному винту 4.

Кожух 11 крепится к корпусу термоэлектроизвещателя двумя заклепками. Снизу в кожухе против мембраны сделаны четыре выреза для быстрого ее нагревания при пожаре.

Термоэлектроизвещатель закрепляется при помощи двух болтов 7 на кронштейне, к которому приварен распылитель 12.

Рис. 199. Сигнальный щиток:

1—сигнальная лампа боевого отделения; 2 — кнопка контроля сигнальных ламп; 
3 — сигнальная лампа силового отделения; 4 — кожух; 5 — амортизатор; 
6 — перемычка; 7 — кнопка силового отделения; 8 — кнопка боевого отделения

Сигнальный щиток (рис. 199) предназначен для установки кнопок 7 и 8 приведения углекислотной установки в действие, сигнальных ламп 1 и 3 для оповещения механика-водителя о возникшем пожаре и кнопки 3 контроля исправности ламп.

В отверстиях лап щитка имеются амортизаторы 5. Для контакта щитка с корпусом одна из лап снабжена перемычкой 6. Щиток крепится двумя болтами к корпусу танка справа от механика-водителя. При нажатии на кнопку 2 обе сигнальные лампы должны загореться. Сигнальные лампы 10 вт, 28 в — одноконтактные, устанавливаются в пластмассовых патронах, которые закрепляются на сигнальном щитке.

В боевом отделении на подбашенном листе над баллонами для углекислоты находится кнопка заряжающего для тушения пожара в боевом отделении.

Звуковой сигнал системы противопожарного оборудования расположен на наклонном носовом листе перед сиденьем механика-водителя.

Рис. 200. Автомат ППО:

1 — сектор с цифрами; 2 — щека; 3 — диск с контактами; 4 — панель с контактами; 
5—резиновая втулка; 6 — валик с храповиком; 7—собачка; 8— корпус; 9 — крышка; 10—прокладка; 11— тяговое реле; 12 — отверстие; 13—пружина; 14—серьга; 
15 — тарелка; 16—тяга; 17 — пружина

Автомат ППО (рис. 200, 201) предназначен для отключения сработавших баллонов, подготовки очередных баллонов к тушению пожара а также для отсчета количества сработавших баллонов. Он состоит из корпуса 8, крышки 9, тягового реле 11, валика 6 с храповиком, панели 4 с контактами и диска 3 с контактами.

На корпусе 8 монтируют детали автомата. Три прилива с отверстиями предназначены для крепления автомата к корпусу танка. Внутри корпуса закреплено тяговое реле РП-1.

В отверстиях нижней части корпуса и панели с контактами помещен валик 6 с храповиком. На валике установлены щека 2 с собачкой 7, диск 3 с контактами и сектор 1 с цифрами. В торце валика 6 сделан паз под отвертку для установки счетчика в нулевое положение при замене баллонов и проверке электрических цепей.

Рис. 201. Автомат ППО.

Обозначения те же, что и на рис. 200.

В нижней части боковых стенок корпуса сделано по три отверстия для проводов, идущих к электрозапалам баллонов. В левой боковой стенке еще одно отверстие для электропровода, подводящего электрический ток к обмотке тягового реле. Через два отверстия в нижней части корпуса проходят электропровода к зажимам контактов Б и Т панелей, идущие от соответствующих кнопок на сигнальном щитке механика-водителя. Во всех этих отверстиях имеются резиновые втулки 5, предохраняющие провода от перетирания о кромки отверстия.

Корпус с задней стороны закрывается крышкой. Между корпусом и крышкой поставлена резиновая прокладка 10.

Тяговое реле 11 состоит из катушки, сердечника и двух контактов. Верхний контакт соединен с корпусом, нижний—с электропроводом, идущим к сигнальному щитку.

Сердечник реле соединен с тягой 16, на другом конце которой закреплена тарелка 15, служащая опорой для возвратной пружины 17. В нижнюю часть тарелки ввернута серьга 14, которая посредством штифта соединена со щекой.

На одном конце валика 6 жестко посажен сектор 1 с цифрами 0, 1, 2, 3, на другом закреплен диск 3 с контактами. Щека 2 соединена с храповиком только через собачку 7. При втягивании сердечника щека, свободно посаженная на валике, поворачивается и вводит собачку в зацепление с очередным зубом храповика. При опускании сердечника собачка под действием пружины поворачивает валик вместе с храповиком и диском 3, в результате чего контакты диска замыкают очередные контакты панели.

Панель 4 изготовлена из волокнита. В ней расположены два прямоугольных и шесть круглых контактов. Зажимы прямоугольных контактов обозначены буквами Б и Т, соответственно электрозапалам пиропатронов в цепи боевого отделения или силового отделения. Зажимы круглых контактов обозначены цифрами 1, 2, 3 и соединены электропроводами с пиропатронами баллонов.

Диск 3 изготовлен из волокнита. При помощи двух заклепок к нему приклепаны два контакта, обеспечивающие каждый в отдельности соединение прямоугольных контактов Б и Т с контактами 1, 2, 3. Для более надежного прилегания контактов диска к контактам панели между щекой и диском поставлена пластинчатая пружина 13.

Работа установки

При возникновении очага пожара в боевом или силовом отделении мембрана термоэлектроизвещателя, нагреваясь, выпрямляется и замыкает контакты. На сигнальном щитке загорается одна из ламп, а при пожаре в силовом отделении включается звуковой сигнал.

При нажатии на кнопки сигнального щитка механика-водителя или заряжающего через контакты Б или Т панели и контакты подвижного диска автомата ППО замыкается электроцепь запала пиропатрона и одновременно включается реле. Сердечник реле втягивается и, поворачивая щеки, переставляет собачку на следующий зуб храповика. При отпускании кнопки на щитке тяговое реле выключается и сердечник возвращается под действием пружины в исходное положение, поворачивая храповик с подвижным сектором. Контакты диска замыкают при этом контакты запалов пиропатронов следующего баллона и этим подготавливают его к действию. Сектор с цифрами поворачивается и против отверстия 12 устанавливается цифра, указывающая количество сработавших баллонов.

При замыкании цепи электрозапала пиропатрон взрывается, поршень 6 (рис. 197) с пробойником перемещается под действием газов, пробивает мембрану и углекислота из баллона по трубопроводу устремляется в то отделение, где возник пожар.

Действия экипажа при возникновении пожара в танке и меры предосторожности

Для тушения пожара механику-водителю необходимо заглушить двигатель, командиру танка и заряжающему выключить вентиляторы: этим будет исключена возможность выбрасывания углекислоты из танка. После этого механик-водитель нажимает на кнопку, над которой горит сигнальная лампочка. Для тушении пожара в боевом отделении надо нажать на кнопку заряжающего. Нажимать на кнопку нужно до отказа.

При пожаре в силовом отделении члены экипажа находятся в машине и продолжают выполнять свои обязанности. После ликвидации пожара, если позволяет обстановка, необходимо осмотреть и установить степень повреждения, нанесенного пожаром.

При пожаре в боевом отделении командир танка и заряжающий открывают люки башни. После ликвидации пожара командир танка и заряжающий включают вентиляторы, наводчик открывае'1 люк запасного выхода. Если позволяют условия, то экипаж выходит из танка, оставив включенными вентиляторы в течение 3—5 мин. Если же выйти из танка нельзя, то члены экипажа действуют, как указано выше, но надевают противогазы и находятся в них 3—5 мин.

При одновременном пожаре в боевом и силовом отделениях на сигнальном щитке загораются обе лампочки. В этом случае для тушения пожара необходимо нажать и отпустить поочередно обе кнопки.

Одновременное нажатие на обе кнопки недопустимо по двум причинам. Во-первых, при этом будут пробиты обе мембраны одного и того же баллона и углекислота из баллона будет поступать одновременно в оба отделения. Эффективность тушения пожара. будет меньше, чем при поочередном нажатии на кнопки, так как в этом случае тушение пожара будет происходить в каждом отделении от отдельного баллона. Во-вторых, при повторном тушении пожара независимо от того, где возник пожар, углекислота из баллона будет поступать в оба отделения танка через баллон, в головке которого пробиты обе мембраны.

После включения кнопки и срабатывания баллона сигнальная лампа гаснет, так как от выпущенной углекислоты резко падает температура и термоэлектроизвещатель размыкает цепь сигнальной лампы.

Если сигнальная лампа загорается вновь, то это значит, что пожар не ликвидирован и необходимо снова нажать на кнопку.

К концу истечения углекислоты из баллона (через 40—50 сек после нажатия на кнопку) в нижней части корпуса танка создается большая концентрация ее. Длительное пребывание в нижней части корпуса, из которой не удалена углекислота, может привести к обморочному состоянию. Поэтому после ликвидации пожара боевое отделение и отделение управления необходимо обязательно провентилировать.

Механик-водитель, находящийся в самом низу танка, при срабатывании баллонов должен открыть вентиляционный лючок в крышке люка механика-водителя и дышать через него.

Замена баллонов

Для замены баллонов в танке необходимо:

1. Выключить выключатель батарей.

2. Отвернуть накидные гайки 7 {рис. 197), отъединить электропровода и обмотать концы их изоляционной лентой.

3. Отъединить трубопроводы от штуцеров баллонов.

4. Снять баллон, поставить на его место новый с нормальным зарядом углекислоты и прочно закрепить его.

5. Тщательно протереть гнезда головок и поставить пиропатроны.

6. Поворачивая валик с храповиком по ходу часовой стрелки, установить на автомате ППО сектор с цифрами так, чтобы против

отверстия была цифра 0.

7. После проверки исправности электрической цепи присоединить электропровода, идущие от автомата ППО в следующем порядке: провода с бирками 1Б, 2Б, ЗБ присоединить к патронам головок со стороны носовой части танка провода с бирками П, 2Т, ЗТ—к патронам головок со стороны перегородки силового отделения; провода ЗБ и ЗТ—к баллону № 3 (у перегородки силового отделения), провода 2Б и 2Т—к баллону № 2 (первый от носовой части танка); провода 1Б и 1Т- к баллону № 1 (средний).

8. Подсоединить трубопроводы, надежно затянуть гайки штуцеров и проверить наличие в каждом соединении уплотнительных прокладок.

Проверка электрической цепи и термоэлектроизвещателей

Для проверки электрической цепи противопожарного оборудования необходимо:

1. Выключить выключатель батарей и отъединить провода от

головок.

2. К концу каждого провода подсоединить электрическую лампочку.

3. Включить выключатель батарей, при этом лампочки на концах проводов и на сигнальном щитке не должны гореть.

4. При нажатии на кнопку боевого отделения сигнального щитка механика-водителя на конце провода 1Б должна загореться лампочка. При отпускании кнопки лампочка должна погаснуть, а в отверстии автомата ППО должна стоять цифра 1.

При повторном нажатии на ту же кнопку лампочка на конце провода 2Б должна загореться и после отпускания кнопки погаснуть. Автомат ППО должен показывать цифру 2 и т. д. После этого проверить исправность электрической цепи от кнопки заряжающего.

5. Проверить контакт между пиропатронами и подключенными к ним проводами на головках баллонов, для чего при неработающем двигателе:

— проверить исправность предохранителя 80 а на главном распределительном щите;

— включить выключатель батарей; поворачивая по ходу часовой стрелки валик с храповиком па автомате ППО, установить сектор с цифрами в положение «О»:

— отвернуть гайку-барашек на задней панели сигнального щитка и снять с болта провод, являющийся минусом вольтамперметра щитка приборов механика-водителя:

— приложить наконечник этого привода поочередно к выводным контактным болтам сигнального щитка, одновременно нажимая кнопку вольтамперметра па щитке приборов механика-водителя; отклонение стрелки вольтамперметра при этом укажет на наличие контакта между электрозапалом пиропатрона и проводом;

— установить сектор с цифрами на переключателе-счетчике поочередно в положение «I» и «2» и проверить в том же порядке контакты между пиропатронами и проводами.

По окончании проверки выключить выключатель батарей, установить сектор с цифрами в положение «О», надеть наконечник минусового провода вольтамперметра на болт сигнального щитка и затянуть его гайкой-барашком.

Для проверки работы термоэлектроизвещателей боевого отделения необходимо поочередно поднести под термоэлектроизвеща-тели источник тепла. При этом на сигнальном щитке должна загореться лампочка. После того как источник тепла убран, лампочкз через некоторое время должна погаснуть.

Аналогично проверяется работа термоэлектроизвещателей и в силовом отделении.

РУЧНОЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Для тушения незначительных очагов пожаров в танке имеется ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2.

Ручной огнетушитель (рис. 202) состоит из двухлитрового баллона 1, запорного вентиля 3 с сифонной трубкой, предохранительного клапана 2, соединительной трубки с гайкой 4 сальникового устройства, раструба 5 и рукоятки 6.

В нижней части корпуса запорного вентиля имеется конусная резьба, при помощи которой он плотно ввернут в горловину баллона. На один штуцер корпуса запорного вентиля навернуто предохранительное устройство, состоящее из пробки с шестью отверстиями и латунной мембраны. Мембрана при повышении давления углекислоты в баллоне до 160—180 кг/см2 разрывается, что предохраняет баллон от разрыва. К другому штуцеру корпуса запорного вентиля присоединена при помощи гайки с сальниковым устройством трубка, на резьбовом конце которой навинчен раструб.

Рис. 202. Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2:

1 — баллон; 2 — предохранительный клапан; 3—запорный вентиль; 4 — гайка сальникового устройства; 5 — раструб; 6 — рукоятка

Углекислотный огнетушитель ОУ-2 помещается в боевом отделении рядом с баллонами противопожарной углекислотной установки.

При возникновении пожара необходимо снять огнетушитель с кронштейна и держать вентилем вверх. Повернуть раструб в направлении очага огня, затем с помощью маховичка отвернуть вентиль. Огнетушитель разряжается за 25 сек.

В процессе эксплуатации нельзя допускать нагрева баллона солнечными лучами или другими источниками тепла, так как при нагреве углекислоты в баллоне до 50—60° С поднимается давление сверх допустимого, что вызовет выбрасывание углекислоты из баллона через предохранительное устройство.

УХОД ЗА ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

При ежедневном техническом обслуживании и техническом обслуживании № 1 проверить исправность ламп и звукового сигнала противопожарного оборудования (при нажатии па кнопку контроля, расположенную на сигнальном щитке, лампы должны загореться, а сигнал издать звук).

При техническом обслуживании №2 выполнить все операции технического обслуживания № 1 и дополнительно:

— проверить работу термоэлектроизвещателей;

— проверить исправность электрической цепи (при зарядке баллонов).

Через каждые 10—12 месяцев проверять вес углекислоты в баллонах. Он должен соответствовать надписи на трафарете баллона и не должен быть меньше 1,8 кг.

Если вес углекислоты в баллоне не соответствует надписи на трафарете, баллон необходимо зарядить или заменить заряженным. После зарядки баллона вес углекислоты и дату взвешивания нанести краской на трафарете и записать в формуляре.

В ручном огнетушителе ОУ-2 количество углекислоты проверяется через каждые три месяца хранения огнетушителя. Вес углекислоты есть разность между весами заполненного и пустого огнетушителя, указанными па корпусе запорного вентиля.

Нормальный вес углекислоты в баллоне огнетушителя 1,4— 1,5 кг. Минимально допустимый вес заряда должен быть 1,25 кг.

Баллоны огнетушителей заряжаются углекислотой на полевых углекислотных станциях (ПЗУС) согласно специальной инструкции.

Огнетушитель необходимо зарядить, если вес углекислоты меньше 1,25 кг или произошла саморазрядка; заменять огнетушитель, если повреждена соединительная трубка или испорчен маховичок вентиля.

В процессе эксплуатации не допускать:

— попадания влаги на запорный вентиль или раструб;

— ударов по баллону, запорному вентилю, раструбу и соединительной трубке;

— подвешивания каких-либо предметов к огнетушителю. При обрыве пломбы проверить количество углекислоты в баллоне, при необходимости зарядить и опломбировать.

| Возможные неисправности противопожарного оборудования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| Баллоны срабатывают без нажатия на кнопку на сигнальном щитке механика-водителя | Замыкание проводов кнопок сигнального щитка механика-водителя | Устранить замыкание и зарядить баллоны |
| Загораются сигнальные лампы без возникновения очага пожара | Замыкание электропровода термоэлектроизвещателя на корпус | Устранить замыкание |
| При нажатии на кнопку проверки ламп сигнального щитка сигнальные лампы не загораются | 1. Неисправны лампы. Отъединены провода от кнопки проверки исправности ламп | Лампы заменить. Присоединить провода к кнопке |
|  | 2. Отъединены провода сигнальных ламп | Присоединить провода к лампе |
| При нажатии на кнопки баллоны не срабатывают | 1. Отъединены электропровода от головок баллонов | Присоединить провода |
|  | 2. Отсутствуют пиропатроны в головках баллонов | Поставить пиропатроны и присоединить провода |

ДЫМОВЫЕ ШАШКИ

Назначение и краткое описание

На кормовом листе корпуса танка справа и слева устанавливаются две большие дымовые шашки БДШ-5 (рис. 203). Шашки предназначаются для создания дымовой завесы.

Рис. 203. Установка БДШ-5 на танке:

1 — дымовая шашка; 2—кронштейн; 3 — переходная колодка; 4 — провода электрозапала; 5 — рукоятка сброса; 6 — трос; 7 — механический замок; 8 — винт; 
9 — собачка; 10 — чехол; 11— стопор; 12 — пружина замка; 14 — стальные ленты; 
15 — электрозапал

Каждая шашка крепится на кронштейне 2 двумя стальными лентами 14 с регулировочным винтом 8 (стяжкой) и механическим замком 7. Механический замок служит для сбрасывания с машины дымовой шашки и приводится в действие тросом 6, идущим в боевое отделение к рукояткам 5, укрепленным на бортах (левом и правом).

Замок 7 состоит из корпуса 13 с гайкой, собачки 9. вращающейся на оси, стопора 11 с пружиной 12, к которому подсоединен трос 6, и матерчатого чехла 10, предохраняющего замок от пыли и грязи.

Шашки БДШ-5 зажигаются от электрозапалов 15, ввернутых в шашки, которые соединены с кнопками, установленными на щитке БДШ-5, расположенном на левом борту у перегородки силового отделения. Правая кнопка зажигает правую шашку, левая — левую.

Переходные колодки 3 для подключения проводов 4 электрозапалов БДШ-5 установлены на кронштейны, к которым крепятся шашки.

Для создания дымовой завесы шашки зажигаются наводчиком или командиром танка с помощью электрозапала в движении или на месте.

Создать дымовую завесу можно одновременно с обеих шашек или с каждой в отдельности.

Для сбрасывания шашек БДШ-5 нужно потянуть трос за рукоятки, расположенные на бортах (правом и левом). Шашку с правой стороны сбрасывает заряжающий, с левой стороны — наводчик или командир танка.

При установке на танк дополнительных бочек с топливом дымовые шашки снимаются и крепятся на кронштейнах задних грязевых щитков (см. рис. 2).

Для применения дымовые шашки устанавливаются на свои места, а бочки с топливом снимаются.

Уход за установкой дымовых шашек БДШ-5

Перед установкой шашек БДШ-5 проверить состояние лент с винтами и электропроводку, идущую к переходным колодкам Замок и переходные колодки нужно тщательно очистить от грязи. снега и льда.

Проверить работу стопора с собачкой. При оттянутом стопоре собачка должна свободно проворачиваться на своей оси. Под действием пружины трос со стопором должен возвращаться в начальное положение.

Перед каждым выездом необходимо проверять надежность крепления шашек.