ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАНКА В ЛЕТНИХ И ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЛЕТНИХ УСЛОВИЯХ

При подготовке танка к эксплуатации в летних условиях необходимо провести очередное техническое обслуживание № 1 или № 2 и дополнительно:

— очистить вооружение и его установки, устранить обнаруженные неисправности и смазать свежей смазкой;

— осмотреть поверхность деталей радиостанции и закрасить детали с поврежденной окраской, предварительно удалив с них ржавчину;

— заправить систему питания летним сортом топлива (разрешается довыработка зимнего топлива или дозаправка системы питания летним топливом); в том случае, если система заправлена арктическим топливом, необходимо его заменить летним;

— слить низкозамерзающую жидкость из системы охлаждения и промыть систему горячей водой; если в процессе эксплуатации танка отмечалась работа двигателя на повышенном тепловом режиме (свыше 90° С), необходимо промыть систему чистой водой с трехкомпонентной присадкой. Присадку добавлять в воду в тех же количествах, что и для охлаждающей жидкости (по 0,05% каждого компонента, см. «Уход за системой охлаждения», глава шестая);

— выключить из системы охлаждения подогреватель, для чего ручку крана отключения подогревателя повернуть до отказа так, чтобы на торце ручки была видна надпись «Выкл.».

Для промывки системы охлаждения необходимо:

— заполнить систему водой с трехкомпонентной присадкой;

— запустить и прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 80° С;

— через два часа после остановки двигателя слить воду из системы;

— заправить систему чистой пресной водой, добавив в нее трехкомпонентную присадку (см. главу шестую).

При необходимости поверхность радиатора очистить волосяной щеткой и продуть сжатым воздухом. При эксплуатации танка необходимо содержать радиатор сухим, не проливать воду при заправке и своевременно устранять течь.

ПОДГОТОВКА ТАНКА К ДВИЖЕНИЮ

При подготовке к движению необходимо провести контрольный осмотр танка, обращая особое внимание на заправку систем охлаждающей жидкостью и маслом, подогнать сиденье механика-водителя, подготовить двигатель к запуску, запустить и прогреть его.

Для подготовки двигателя к запуску необходимо:

— проверить заправку систем танка топливом, маслом, охлаждающей жидкостью и воздухом;

— поставить топливораспределительный кран в положение, соответствующее работе на одной из групп баков;

— открыть кран спуска воздуха, и придерживая его рукой, в течение 5—10 сек прокачивать топливо ручным насосом;

— включить выключатель батарей и проверить работу сигнала;

— проверить работу педалей и рычагов управления, поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, а рукоятку ручной подачи топлива—в верхнее положение;

— включить маслозакачивающий насос и создать давление не менее 2 кгс/см2.

При температуре окружающего воздуха ниже 5° С перед запуском двигатель необходимо разогреть с помощью подогревателя. Порядок разогрева двигателя указан ниже.

Запускать двигатель в таком порядке:

— подать предупредительный сигнал;

— выжать педаль главного фрикциона;

— включить маслозакачивающий насос и одновременно нажать на кнопку стартера, провернуть коленчатый вал на 2—3 оборота без подачи топлива;

— выжать педаль подачи топлива примерно на '/а ее хода и вновь нажать на кнопки насоса и стартера; держать кнопку стартера включенной разрешается не более 3—5 сек; повторно включать стартер разрешается только через 10—15 сек.

После запуска двигателя отпустить кнопки и плавно отпустить педаль главного фрикциона.

Установить обороты двигателя 700—800 в минуту и зафиксировать положение педали подачи топлива рукояткой ручной подачи.

Непосредственно после запуска не следует двигателю развивать больше 700—800 об/мин.

Сразу же после запуска необходимо проверить давление масла по манометру; оно должно быть при 500—600 об/мин не ниже 2 кгс|см2.

При давлении масла ниже 2 кгс/см2 двигатель немедленно остановить, выяснить причины и устранить неисправность.

В случае неисправности стартера двигатель запускать с помощью сжатого воздуха в таком порядке:

— подать предупредительный сигнал;

— выжать педаль главного фрикциона;

— открыть вентиль на одном из баллонов;

— включить маслозакачивающий насос и одновременно повернуть влево рукоятку крана-редуктора воздухопуска примерно на один оборот, провернуть коленчатый вал на 2—3 оборота без подачи топлива и закрыть кран-редуктор;

— выжать педаль подачи топлива примерно на '/з ее хода, вновь нажать на кнопку насоса и повернуть влево рукоятку крана-редуктора примерно на один оборот;

— после запуска двигателя отпустить кнопку насоса и закрыть кран-редуктор и вентиль на баллоне; установить режим работы двигателя, как указано выше.

Двигатель, остановленный на непродолжительное время, запускать в той же последовательности, но без предварительной прокрутки коленчатого вала.

Прогрев двигателя после запуска. После запуска двигатель прогревать в такой последовательности:

— на холостом режиме 700—800 об/мин, пока температура масла не достигнет 8—10° С;

—на холостом режиме 1200—1600 об/мин, пока температура охлаждающей жидкости и масла не достигнет 30° С.

. После достижения температуры охлаждающей жидкости и масла 30° С разрешается движение на низших передачах.

Длительная работа двигателя при температуре охлаждающей жидкости ниже 55° С не допускается, так как при этом происходит осмоление деталей двигателя.

Контроль за работой двигателя. Во время запуска двигателя и при его работе необходимо следить за показаниями контрольных приборов.

Во время движения танка при работе двигателя на эксплуатационных оборотах (1600—1800 об/мин) контрольные приборы должны показывать давление' масла 6—9 кгс/см2, температуру масла 70—90°С (кратковременно допустима температура 110°С); температуру охлаждающей жидкости 70—90е С (кратковременно допустима температура 105°С).

(Для двигателей, отработавших гарантийный срок, допускается снижение давления масла в системе до 4,5 кгс/см2)

Температура масла и охлаждающей жидкости регулируется открытием жалюзи или изменением числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Если при полностью открытых жалюзи не обеспечивается нормальный тепловой режим, необходимо открыть дополнительный люк над вентилятором, для чего открыть обе крышки и закрепить их болтами. В случае повышения температуры охлаждающей жидкости выше нормальной при открытых жалюзи и дополнительном люке над вентилятором перейти на пониженную передачу и увеличить число оборотов.

Если повышается температура масла до допустимого предела, нужно уменьшить обороты коленчатого вала и перейти на пониженную передачу.

Остановка двигателя. Останавливать двигатель при температуре охлаждающей жидкости выше 70° С запрещается, так как прекращение циркуляции при высокой температуре охлаждающей жидкости вызывает резкий перегрев двигателя и выбрасывание жидкости через клапан пробки заправочной горловины радиатора.

При температуре охлаждающей жидкости выше 70° С следует:

— полностью открыть жалюзи;

— поработать на холостом режиме при 1500—1600 об/мин, пока температура охлаждающей жидкости не понизится до 60—70° С;

— поработать 1—2 мин на холостом режиме при 700— 800 об/мин, после чего отпустить педаль подачи топлива, а рукоятку ручной подачи перевести в крайнее верхнее положение.

После остановки двигателя выключить выключатель батарей, закрыть топливораспределительный кран (если танк останавливается на время более 24 ч), закрыть жалюзи и люки.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И СИЛЬНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА

Высокая температура окружающего воздуха вызывает повышенный нагрев агрегатов танка, повышенный расход воды из системы охлаждения двигателя и электролита аккумуляторных батарей, а также ухудшает условия работы экипажа.

Пыль (песок), попадая внутрь танка и оседая на его агрегатах, ухудшает условия их охлаждения и увеличивает усилия на маховиках подъемного и поворотного механизма вооружения, а также педалях и рычагах приводов управления.

Большая запыленность воздуха резко снижает видимость через приборы наблюдения, особенно при движении в колонне.

Для обеспечения нормальной работы танка при высокой температуре и сильной запыленности воздуха необходимо:

1. Во время движения внимательно следить за показаниями термометров, не допуская перегрева двигателя. Для предупреждения перегрева система охлаждения должна быть полностью заправленной, поверхность радиатора чистой, а уплотнения перегородки силового отделения должны быть исправны.

2. На малых привалах проверять нагрев узлов ходовой части и бортовых передач. Особое внимание обращать на нагрев четвертых и пятых опорных катков. При повышенном нагреве одного из опорных катков его необходимо разобрать и заменить неисправные детали. При сильном повышении температуры резиновых бандажей опорных катков необходимо двигаться с пониженной скоростью.

3. Для предохранения от попадания пыли заправлять танк топливом и маслом только закрытой струёй с помощью заправочного насоса. Пробки заправочных горловин и точек смазки перед вывертыванием тщательно очищать от пыли. В пробках заправочных горловин баков для топлива прочищать, а при необходимости промывать отверстия для сообщения баков с атмосферой.

Все емкости, в которых хранится топливо и смазочные материалы, должны быть тщательно закрыты.

4. Все операции по обслуживанию фильтров и воздухоочистителя необходимо проводить в закрытом помещении. После снятия фильтров и воздухоочистителя открытые места систем (впускные коллекторы, корпус фильтра и трубопроводы) тщательно закрыть, чтобы предохранить от пыли. Кассеты воздухоочистителя промывать 2—3 раза, меняя каждый раз промывочную жидкость.

Для более качественного обслуживания фильтров и воздухоочистителей промывать их на стендах в соответствии с инструкциями.

5. Смазку с открытых трущихся поверхностей (зубчатый сектор, зубья погона и шестерни подъемного и поворотного механизмов, петли люков, оси жалюзи, шарнирные соединения и т. д.) на период марша необходимо удалять, так как она задерживает пыль, что приводит к заклиниванию сопряженных деталей.

6. При техническом обслуживании № 2 полностью перебрать главный фрикцион, негодные Детали заменить, прочистить подводящие смазку каналы.

7. При ежедневном техническом обслуживании проверить величину момента пробуксовки фрикциона вентилятора. Если момент превышает 50 кгсм, фрикцион перебрать, промыть диски бензином и очистить ферродо.

8. При сильном возрастании усилий на педалях и рычагах приводов управления очищать и промывать топливом их шарнирные соединения и подшипники.

9. Не реже чем через 15 дней проверять уровень электролита в аккумуляторных батареях, удалять с батарей пыль и грязь, прочищать отверстия в пробках, доливать дистиллированную воду. Мастику батарей протирать чистой ветошью.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РАСПУТИЦУ

Наличие естественных препятствий (рек, озер и болот), а также сильное ослабление грунта в период дождей и весенней распутицы резко снижают проходимость и маневренность танка.

Плохое состояние дорог в период дождей и весенней распутицы в первую очередь ухудшает условия работы подшипников ходовой части вследствие попадания в них воды, грязи (песка) через уплотнения. Грязь (песок) увеличивает износ подшипников ходовой части. Поэтому необходимо не допускать неисправностей в креплении крышек лабиринтных уплотнений подшипников опорных катков и направляющих колес.

Преодоление тяжелых участков пути, особенно заболоченных или с размокшим грунтом, ведет к большим перегрузкам агрегатов силовой передачи и двигателя, а следовательно, к их перегреву.

Условия обслуживания танка при его эксплуатации в период распутицы ухудшаются, увеличивается время на проведение обслуживания.

Для обеспечения правильной эксплуатации танка в распутицу необходимо ослаблять натяжение гусениц.

ПОДГОТОВКА ТАНКА К ПРЕОДОЛЕНИЮ БРОДА

Перед преодолением брода (при глубине до 1,4 м) необходимо:

— проверить герметичность всех люков и пробок;

— закрыть крышку люка механика-водителя;

— надеть чехлы на дульный срез пушки и пулемета;

— закрыть резиновой пробкой отверстие в верхнем наклонном листе для курсового пулемета;

— проверить натяжение гусеничных цепей и при необходимости подтянуть их так, чтобы верхние ветви касались одного среднего

катка;

— проверить правильность укладки и надежность крепления

буксирных тросов; свободные концы буксирных тросов вывести на башню и закрепить.

После преодоления брода необходимо убедиться в отсутствии воды в корпусе. В случае обнаружения воды поставить танк с наклоном на корму и слить воду через люки в днище танка.

Для преодоления брода глубиной выше 1,4 м требуется специальная подготовка танка.

ПОДГОТОВКА ТАНКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

При подготовке танка к эксплуатации в зимних условиях необходимо провести очередное техническое обслуживание № 1 или № 2 и дополнительно;

— заменить в баках топливо летнего сорта зимним, после чего выработать оставшееся летнее топливо из трубопроводов и фильтров двигателя;

— включить в систему подогреватель, для чего ручку крана повернуть так, чтобы на торце ее была видна надпись «Вкл.» (если смотреть на кран сверху);

— тщательно проверить состояние радиатора, трубопроводов и их соединений;

— слить охлаждающую жидкость с трехкомпонентной присадкой из системы в чистую металлическую посуду;

— проверить наличие и исправность брезента и отеплительного коврика;

— заполнить систему охлаждения низкозамерзающей жидкостью; в районах, где температура окружающего воздуха не снижается ниже —35°С, применять низкозамерзающую охлаждающую жидкость марки 40; при температуре окружающего воздуха ниже —35° С применять низкозамерзающую жидкость марки 65;

— проверить исправность системы подогрева в работе в течение 5—10 мин.

Если после слива воды система охлаждения заправляться не будет, необходимо заправить через горловину радиатора 5—6 л низкозамерзающей жидкости. Как только из сливного отверстия потечет ровная струя жидкости, кран слива и пробку радиатора закрыть. Если через систему низкозамерзающая охлаждающая жидкость не проливалась, то провернуть коленчатый вал двигателя стартером (2—3 включения), не подавая топлива; сливной кран, отверстие для слива в днище и горловину радиатора оставить открытыми на время стоянки танка.

Для облегчения запуска и создания нормальных условий работы двигатель перед запуском необходимо разогревать с помощью подогревателя, установленного в танке.

Во избежание поломок агрегатов силовой передачи и узлов ходовой части при температуре —30° С и ниже движение необходимо начинать на I передаче с включенными планетарными механизмами поворота.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ

Подогреватель применяется для разогрева двигателя перед запуском при температуре окружающего воздуха ниже 5° С.

При работе подогревателя танк должен быть установлен на горизонтальной площадке. Допускается работа подогревателя при наклоне танка до 7° в любую сторону. Подогреватель работает от электрического или ручного привода. При работе подогревателя от ручного привода рукоятку необходимо застопорить и вращать со скоростью 60—70 об/мин. Для уменьшения усилия на рукоятке ремень электропривода следует снять.

Для запуска подогревателя необходимо:

— открыть лючок в днище для выпуска наружу продуктов сгорания, для чего отвернуть гайку крепления крышки лючка до упора в рукоятку, нажать на нее вниз до отказа и повернуть крышку лючка за рукоятку на 180° по часовой стрелке;

— поставить на место рукоятку ручного привода подогревателя;

— включить распределительный кран на любую группу баков;

прокачать топливо ручным насосом для подачи его в насосы подогревателя и двигателя;

— включить выключатель батарей;

— включить выключатель накала спирали свечи;

— через 1 мин после этого начать медленное вращение рукоятки ручного привода в противоположную от обычного направления сторону (рукоятку ручного привода не стопорить);

— после воспламенения смеси немедленно изменить направление вращения рукоятки, включить выключатель электропривода к редуктору и быстро снять рукоятку ручного привода.

Если усилия на рукоятке велики и проворачивание ее затруднено, необходимо повернуть валы электродвигателя и редуктора на несколько оборотов рукой за приводной ремень. Если провернуть за приводной ремень невозможно, надо снять ремень, запустить подогреватель от ручного привода и поработать 10—15 мин, после чего надеть ремень и включить электродвигатель.

Для уменьшения сопротивления проворачиванию разрешается в полость редуктора заливать 25—50 г топлива (при температуре окружающего воздуха ниже —30° С).

Если подогреватель не запускается или работает с перебоями, необходимо спустить воздух из его топливного насоса, отвернув на 3—5 оборотов пробку спуска воздуха, так чтобы топливо вытекало из-под нее сплошной струёй, без пузырьков воздуха. После этого пробку завернуть до отказа.

При устойчивой работе прогретого подогревателя (когда топливо может воспламеняться без помощи свечи) выключить выключатель свечи и продолжать разогрев. Нормальная работа подогревателя характеризуется интенсивным повышением температуры охлаждающей жидкости и нормальным цветом отработавших газов.

После прекращения работы подогревателя включить на 1— 2 мин вентилятор на перегородке боевого отделения для вытяжки продуктов сгорания. Закрыть лючок для выпуска продуктов сгорания, завернуть гайку до отказа и повернуть рукоятку лючка на оси вверх.

ПОРЯДОК РАЗОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Перед запуском двигателя необходимо провести контрольный осмотр танка, устранить обнаруженные неисправности и разогреть двигатель.

Запускать холодный двигатель при температуре окружающего воздуха ниже 5° С категорически запрещается.

При заправленной системе охлаждения низкозамерзающей жидкостью двигатель разогревать в следующем порядке:

— поставить в танк аккумуляторные батареи;

— откинуть брезент вдоль левого борта, чтобы обеспечить выход отработавших газов из подогревателя и двигателя;

— привести в действие подогреватель и разогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости (по термометру на щитке) 80—90°С; при работающем подогревателе допускается повышение температуры до 95—100° С.

Кратковременным (по 3—5 сек) включением маслозакачивающего насоса создать давление масла не менее 3 кгс/см2; выключить подогреватель и запустить двигатель в порядке, изложенном выше.

Если при первом включении насоса давление создать не удалось, повторно включить насос. Насос разрешается включать не более шести раз с перерывами 15—20 сек.

Если после шестикратного включения не удалось создать давления масла, запустить подогреватель и повторить разогрев двигателя, как указано выше. Если и при этом не будет создано давление 3 кгс/см2 то через 10 мин вновь ввести в действие подогреватель и повторить разогрев и запуск двигателя.

В случае когда после включения насоса шестерни его не проворачиваются (из-за застывания масла в нем), держать во включенном состоянии насос более 5 сек запрещается, так как возможно пригорание обмотки электродвигателя. При работающем маслозакачивающем насосе держать его включенным более 10 сек не рекомендуется во избежание перекачки большого количества масла из бака в картер.

При эксплуатации танка с системой охлаждения, заправленной водой (что б зимнее время допускается как исключение при отсутствии низкозамерзающей охлаждающей жидкости), для подготовки двигателя к запуску необходимо:

— поставить в танк аккумуляторные батареи;

— убедиться в том, что отверстие слива охлаждающей жидкости и сливной кран открыты;

— пролить через горловину радиатора воду, нагретую до 90— ^5° С, и, как только из сливного крана потечет струя горячей воды, закрыть его и залить еще 30—50 л горячей воды;

— привести в действие подогреватель и дозаправить систему охлаждения до нормального уровня;

— завернуть пробки горловины и сливного крана;

— разогреть двигатель и подготовить его к запуску, как указано выше.

ПОДОГРЕВ ТАНКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Поддержание танка в готовности к движению при остановках на продолжительное время в зимних условиях (если этого требует обстановка) производится с помощью штатного подогревателя. При этом охлаждающая жидкость и масло из систем не сливаются.

Для поддержания танка в готовности к движению необходимо:

— выбрать для стоянки горизонтальную площадку, защищенную от ветра, и установить на ней танк;

— закрыть все люки и жалюзи;

— накрыть входные и выходные жалюзи отеплительным ковриком;

— укрыть танк брезентом и засыпать брезент снизу снегом;

— периодически наблюдать за температурой охлаждающей жидкости в системе по термометру на щитке механика-водителя;

— при понижении температуры охлаждающей жидкости до 35— 40° С откинуть брезент у левого борта для выхода отработавших газов из подогревателя и привести в действие подогреватель;

— подогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 90—100° С и прекратить действие подогревателя;

— закрыть брезент.

В течение всего времени стоянки танка (при снижении температуры охлаждающей жидкости до 35—40° С) повторять подогрев двигателя. При системе, заправленной водой, для поддержания танка в готовности к движению необходимо:

— утеплить танк. как указано выше;

— через каждые 30 мин приводить в действие подогреватель и нагревать воду в системе до температуры 90—100° С, после чего работу подогревателя прекращать.

Для предохранения аккумуляторных батарей от разрядки при разогреве двигателя с помощью подогревателя необходимо пользоваться ручным приводом.

ОСОБЕННОСТИ ВОЖДЕНИЯ ТАНКА, ОБОРУДОВАННОГО ПРИБОРОМ ТВН-2

Особенности вождения танка .ночью с помощью прибора ТВН-2 следующие:

1. Изображение дороги и объектов, находящихся в поле зрения прибора наблюдения, отличается по цвету от изображения предметов, освещенных видимым светом. Изображение, видимое глазом через прибор, имеет зеленоватый цвет. Поэтому механики-водители должны приобрести навыки в распознавании дороги и местных предметов посредством прибора ТВН-2.

2. Инфракрасные фары, так же как и фары видимого света встречных машин, видны в приборе наблюдения с большого расстояния, как яркие пятна.

Для устранения слепящего действия встречной засветки и сохранения видимости прибор ТВН-2 оборудован шторкой, перекрывающей поле зрения прибора сверху вниз.

3. Включенные задние габаритные фонари наблюдаются в прибор ТВН-2 сзади идущей машины в виде ярких точек, что в значительной степени облегчает вождение танков в колонне по извилистым дорогам и в пыльных условиях.

4. При движении по дорогам с крутыми поворотами прибор ТВН-2 обеспечивает недостаточный обзор. Поэтому необходимо на перекрестках и в местах съездов, объездов и на крутых поворотах устанавливать указки или выставлять регулировщиков.

5. При вождении тапка, оборудованного прибором ТВН-2, свет в отделении управления должен быть выключен, за исключением плафона освещения щитка контрольно-измерительных приборов механика-водителя.

6. В темноте движущийся танк с прибором ТВН-2 не виден простым глазом. Для предотвращения наезда на людей и животных во время вождения ночью на танке должны быть зажжены габаритные огни.

7. При включении прибора ТВН-2 днем следует на головку прибора надеть защитный колпачок с диафрагмой» имеющийся в ЗИП, отрегулировав отверстия диафрагм в зависимости от величины дневной освещенности.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ОБЪЕМ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТАНКА

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР

Контрольный осмотр проводится перед каждым выходом танка я на малых привалах при совершении марша с целью проверки готовности танка к движению.

| Наименование выполняемых работ | Указания по выполнению работ и применяемые эксплуатационные материалы |
| --- | --- |
| Контрольный осмотр перед выходом |  |
| Проверить: — заправку танка топливом, маслом (12)* и охлаждающей жидкостью, при необходимости дозаправить до нормы | Кран спуска воздуха из системы питания должен быть плотно закрыт, пробки топливных баков плотно затянуты и иметь прокладки. Дизельное топливо, масло МТ-16п и охлаждающая жидкость, соответствующие времени года |
| — наличие и крепление крышек люков и пробок в днище корпуса | Проверять внешним осмотром. Все крышки люков и пробки должны быть плотно затянуты |
| — надежность крепления принадлежностей ЗИП и оборудования снаружи танка (брезента, баков, траков, ящиков, тросов и других принадлежностей) | Проверять внешним осмотром. При необходимости предметы ЗИП и оборудование закрепить |
| * В скобках указан номер позиции по схеме смазки (рис. 232), |  |
| — работу подъемного механизма пушки и механизма поворота башни — действие стопора — работу затвора пушка и подвижных частей пулеметов | Проверить ручным приводом Перед проверкой убедиться в отсутствии пыли в канале ствола патронника и на подвижных частях |
| — работу электроспусков пушки и пулеметов | Перед проверкой электроспусков открыть затворы и проверить, не заряжены ли пушка и пулеметы |
| — положение ручки на стволе спаренного пулемета | Ручка должна быть в нижнем положении относительно ограничивающей планки на съемном щитке |
| — состояние прицелов и приборов наблюдения и размещение их в укладке | При необходимости стекла протереть |
| — работу гирополукомпаса | Для проверки включить гирополукомпас и несколько раз повернуть танк на месте влево и вправо на небольшие углы |
| — крепление защитных чехлов, надетых на агрегаты, узлы и приборы | При необходимости закрепить чехлы |
| — исправность наружного и внутреннего освещения | Проверять включением |
| — исправность и прочность крепления изоляторов и защитного зонта антенного устройства; чистоту и исправность замков, сочленяющих штыри антенны |  |
| — наличие и укомплектованность запасной антенны и ящика с ЗИП | При необходимости пополнить |
| — работоспособность радиостанции и танкового переговорного устройства | Проверять внешним осмотром и опробованием в работе |
| — исправность боеукладок изакрепление в них выстрелов | При необходимости закрепить выстрелы |
| Запустить двигатель и проверить его работу на разных режимах, а также работу контрольно-измерительных приборов | Перед запуском двигателя предварительно закачать масло электромаслозакачивающим насосом. При температуре ниже +5° С разогреть двигатель подогревателем |
| Убедиться в отсутствии течи из-под штуцерных и шланговых соединений систем двигателя и смазки из агрегатов силовой передачи | Осмотр производить сверху при поднятых крыше и радиаторе и из боевого отделения |
| Проверить: |  |
| — зарядку аккумуляторных батарей и напряжение бортовой сети по вольтамперметру на щитке контрольно-измерительных приборов | После 10 мин работы двигателя при включеннных потребителях и работе двигателя не ниже 1200 об/мин вольтамперметр должен показать наличие зарядного тока и напряжение 27—29 а |
| — работу командирского целеуказания | Проверить на месте и в движении |
| — действие рычагов и педалей приводов управления механизмами и агрегатами, а также привода управления жалюзи | Рычаги и педали приводов должны перемещаться свободно без заеданий |
| — надежность крепления прибора ТВН-2, блока питания, радиофильтра, низковольтных проводов и высоковольтного кабеля питания | Кроме указанных работ с наступлением темноты перед выходом танка необходимо протереть входные и выходные окна приборов ТВН-2, очистить снаружи от пыли и влаги фару и наружную поверхность рассеивателя, а также проверить работу прибора ТВН-2 и правильность установки фары на танке |
| Контрольный осмотр на малых привалах |  |
| Проверить: — нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости из систем двигателя и смазки из агрегатов силовой передачи | Осмотр производить сверху при поднятых крыше и радиаторе и из боевого отделения |
| — состояние узлов ходовой части и нет ли выбрасывания смазки из опорных катков и направляющих колес | Проверять внешним осмотром и на ощупь нагрев узлов ходовой части |
| — отсутствие течи из бортовых передач и гидроамортизаторов | То же |
| — натяжение гусениц; при не обходимости натянуть | См. раздел «Уход за ходовой частью» |
| — надежность крепления принадлежностей ЗИП и оборудования снаружи танка (рис. 233) | При необходимости закрепить |
| ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Ежедневное техническое обслуживание проводится после каждого выхода танка независимо от количества пройденных им километров. Цель обслуживания—проверить и подготовить танк к дальнейшей эксплуатации, выполнив работы, предусмотренные объемом обслуживания. |  |
| Наименование выполняемых работ | Указания по выполнению работ и применяемые эксплуатационные материалы |
| Дозаправить танк топливом; маслом {12) и охлаждающей жидкостью | По окончании заправки топлива проверить целость прокладок, плотно завернуть пробки горловин баков. При заправке холодной низкозамерзающей жидкостью два верхних ряда радиаторных трубок должны быть непокрытыми; при заправке водой уровень должен достигать начала резьбы в горловине радиатора. Дизельное топливо, масло МТ-16п и охлаждающая жидкость, соответствующие времени года |
| Прочистить отверстия в пробках горловин топливных баков | При эксплуатации танка в условиях большой запыленности очистить и промыть топливом пробки топливных баков с поплавковым устройством, а пробку горловины водяного радиатора очистить от пыли и промыть водой |
| Очистить и вымыть танк снаружи, осмотреть корпус (снаружи) и устранить обнаруженные повреждения | Перед мойкой очистить танк от комьев грязи, снять брезент и закрыть входные люки |
| Очистить снаружи от пыли (грязи) фары, сигнал и габаритные фонари | При чистке фар стекла протирать не снимая. Сигнал мыть струёй воды не разрешается |
| Проверить: |  |
| — состояние и крепление ЗИП и оборудования снаружи танка (рис. 233) | Проверять внешним осмотром; при необходимости—закрепить |
| — плотность закрывания всех крышек люков и пробок в корпусе танка | Проверять, обстукивая молотком или при помощи ключей |
| — исправность работы фар, сигнала и габаритных фонарей | Проверять включением |
| Ходовая часть |  |
| Проверить: — состояние стопорения болтов крепления венцов ведущих колес, отсутствие выбрасывания смазки из узлов ходовой части и наличие пробок смазочных отверстий (1,2,3) | Проверять внешним осмотром |

Рис. 233. Укладка ЗИП на танке:

Снаружи: 1—буксирный трос; 5 — ящик для заправочного агрегата (насоса); 
13 — кронштейн для крепления прибора ТВН по-походному; 18 — брезент для укрытия танка; 19— лопата саперная (4 шт.); 20—пила поперечная; 22—ящик с ЗИП пушки; 
27 —  ящик с инструментом и принадлежностями; 28 — траки

Внутри: 2 — огнетушитель ОУ-2; 3 — лопата пехотная в чехле: 4 — ящик для призм; 
6—чехол для автомата АК-47; 7 — бачок для питьевой воды; 8 — сверток с ЗИП пушки; 
9 — сверток с ЗИП ДШКМ; 10 - ящик с ЗИП радиостанции; 11 ~ ручной экстрактор; 
12 — ручной экстрактор усиленный; 14 — сверток с ЗИП пулемета СГМТ; 
15—сигнальные флажки в чехле; 16 — патронташ для ракет: 17 — кобура ракетницы; 
21 — ящик для прибора наблюдения командира; 23 — пенал для электроламп; 
24 — штыревая антенна в чехле; 25 — пенал для предохранителей; 26 — футляр санитарной аптечки; 29— ящик для инструмента; 30— сумка для документов; 31 — ящик для прибора ТВН-2; 32 — ведро металлическое; 33 — прибор наблюдения механика-водителя: 34—коврик отеплительный

| Продолжение |  |
| --- | --- |
| Наименование выполняемых работ | Указания по выполнению работ и применяемые эксплуатационные материалы |
| — нет ли течи жидкости из гидроамортизаторов | При наличии течи амортизатор разобрать, заменить неисправные детали, собрать и установить амортизатор на место и заправить его жидкостью |
| - натяжение гусениц; при необходимости натянуть | См. раздел «Уход за ходовой частью» |
| Силовое отделение |  |
| Очистить отделение от пыли(грязи) |  |
| Проверить: — нет ли подтеканий топлива, масла и охлаждающей жидкости из систем двигателя и смазки из агрегатов силовой передачи | При обнаружении подтекания в каком-либо узле или агрегате проверить в нем уровень масла (смазки) и при необходимости дозаправить до нормы, устранив неисправности |
| — крепление крышки (головки) воздухоочистителя | Крепление проверять покачиванием стяжек. При обнаружении шаткости подтянуть гайки стяжек |
| — надежность затяжки хомутов соединения патрубков воздухоочистителя с впускными коллекторами двигателя | Проверять ключом |
| — совпадения контрольных стрелок тормозов поворота | При несовпадении стрелок более 3 мм отрегулировать тормозные ленты |
| При эксплуатации танка в условиях большой запыленности воздуха в случае значительного возрастания усилий на рычагах ПМП а также на рычаге кулисы привода коробки передач промыть топливом шарнирные соединения и игольчатые подшипники приводов управления. После промывки шарнирные соединения не смазывать, а подшипники смазать смазкой УТ. |  |
| Продолжение |  |
| Наименование выполняемых работ | Указания по выполнению работ и применяемые эксплуатационные материалы |
| Боевое отделение |  |
| Очистить отделение от пыли |  |
| Проверить: — исправность приборов внутреннего освещения, шкал прицелов и работу вентиляторов — исправность замков и стопоров крышек люков командира танка и заряжающего, а также состояние резинового уплотнения под крышками люков | Проверять включением |
|  | Замки и стопора должны действовать без заеданий, а люки должны закрываться плотно усилием одного человека. При необходимости очистить замки, стопора и петли крышек и смазать их смазкой ЦИАТИМ-201 или смазкой УС |
| . — легкость вращения башни и легкость поднимания и опускания пушки | Проверять при помощи ручного привода. При тугом вращении башни очистить, про мыть (топливом) и смазать (смазкой ЦИАТИМ-201) зубья ведущей шестерни механизма поворота и нижнего погона башни, а при необходимости — и погоны башни. При тугом поднимании (опускании) пушки очистить, промыть (топливом) и смазать (смазкой ЦИАТИМ-201) зубья шестерни и сектора подъемного механизма пушки |
| — состояние и крепление прицелов и приборов наблюдения | Стекла протирать сухой чистой ветошью и сухой фланелью: неокрашенные детали слегка смазать смазкой ЦИАТИМ-201 |
| — исправность электроспусков пушки и пулеметов- | Перед проверкой электроспусков открыть затворы и проверить, не заряжены ли пушка и пулеметы; поставить на боевой взвод ударник пушки и подвижные системы пулеметов, включить выключатель батарей и нажать на соответствующие кнопки электроспусков |
| — исправность боеукладок и надежность закрепления в них выстрелов | При необходимости закрепить выстрелы, устранив неисправность замка |
| — легкость вращения маховичка вертикального наведения пулемета ДШКМ | При тугом вращении зубья ведущей шестерни и сектора на люльке очистить, протереть ветошью, смоченной топливом, и смазать смазкой ЦИАТИМ-201 |
| Очистить от пыли кольца и щетки контактного устройства командирского люка | Очищать в случае загрязнения контактного устройства |
| Очистить изолятор антенны, радиостанцию и шлемофоны от пыли (грязи) и проверить крепление радиостанции и аппаратов ТПУ | Изолятор протирать сухой чистой ветошью. При очистке изолятора резиновый зонт приподнять и очистить изолятор и внутреннюю поверхность зонта. При необходимости подтянуть контактные соединения проводов |
| Проверить: |  |
| — исправность и прочность крепления изоляторов и защитного зонта антенного устройства, чистоту и исправность замков, сочленяющих штыри антенны |  |
| — работоспособность радиостанции и ТПУ Проверить состояние патронника и канала ствола пушки, а также состояние пулеметного вооружения; при необходимости произвести чистку и смазку пушки и пулеметов | Проверять внешним осмотром и опробованием в работе Чистку и смазку производить согласно требованиям Руководства служб по артсистемам и пулеметам, установленным в танках |
| Отделение управления |  |
| Очистить отделение от пыли и грязи. Вынуть из шахт и очистить от пыли приборы наблюдения механика-водителя; полости шахт очистить и смазать смазкой (]8) | Стекла приборов и шахты очищать чистой ветошью, полости шахт смазывать смазкой ЦИАТИМ-201. При эксплуатации в условиях большой запыленности воздуха полости шахт после очистки не смазывать |
| Проверить: |  |
| — работу закрывающего механизма крышки люка механика-водителя, а также состояние резинового уплотнения под крышкой люка | Закрывающий механизм должен действовать без заеданий, а крышка люка плотно закрываться. При необходимости разобрать, очистить и смазать механизм смазкой ЦИАТИМ-201 {17} |
| — давление воздуха в баллонах, а также нет ли утечки воздуха из системы воздухопуска, для чего при закрытом кране-редукторе поочередно открыть вентили баллонов | Если давление воздуха летом ниже 45 * кгс/см2, а зимой ниже 65 * кгс/см2, баллоны дозарядить воздухом до давления 135—150 кгс/см2 |
| — легкость открывания и закрывания выходных и входных жалюзи, перемещая рукоятки привода из положения «Полностью закрыто», в положение «Полностью открыто» и обратно | При наличии заедания в шарнирах устранить неисправность и смазать шарниры смазкой УС или маслом МТ-16п |
| — исправность сигнальных ламп и звукового сигнала ППО нажатием па кнопку «Контроль исправности ламп», расположенную на щитке ППО | При нажатии на кнопку лампы должны загораться, а сигнал издавать звук |
| — надежность крепления приборов гирополукомпаса и штепсельных разъемов |  |
| — работу гирополукомпаса | Включить гирополукомпас и несколько раз повернуть танк па месте влево и вправо на небольшие углы |
| * Для машин, содержащихся на хранении,— ниже 120 кгс/см2. |  |
| — исправность сигнала и приборов внутреннего освещения отделения, а также исправность фар и габаритных фонарей | Перед проверкой очистить снаружи корпусы фонарей и фар от пыли, стекла протереть, не снимая их; сигнал мыть струёй воды под напором не разрешается |
| — крепление аккумуляторных батарей, в стеллажах и проводов к выводным зажимам (снаружи) | Проверять, без снятия батарей. Зажимы очистить и слегка смазать смазкой УН (21} |
| — степень заряженности аккумуляторных батарей по падению напряжения при прокуратуре коленчатого вала двигателя при запуске (в зимнее время проверять при прогретом двигателе) | При показаниях вольтампер метра ниже 17 в подзарядить аккумуляторные батареи. В случае систематической недозарядки аккумуляторных батарей проверить напряжение, поддерживаемое реле-регулятором |
| В летнее время не реже чем через 15 дней, а зимой через 30 дней проверять уровень электролита в аккумуляторных батареях. При этом убедиться, нет ли течи электролита. При снижении уровня довести его до нормы (8—10 мм над пластинами). |  |
| — затяжку задраек люка запасного выхода и состояние уплотнения | Затяжку проверять обстукиванием задраек молотком; крышка люка должна плотно прилегать к днищу |
| Если во время движения наблюдалась ненормальная работа двигателя, запустить и проверить работу его на слух и по приборам на разных режимах | Обнаруженные ненормальности в работе двигателя устранить |

Если прибор ТВН-2 был установлен по-боевому или по-походному, необходимо:

— очистить от пыли и грязи прибор ТВН-2, блок питания и электропровода;

— протереть наружную поверхность рассеивателя, а при необходимости очистить инфракрасный фильтр;

— проверить установку и крепление фары и рассеивателя.

Если прибором ТВН-2 не пользуются, то весь комплект уложить на предназначенные места, предварительно очистив от пыли (грязи). При выходе из танка выключить все потребители электроэнергии и выключатель батарей.

При постановке танка на стоянку более чем на 24 ч топливо-распределительный кран перекрыть.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 1

Техническое обслуживание № 1 проводить через каждые 1000 км пробега с целью проверки технического состояния тапка и подготовки его к дальнейшей эксплуатации, при этом выполнить все работы, предусмотренные ежедневным техническим обслуживанием, и дополнительно:

| Наименование выполняемых работ | Указания по выполнению работ и применяемые эксплуатационные материалы |
| --- | --- |
| Проверить: |  |
| — крепление предметов ЗИП внутри танка (рис. 233) | Проверять согласно комплектовочной ведомости, придаваемой к танкам |
| — затяжку болтов крепления съемной части крыши над двигателем | При необходимости болты затянуть, болты с неисправной резьбой заменить |
| Ходовая часть |  |
| Проверить: |  |
| — затяжку болтов опорных катков, направляющих колес, опор балансиров, ведущих колес и гидроамортизаторов | В местах крепления, доступ к которым не требует разборки узлов, проверять, обстукивая гайки (болты) молотком или при помощи ключей |
| — состояние резиновых массивов, дисков и лабиринтовых уплотнений опорных катков, пальцев и втулок рычагов амортизаторов; нет ли подтекания смазки из узлов ходовой части | Проверять внешним осмотром |
| — затяжку пробок, крепящих ведущие колеса на ведомых валах бортовых передач | Проверять, обстукивая пробки молотком или с помощью специального ключа. Ослабление затяжки пробок не допускается |
| Снять бронеколпаки опорных катков и проверить состояние смазки | Проверить смазку на танках, опорные катки которых не имеют усовершенствованного уплотнения (двух самоподжимных резиновых сальников) |
| Если при вскрытии и осмотре в каком-либо катке будут обнаружены поврежденные подшипники, лабиринтные уплотнения или плохое состояние смазки (загрязнение или обводнение), каток разобрать, неисправные детали и смазку заменить. Заправить смазку УС после окончательной сборки катка. Смазку заправлять через отверстие в нижнем положении до выхода ее из другого диаметрально противоположного отверстия (3) |  |
| Проверить крепление крышек бортовых передач к корпусу танка, нет ли подтекания смазки по разъему крышки и в местах уплотнения вала | Проверять, обстукивая болты молотком |
| Силовое отделение |  |
| Заменить масло в системах смазки двигателя (12} | При эксплуатации в условиях сильной запыленности воздуха, при замене масла МТ-16п промыть систему (см.раздел «Уход за системой смазки») |
| Промыть: |  |
| — заборный фильтр масляного бака | Дизельное топливо |
| — стакан щелевой очистки масляного фильтра Кимаф-ВГТЗ | Дизельное топливо. Картонные фильтрующие элементы заменять через каждые 2000—2200 км пробега |
| — топливный фильтр грубой очистки | Дизельное топливо |
| — сетку и отверстия эжекционного колодца | После промывки сетку протереть насухо |
| Очистить воздухоочиститель, промыть и промаслить кассеты | На танках с воздухоочистителем типа Мультициклон обслуживание их проводить в зависимости от условий эксплуатации (см- раздел «Уход за системой питания воздухом») |
| Смазать: |  |
| — подшипники механизмов выключения главного фрикциона и блокировочных фрикционов ПМП (6, 9, 14} | Дозаправить в каждую точку по 75—100 г смазки УТ. При эксплуатации на местности с лёссовой пылью смазку дозаправлять через 250—300 км пробега |
| — вертикальные валики привода управления коробкой передач {13} | Дозаправить 75—100 г смазки УТ |
| — подшипники ступицы вентилятора (10} | Дозаправить 100—150 г смазки УТ |
| Проверить уровень масла в гитаре и коробке передач, при необходимости дозаправить до нормы (5, 11) | Нормальный уровень масла в гитаре соответствует верхней метке щупа у буквы Г, в коробке передач—у буквы К Заменять смазку через 4000 км пробега танка и при разборке агрегата |
| Проверить: |  |
| — плотность низкозамерзающей охлаждающей жидкости | Проверяется удельный вес, процентное содержание этиленгликоля и воды (выполняется в зимнее время) |
| — состояние выпускных труб и коллекторов, а также места их соединения | Проверять внешним осмотром без разборки узла |
| — состояние и стопорение зубчатых муфт, соединяющих коробку передач с ПМП | Проверять внешним осмотром баз разборки |
| — состояние вентилятора и шплинтовку болтов крепления вентилятора и зубчатых муфт привода вентилятора | Проверять, обстукивая гайки (болты) молотком или с помощью ключей |
| — крепление приемников манометра и термометров | Ослабления приемников не допускается |
| — надежность подсоединения гибкого вала спидометра |  |
| — состояние гитары, соедини тельных муфт и надежность их стопорения | Проверять внешним осмотром без разборки узлов |
| — надежность крепления стартера и проводов к нему | В случае ослабления крепления стартера затянуть болты, после чего проверить правильность установки стартера по величине зазоров между шестерней стартера и венцом главного фрикциона |
| — состояние тормозных лент ПМП и их шарнирных соединений, а также регулировку тормозных лент—наличие зазора между тормозными лентами и барабанами | Зазор должен быть в пределах 0,8—2,5 мм; при необходимости отрегулировать |
| Боевое отделение |  |
| Проверить крепление котла подогревателя и надежность соединения системы подогрева с системой охлаждения и топливного насоса подогревателя с системой питания топливом двигателя | Проверять внешним осмотром. Течи не допускаются. Через 40—50 ч. работы подогревателя очистить котел от сажи и дозаправить 20—30 г смазки ЦИАТИМ-201 в полость насосного узла подогревателя. При пользовании подогревателем периодически смазывать смазкой ЦИАТИМ-201 втулку картера, в которую устанавливается ось шестерни ручного привода (15) |
| Проверить: |  |
| — состояние деталей подвижной системы пулеметов | При необходимости произвести чистку и смазку |
| — исправность и легкость вращения командирской башенки на шариковой опоре и крышки люка на петлях | При тугом вращении промыть дизельным топливом и смазать шариковую опору смазкой ЦИАТИМ-201 |
| — исправность и надежность крепления станка на турели, легкость вращения турели и состояние стопора турели | При тугом вращении турели промыть дизельным топливом и смазать смазкой ЦИАТИМ-201 шариковую опору турели и стопор турели |
| — крепление электродвигателя поворота башни, контроллера и приборов командирского управления |  |
| — состояние влагопоглотителя в патроне осушки головки прицела ТПН-1 | См. раздел «Уход за прицелами и приборами наблюдения» |
| — исправность стопора башни | При необходимости подтянуть контргайку фиксатора При тугом стопорении стопор очистить и промыть дизельным топливом, после чего верхнюю часть корпуса стопора заполнить смазкой ЦИАТИМ-201 или смазкой УС {16} |
| Снять защитную крышку с прицела ТПН-1 и протереть наружную поверхность первой линзы объектива | Протирать фланелевой салфеткой |
| Отделение управления |  |
| Снять рассеиватель и при необходимости протереть зеркальную поверхность отражателя, колбу лампы и внутреннюю поверхность фары | Работу выполнять в том случае, если прибор ТВН-2 устанавливался в танке по походному или по боевому |
| Проверить работу прибора ТВН-2 и правильность установки фары на танке, при необходимости выверить оптические оси прибора наблюдения и фары | Проверяется с наступлением темноты в случае установки прибора ТВН-2 по-походному или по-боевому |
| Проверить состояние коллектора и щеток преобразователя | По окончании обслуживания убрать отделение, уложить на места предметы ЗИП (рис. 233) |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № 2

Техническое обслуживание № 2 проводить через каждые 2000 км пробега с целью проверки технического состояния танка и подготовки его к дальнейшей эксплуатации, при этом выполнить все работы, предусмотренные техническим обслуживанием № 1, и дополнительно:

| Наименование выполняемых работ | Указания по выполнению работ и применяемые эксплуатационные материалы |
| --- | --- |
| Осмотреть и при необходимости очистить и смазать защелки буксирных крюков, замки, петли и шарнирные соединения крышек люков | Дизельное топливо, масло МТ-16п, смазка УС |
| Ходовая часть |  |
| Проверить: |  |
| — состояние лабиринтовых уплотнении опорных катков и направляющих колес, а также состояние механизмов натяжения | Проверять внешним осмотром. При необходимости разобрать узлы, неисправные детали и смазку заменить |
| — состояние балансиров, крепление опор балансиров, буферного устройства | Затягивать гайку на стержне грибка буферного устройства до плотного ее упора (выбрать все зазоры между сопряженными деталями), после чего повернуть еще на один оборот и зашплинтовать |
| — крепление гидравлических амортизаторов, состояние соединительных пальцев и втулок рычагов гидроамортизаторов; убедиться в отсутствии течи жидкости | При износе более 2 мм пальцы и втулки заменить; при наличии течи жидкости гидроамортизатор снять, устранить неисправность и дозаправить до нормы |
| Заменить смазку в опорные катках, не имеющих усовершенствованного уплотнения ступиц | Опорные катки снять, разобрать и промыть все детали в дизельном топливе; при сборке подшипники обильно смазать смазкой УС. Заправлять смазку УС в опорные катки после окончательной их сборки |
| Дозаправить смазкой подшипники опорных катков, имеющих усовершенствованное уплотнение ступиц (3} | Смазку УС дозаправлять через отверстие, которое находится в нижнем положении, до выхода ее через другое, диаметрально противоположное отверстие |
| Заменять смазку в опорных катках , имеющих усовершенствованное уплотнение ступиц (два самоподжимных резиновых сальника), направляющих колесах (2) и механизмах натяжения (22), а также в роликах опор балансиров через 4000 км пробега танка и при разборке этих узлов |  |
| Смазать втулки осей балансиров (1) | Заправить смазку УС через отверстия в кронштейнах балансиров по 100—150 г в каждую точку |
| Силовое отделение |  |
| Проверить: |  |
| — регулировку приводов управления главным фрикционом, коробкой передач, планетарными механизмами поворота, тормозами и топливным насосом | При необходимости отрегулировать приводы (см. соответствующие разделы главы седьмой) |
| — состояние шарнирных соединений и шплинтовку пальцев шарниров всех приводов управления | Негодные пальцы и шплинты заменить |
| — состояние парового и воз душного клапанов и легкость их хода в направляющих пробки горловины радиатора | Для проверки нажать пальцем на шток; при наличии заеданий устранить их |
| — величину момента пробуксовки фрикциона вентилятора | Момент пробуксовки фрикциона должен быть в пределах 18—50 кгсм |
| — величину торцового и радиального зазоров между зубьями шестерни стартера и венцом главного фрикциона | Торцовый зазор должен быть 4—5 мм, радиальный зазор между боковыми сторонами зубьев 0,8—1,0 мм |
| — уровень масла в регуляторе топливного насоса и при необходимости дозаправить до нормы (4) | Заменять масло в регуляторе топливного насоса через 4000 км пробега танка |
| Залить 20—30 г масла в кожух гибкого вала спидометра | После заливки масла МТ-1бп аккуратно и тщательно закрепить гайку кожуха гибкого вала |
| Заменить картонные фильтрующие элементы масляного фильтра Кимаф-ВГТЗ |  |
| Промыть топливный фильтр тонкой очистки | На танках, где установлен фильтр ТФ-1, промывать его через 6000 км пробега танка |
| Дозаправить в каждую бортовую передачу 0,5 кг смазки ЦИАТИМ-208 или осерненной смазки (7) | При отсутствии указанных смазок разрешается бортовые передачи дозаправлять смесью 30% смазки УТ и 70% масла МТ-16п в таком же количестве (по 0,5 кг). Заменять смазку через 4000 км пробега танк и при разборке агрегата |

Смазка в ПМИ (поз. 8) заменяется только при капитальном ремонте танка или при разборке ПМП.

Боевое отделение

| Проверить: — крепление верхнего и нижнего погонов башни и ограждения | Проверять, затягивая болты ключом |
| --- | --- |
| — крепление механизма -поворота башни |  |
| — исправность электрической цепи ППО и работу термоизвещателей | Проверять при замене или зарядке баллонов ППО |
| — зажимы «+» и «—» на блоке питания, антенные гнезда и зажимы на приемопередатчике и блоке настройки антенны, а также надежность присоединения к ним проводов и кабеля | Зажимы должны быть чистыми и надежно затянутыми. Одновременно проверить целость подведенных к ним проводов |
| — состояние гибкой части хвостовика антенны; при необходимости удалить ржавчину и смазать гибкую часть его смазкой УН | В случае разрушения тросика (гибкой части) заменить запасным |
| — положение линий прицеливания прицелов ТШ2-22 и ТПН-1 | При необходимости произвести выверку |
| Протереть от пыли, удалить смазку и смазать приборы наблюдения ТПК-1 и МК-4 | Места, подлежащие смазке, смазать смазкой ЦИАТИМ-201 |
| Смазать: |  |
| — зубья шестерен механизма поворота башни (электропривода) | В случае разборки механизма поворота и удаления смазки из картера заправить в картер 0,8 кг свежей смазки ЦИАТИМ-201 |
| — ось маховичка, зубья сектора и шестерни станка пулемета ДШКМ | Смазка ЦИАТИМ-201. |
| — подвижные соединения сидений | Масло МТ-16п или смазка УС |
| Отделение управления |  |
| Смазать: |  |
| — подшипники трубы педали привода управления главным фрикционом {20} | Заправить 50—75 г смазки УТ |
| — подшипники рычагов переходного кронштейна привода управления механизма поворота {19} | Заправить 50—75 г смазки УТ |
| — валики кронштейна прожектора Л-2 | Смазка ЦИАТИМ-201 |
| Проверить работу прибора ТВН-2 и согласованность направления светового пучка фар с направлением визирования через прибор | Проверять в случае пользования прибором и при необходимости произвести согласование |
| Проверить надежность крепления электрических элементов в преобразователе (дроссели, конденсаторы, сопротивления) Очистить преобразователь от угольной пыли и проверить наличие смазки в подшипнике |  |
| Проверить точность работы гирополукомпаса на румбах 0, 90, 180 и 270° | Уход гироскопа должен быть не более 3° за 15 мин на каждом румбе |

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО промывке ЦИКЛОНОВ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЕЙ ВТИ-2, ВТИ-3, 
ВТИ-4, ВТИ-8 и ВТИ-10

I. Общее положение

В процессе длительной эксплуатации танков постепенно накапливаются отложения сажи и пыли, смоченной маслом и дизельным топливом, на внутренних поверхностях циклонов и в пылесборниках.

Циклоны и пылесборник загрязняются также при неправильном обслуживании кассет воздухоочистителя, когда для смазки кассет применяется недостаточно подогретое масло и не выдерживается время его отекания перед постановкой кассет в воздухоочиститель или при излишней смазке уплотнительных войлочных прокладок смазкой УТ. Все это приводит к нарушению работы циклонов, снижению очистительных качеств воздухоочистителя и сокращению продолжительности его работы без обслуживания.

Для предотвращения нарушений в работе воздухоочистителей на машинах учебно-боевого парка необходимо один раз в год промывать циклоны при переводе танков на летнюю эксплуатацию.

На танках боевой группы циклоны воздухоочистителей промывать после 1500 км. пробега.

Промывке должны также подвергаться циклонные аппараты воздухоочистителей, которые могут быть загрязнены в результате неисправностей в системах силовой установки и силовой передачи (прорыв отработавших газов, течь масла, топлива и т. д.).

II. .Порядок очистки и промывки циклонов воздухоочистителей

Для очистки и промывки циклонных аппаратов необходимо:

— отсоединить и вынуть воздухоочиститель из танка, протереть его снаружи от отложений пыли и грязи, открыть верхнюю крышку и вынуть кассеты из головки;

— протереть внутреннюю полость головки ветошью, смоченной в дизельном топливе;

— установить циклонный аппарат в ванну с дизельным топливом, как показано на рис.234; уровень топлива в ванне должен находиться на 3—7 мм ниже верхнего обреза центральных трубок циклонов:

— специальным крючком (рис. 236), устанавливая его поочередно в каждый циклон через центральную трубку (рис. 237), круговыми движениями удалить отложения из полости между корпусом циклона и центральной трубкой;

Рис. 234. Установка циклонных аппаратов в ванну для промывки.

— вынуть циклонный аппарат из ванны и слить из него загрязненное топливо через патрубки отсоса пыли;

— установить заглушки на патрубки отсоса пыли и вновь опустить циклонный аппарат в ванну с топливом;

— собрать для работы малогабаритный заправочный агрегат МЗА-3; раздаточный кран агрегата заменить специальным наконечником (рис. 235) для промывки циклонов;

— подключить агрегат МЗА-3 к сети постоянного тока напряжением 24 б;

— погрузить удлинитель агрегата МЗА-3 в ванну, установив наконечник в центральное отверстие одного из циклонов (рис. 234);

— включить агрегат МЗА-3 и последовательно промывать каждый циклон в течение 2,5—3 мин. При перестановке из одного циклона в другой МЗА-3 выключать.

В процессе промывки циклонного аппарата через каждые 20— 30 мин работы агрегата МЗА-3 контролировать степень загрязнения заборного фильтра и нагрев корпуса электродвигателя.

В случае необходимости фильтр промыть, а электродвигателю дать возможность охладиться. При эксплуатации МЗА-3 руководствоваться придаваемой к нему инструкцией или указаниями соответствующего раздела Руководства по материальной части и эксплуатации.

Рис. 235. Наконечник для промывки циклонов

| Размеры к эскизу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наконечники | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 |
| Для воздухоочистителей ВТИ-8 | 62 | 70 | 140 | 165 | 8 | 15 | 28 |
| Для остальных воздухоочистителей | 122 | 130 | 200 | 225 | 8 | 20—21 | 30 |

По окончании промывки циклонов:

— вынуть циклонный аппарат из ванны;

— снять заглушки с патрубков отсоса пыли на пылесборнике;

— слить дизельное топливо из циклонов и пылесборника;

— ополоснуть циклонный аппарат, окунув его несколько раз в ванну для удаления грязи из пылесборника, и дать стечь дизельному топливу. Убедиться, нет ли грязи и посторонних предметов в пылесборнике;

Рис. 236. Специальный крючок

| Размеры к эскизу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крючки | L1 | L2 | L3 | L4 | d | r | L5 |
| Для воздухоочистителей ВТИ-8 | 15+0,5 | 50 | 115 | 190 | 4,5—5 | 2 | 3 |
| Для остальных воздухоочистителей | 20+0,5 | 65 | 1-10 | 210 | 5,5—6 | 3 | 4 |

— опустить циклонный аппарат в ванну с бензином Б-70 (уровень бензина должен быть выше циклонов) и трех-четырехкратным вертикальным перемещением циклонного аппарата ополоснуть его» при этом не допускать соприкосновения (трения) и ударов аппарата о стенки ванны во избежание возникновения искры;

Рис. 237. Центральная трубка

— осторожно вынуть циклонный аппарат из ванны с бензином. дав возможность последнему стечь из его внутренних полостей и пылесборника;

— установить циклонный аппарат на стеллаж (пылесборником вверх) для просушки.

После испарения бензина из внутренних полостей циклонов и пылесборника циклонный аппарат может быть установлен в танк. Испарение бензина контролировать внешним осмотром.

Кассеты воздухоочистителя обслуживать в строгом соответствии с Руководством по материальной части и эксплуатации танка.

Топливо после промывки трех—четырех циклонных аппаратов профильтровать для его повторного использования. Бензин фильтровать после промывки восьми—десяти циклонных аппаратов.

Оборудование для промывки циклонных аппаратов (наконечники и ванны) изготовляется силами части по прилагаемым эскизам (см. рис. 234—237).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая. Общее описание танка и его характеристика

Общее описание танка

Боевая и техническая характеристика

Глава вторая. Броневой корпус и башня

Броневой корпус

Люки

Сиденье механика-водителя

Уход за броневым корпусом

Возможные неисправности корпуса

Башня

Механизм поворота башни

Стопор башни

Командирская башенка

Люк заряжающего

Вентиляционное устройство

Сиденья в башне

Уход за башней

. Возможные неисправности механизмов башни

Глава третья. Вооружение танка

Общее описание вооружения

Танковая пушка

Установка пушки в башне танка

Подготовка пушки к стрельбе и походу

Перевод пушки из походного положения в боевое

Обращение с пушкой при стрельбе

Меры предосторожности при стрельбе

Уход за пушкой

Спаренный и курсовой пулеметы

Установка спаренного пулемета

Установка курсового пулемета

Подготовка пулемета к стрельбе и походу

Обращение с пулеметом при стрельбе

Приведение спаренного пулемета к нормальному бою

Уход за пулеметами

Электроспуски пушки и пулеметов

Возможные неисправности электроспусков

Зенитный пулемет

Установка пулемета

Подготовка пулемета к стрельбе

Обращение с пулеметом при стрельбе

Перевод установки из боевого б походно-боевое и походное положения

Приведение зенитного пулемета к нормальному бою

Уход за зенитным пулеметом

Боеприпасы

Размещение боекомплекта в танке

Маркировка выстрелов

Обращение с боеприпасами и подготовка их к стрельбе

Глава четвертая. Приборы прицеливания, наблюдения и ориентирования

Дневные приборы

Телескопический шарнирный прицел

Боковой уровень

Башенный угломер

Коллиматорный прицел

Приборы наблюдения командира танка

Прибор наблюдения ТПК-1

Приборы наблюдения наводчика и заряжающего

Приборы наблюдении механика-водителя

Приборы ночного видения

Прибор командира танка

Ночной танковый прицел

Прибор механика-водителя

Согласование направлений световых пучков прожекторов	и фар с направлением визирования через приборы ночного	видения

Особенности работы экипажа с приборами ночного видения

Возможные неисправности приборов ночного видения

Уход за прицелами и приборами наблюдения

Курсоуказатель

Назначение и размещение

Принцип действия гирополукомпаса

Устройство гирополукомпаса

Электрическая схема 1 гирополукомпаса

Пользование гирополукомпасом

Вождение танка по гирополукомнасу

Удод за гирпполукомпасом

Глава пятая. Силовая установка

Двигатель

Уход за двигателем

Система питания топливом

Топливные баки

Топливораспределительный кран

Ручной топливоподкачивающий насос

Привод управления топливным насосом

Проверка и установка угла начала подачи топлива

Топливные фильтры

Кран выпуска воздуха из топливного насоса и топливного фильтра тонкой очистки

Работа системы питания топливом

Уход. за системой питании топливом

Система питания воздухом

Воздухоочиститель

Эжекторы

Работа системы питания воздухом

Уход за системой питания воздухом

Система смазки

Масляный бак

Масляный фильтр

Масляный радиатор

Маслозакачивающий насос МЗН-2

Работа системы смазки

Уход за системой смазки

Система охлаждения

Водяной радиатор

Вентилятор

Жалюзи

Работа системы охлаждения

Уход за системой охлаждения

Система подогрева

Форсуночный подогреватель

Работа системы подогрева

Уход за системой подогрева

Система воздушного запуска

Работа системы воздушного запуска

Уход за системой воздушного запуска

Возможные неисправности силовой установки

Глава шестая. Силовая передача

Гитара

Устройство гитары

Работа гитары

Уход за

Главный

Устройство главного фрикциона

Привод управления главным фрикционом

Работа главного фрикциона и привода управления

Регулировка главного фрикциона и его привода

Уход за главным фрикционом и приводом управления

Коробка передач

Устройство коробки

Устройство привода вентилятора

Устройство привода управления коробкой передач

Работа коробки передач и привода управления

Эксплуатационная регулировка привода управления коробкой передач 259

Уход за коробкой передач, приводом вентилятора и приводом управления

Планетарные механизмы поворота и остановочные тормоза

Устройство планетарных механизмов поворота и остановочных тормозов

Устройство привода управления планетарными механизмами поворота и остановочными тормозами

Работа планетарных механизмов поворота и остановочных тормозов

Работа привода управления планетарными механизмами поворота и остановочными тормозами

Работа привода остановочных тормозов от педали

Эксплуатационная регулировка приводов управления планетарными механизмами поворота и остановочными тормозами

Уход за планетарными механизмами поворота, тормозами и приводами управления

Бортовые передачи

Устройство и работа бортовой передачи

Уход за бортовыми передачами

Возможные неисправности силовой передачи

Глава седьмая. Ходовая часть

Гусеничный движитель

Гусеница

Ведущее колесо

Опорный каток

Направляющее колесо

Механизм натяжения гусениц

Подвеска

Торсионный вал

Балансир и опора

Гидравлические амортизаторы

Уход за ходовой частью

Возможные неисправности ходовой части

Глава восьмая. Электрооборудование

Общие сведения

Размещение электрооборудования в танке

Источники электрической энергии

Стартерные аккумуляторные батареи

Генератор

Уход за источниками электрической энергии

Потребители электрической энергии

Электрический стартер

Электропривод башни

Электродвигатели

Электрический звуковой сигнал

Приборы освещения и световой сигнализации

Электрический запал БДШ

Обогреватель защитного колпака механика-водителя

Уход за потребителями электрической энергии

Вспомогательные приборы электрооборудования

Контрольно-измерительные приборы

Уход за контрольно-измерительными приборами

Средства защиты от помех радиоприему

Электрическая сеть танка

Работа системы электрооборудования

Возможные неисправности электрооборудования

Глава девятая. Средства связи

Радиостанция

Назначение и краткое описание радиостанции

Размещение и установка радиостанции в танке

Порядок работы на радиостанции

Правила ведения радиосвязи

Уход за радиостанцией

Возможные неисправности радиостанции

Танковое переговорное устройство

Назначение и кратное описание переговорного устройства

Размещение аппаратов ТПУ

Подготовка ТПУ к работе

Порядок работы на ТПУ

Уход за аппаратами ТПУ

Возможные неисправности ТПУ

Глава десятая. Противопожарное оборудование и средства дымопуска

Противопожарная углекислота я установка

Устройство установки

Работа установки

Действия экипажа при возникновении пожара в тапке и меры предосторожности

Замена баллонов

Проверка электрической цепи и термоэлектроизвещателей

Ручной огнетушитель

Уход зз противопожарным оборудованием

Возможные неисправности противопожарного	оборудования

Дымовые шашки

Глава одиннадцатая. Оборудование для подводного вождения танка (ОПВТ)

Назначение и составные части ОПВТ

Съемная часть

Воздухопитающая труба и труба-лаз

Выпускные клапаны

Уплотнение погона башни

Уплотнение крыши силового отделения

Уплотнение дульного среза пушки

Уплотнение щели для пулемета

Уплотнение щели для прицела

Уплотнение колпака вентилятора башни

Уплотнение антенного ввода и наружного вывода ТПУ

Откачивающая система

Нагрудные переключатели

Несъемная часть

Заслонки воздухоочистителя

Уплотнение амбразуры пушки

Герметизация наружных ящиков ЗИП

Герметизация вентиляторной перегородки

Гирополукомпас

Крепление и транспортировка на танках съемной части ОПВТ

Подготовка танка к преодолению водной преграды

Предварительная подготовка танка

Установка съемного оборудования на танк

Уплотнение щелей, вводов и других неплотностей

Проверка качества герметизации

Меры предосторожности при создании разрежения в корпусе танка

Укладка буксирных тросов

Возможные неисправности ОПВТ

Преодоление водной преграды

Работы, выполняемые экипажем перед преодолением водной преграды

Вождение танков под водой

Выход экипажа из затопленного танка

Работы, выполняемые экипажем после преодоления водной преграды

Техническое обслуживание танков с ОПВТ

Дополнительные работы по техническому обслуживанию

Глава двенадцатая- Особенности эксплуатации танка в летних и зимних условиях

Подготовка к эксплуатации в летних условиях

Подготовка танка к движению

Особенности эксплуатации при высокой температуре и сильной запыленности воздуха

Особенности эксплуатации в распутицу

Подготовка танка к преодолению брода

Подготовка танка к эксплуатации в зимних условиях и особенности эксплуатации при низкой температуре

Применение подогревателя

Порядок разогрева двигателя при низкой температуре

Подогрев танка в полевых условиях

Особенности вождения танка, оборудованного прибором ТВН-2

Глава тринадцатая. Объем работ по техническому обслуживанию танка

Контрольный осмотр

Ежедневное техническое обслуживание

Техническое обслуживание № 1

Техническое обслуживание № 2

Приложение