ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

СРЕДСТВА СВЯЗИ

Танк оборудован средствами внешней и внутренней связи. Для обеспечения внешней связи в нем устанавливается танковая коротковолновая радиостанция Р-113, а для внутренней связи — танковое переговорное устройство Р-120.

РАДИОСТАНЦИЯ

Назначение и краткое описание радиостанции

Установленная в танке радиостанция Р-113 предназначена для обеспечения двухсторонней радиосвязи как на стоянке, так и во время движения.

Радиостанция Р-113—приемо-передающая, телефонная, с частотной модуляцией—обеспечивает следующие виды связи:

а) телефонную связь симплексом, при которой передача и прием производятся поочередно, а переход с приема на передачу и обратно осуществляется при помощи нагрудного переключателя;

Рис. 192. Составные части радиостанции Р-113:

1 — блок питания; 2 — приемопередатчик; 3 — антенное устройство: 4 — ящик с запасным имуществом; 5 — высокочастотный кабель для соединения приемопередатчика с блоком настройки антенны; 6 — блок настройки антенны; 7 — запасная штыревая антенна в чехле; 8 — кабель для соединения приемопередатчика с блоком питания.

б) телефонную связь с автоматическим управлением приемом и передачей (АУПП) от голоса оператора (положение переключателя рода работы, соответствующее этому виду связи, обозначено на приемопередатчике «Дуплекс»);

в) дежурный прием при работе радиостанции в режиме длительного приема.

Рис. 193. Передняя панель приемопередатчика:

1 — переключатель «Работа — проверка ламп»; 2 — выключатель «Подавитель шумов»; 3 — переключатель рода работы, 4 — патрон лампочки освещения шкалы; 5 — окно шкалы; 6 -ручка установки частоты; 7—патрон лампочки освещения индикаторного прибора; 8 — индикаторный прибор; 9 — регулятор громкости; 10 — переключатель высоты антенны; 11 — пробка отверстия для регулировки выходного каскада передатчика; 12 — пластмассовая пластинка для записи радиоданных; 13 - разъем для подключения шлемофона или кабеля от ТПУ Р-120; 14 — разъем для подсоединения кабеля от блока питания; 15—амортизационная рама; 16 — выключатель питания; 
17 — пробка отверстия для регулировки частотного детектора приемника

Радиостанция рассчитана на работу со штыревой антенной высотой 1—4 м, а также с аварийной антенной, выполненной в виде куска изолированного провода длиной 2,5 м.

Радиостанция при работе на штыревую антенну высотой 4 м обеспечивает надежную радиосвязь с однотипной радиостанцией в условиях среднепересеченной местности в любое время года и суток с выключенным подавителем шумов на расстоянии не менее 20 км при работе на частотах свободных от воздействия посторонних радиопомех, 8—12 км—на частотах, подверженных воздействию радиопомех, и до 10 км при работе с включенным подавителем шумов.

В случае работы на аварийную антенну радиостанция обеспечивает радиосвязь на расстоянии до 1 км, если оба корреспондента работают на аварийных антеннах, и до 2,5 км, если один из корреспондентов работает на аварийную антенну, а второй—на 4-метровый штырь.

Радиостанция имеет 96 фиксированных частот в диапазоне 20— 22,375 Мгц, разнесенных через 25 кгц. На любой фиксированной частоте обеспечивается беспоисковое вхождение в связь и бесподстроечное ведение связи. Прием и передача ведутся на одной общей частоте. Работа на радиостанции осуществляется при помощи танкового шлемофона непосредственно или через переговорное устройство Р-120.

Радиостанция питается от бортовой сети танка постоянным током напряжением 26 в. При работе на передачу радиостанция потребляет не более 300 вт (потребляемый ток не превышает 11,5 а), при приеме в симплексном режиме—не более 140 вт (ток не более 5,4 и) и при дежурном приеме — не более 90 вт (ток не более 3,46 а).

В комплект радиостанции Р-113 входят следующие основные части (рис. 192): приемопередатчик 2 с амортизационным устройством и брезентовым чехлом; блок 1 питания; блок 6 настройки антенны; комплект антенного устройства 3; соединительные кабели 5 и 8; ящик 4 с запасным имуществом; запасная штыревая антенна 7 в чехле.

Приемопередатчик радиостанции имеет блочную конструкцию и собран из пяти блоков. Собранный приемопередатчик вставляется в металлический кожух, который крепится на амортизационной раме. Передняя панель приемопередатчика радиостанции показана на рис. 193.

Подробное описание схемы радиостанции, принципа ее работы, а также конструктивного выполнения отдельных блоков и в целом всей радиостанции приведено в «Техническом описании и инструкции по эксплуатации радиостанции Р-113», придаваемой к каждой радиостанции.

Блок питания БП-2А содержит два умформера, которые размещены на литом шасси, прикрепляемом к амортизационной раме; сверху умформеры закрываются литым металлическим колпаком.

Под умформерами на отдельной стальной пластине, прикрепленной к шасси, смонтированы фильтры и пусковое устройство, предназначенное для пуска умформера передатчика.

На передней стенке шасси блока питания расположены зажимы для подключения проводов от бортовой сети танка, два разъема для подключения приемопередатчика Р-113 и переговорного устройства Р-120 и два трубчатых предохранителя, предназначенные для защиты умформеров от коротких замыканий по цепям высокого напряжения.

Блок настройки антенны выполнен в стальном корпусе, закрывающемся стальной крышкой с резиновой прокладкой.

Блок имеет высокочастотный фидерный разъем для соединения с приемопередатчиком, зажим для подсоединения ввода антенны, шину заземления, присоединяемую к корпусу танка. Органом управления блока является ручка вариометра.

Антенное устройство включает в себя 4-метровый разъемный штырь (четыре однометровых штыря), верхний резиновый изолятор-амортизатор с резиновым зонтом, нижний тефлоновый изолятор с устройством для крепления штыревой антенны, защитный ,колпак с кольцом для крепления нижнего изолятора.

Для соединения основания антенны с блоком настройки применяется антенный ввод из провода марки ПВЛ.

В комплект радиостанции входит также аварийная антенна, выполненная в виде куска изолированного провода длиной 2,5 м.

В ящик с запасным имуществом, общий для радиостанции и танкового переговорного устройства Р-120, уложены следующие детали: электронные лампы 12Ж1Л и ГУ-50; лампочки освещения МН-18: специальный торцовый ключ; отвертки: провод ЛПРГС длиной 2,5 м. (аварийная антенна), провод ПВЛ-2, запасное имущество к блоку питания БП-2А— 1 комплект; предохранители типа ПК-45 на 0,15 а, резиновые пробки, резиновые колпачки, кристаллические диоды Д-2Е и Д-103. проволока ММ-0,2, ключ комбинированный, заглушки хвостовика, колпачок резиновый удлиненный <; хомутиком и ларингофоны.

Размещение и установка радиостанции в танке

Радиостанция Р-113 размещена в башне слева от командира танка (рис. 181). Приемопередатчик на амортизационной раме крепится на кронштейнах, приваренных к донному листу башни. Левее приемопередатчика установлен блок питания радиостанции на своей амортизационной раме.

Антенное устройство (основание антенны в сборе с амортизатором-изолятором) установлено в крыше башни.

Около основания антенны, на крыше башни, размещается блок настройки антенны. На правом борту башни размещается ящик с запасным имуществом радиостанции.

Радиостанция устанавливается в танк в следующем порядке:

1. Установить приемопередатчик и блок питания на амортизационных рамах на предусмотренные для них кронштейны и бонки и надежно закрепить их болтами.

2. Соединить приемопередатчик и блок питания кабелем.

3. Подключить провода от электрической сети танка к двум зажимам блока питания радиостанции: минусовой провод, соединенный с корпусом танка,—к левому зажиму 
«—», а плюсовой— к правому «+». Перед присоединением проводов необходимо выключить выключатель батарей и питание радиостанции.

4. Установить блок настройки антенны на крыше башни и подключить к нему высокочастотный кабель от приемопередатчика.

5. Установить верхний и нижний изоляторы основания антенны а собранном состоянии в крыше башни, привернув их винтами. Вставить хвостовик антенны и закрепить его гайкой-барашком, надев антенный ввод- Поставить нижний защитный колпак основания антенны, пристегнув его пружинной дужкой. Подсоединить антенный ввод к зажиму А блока настройки антенны.

6- Установить антенну снаружи танка.

7. При необходимости можно пользоваться аварийной антенной, которая залуженным концом присоединяется к зажиму Л («Антенна») блока настройки антенны, а второй ее конец изолируется изоляционной лентой для исключения замыкания на корпус танка. При этом переключатель «Штырь» на передней панели приемопередатчика необходимо ставить в положение 2М.

Порядок работы на радиостанции

Работа на радиостанции складывается из подготовки ее к работе, проверки работоспособности и правильной эксплуатации.

Подготовка и проверка работоспособности радиостанции

Перед началом работы на радиосвязь радиостанцию необходимо подготовить и проверить ее работоспособность в следующем порядке:

1. Проверить наличие и состояние всего имущества, входящего в комплект радиостанции.

2. Проверить надежность крепления всех частей радиостанции и в случае необходимости ослабевшие крепежные детали подтянуть.

3. Осмотреть и при необходимости очистить от пыли и грязи антенное устройство.

Внимание! Протирать или мыть изолятор-амортизатор антенны керосином, бензином, дизельным топливом или маслом категорически запрещается.

4. Установить антенну заданной высоты. Для этого необходимо достать из чехла нужное количество штырей антенны. Сочленить эти штыри между собой, запереть замки и установить собранную антенну в патрубок хвостовика, выступающий из изолятора антенны, заперев замок нажимом антенны вниз и поворотом ее по часовой стрелке.

5. Проверить надежность присоединения проводов к зажимам «+» и «—» на блоке питания радиостанции.

6. Проверить наличие двух плавких предохранителей.

7. Открыть чехол приемопередатчика.

8. Проверить надежность подключения кабеля, соединяющего приемопередатчик с блоком настройки антенны, а также надежность подключения антенного ввода.

9. Проверить надежность подключения кабеля, соединяющего приемопередатчик с блоком питания.

10. Включить вставку шнура нагрудного переключателя в колодку Р-120 приемопередатчика.

11. Подогнать шлемофон по голове так, чтобы валики внутренних заглушек телефонов плотно облегали околоушные области, а ларингофоны слегка нажимали на гортань.

12. Вставить 4-штырьковую вилку шнура шлемофона в гнезда колодки разъема нагрудного переключателя.

13. Нагрудный переключатель закрепить на груди.

14. Установить ручки управления на передней панели приемопередатчика в следующие исходные положения (рис. 193):

— переключатель 10 высоты штыря антенны—в положение» соответствующее высоте установленной антенны,

— переключатель рода работы—в положение «Симплекс»,

— выключатель 2 «Подавитель шумов»—в положение «Выкл.»;

— регулятор .9 громкости—на наибольшую громкость (по часовой стрелке до упора);

— переключатель 7 «Работа—проверка ламп»—в положение «Работа».

15. Предварительно убедившись в том, что выключатель батарей включен и нагрудный переключатель находится в положений радиоприема, включить питание радиостанции, установив выключатель 16 питания в положение «Вкл.». При этом загораются лампочки, освещающие окно шкалы и индикаторный прибор 8. Через. 30—60 сек после включения питания, когда прогреются лампы приемника, в телефонах будет слышен сильный шум (или работа какой-либо радиостанции) —признак работы приемника.

16. Проверить подачу напряжений на радиостанцию при работе на прием, поставив переключатель 1 «Работа—проверка ламп» поочередно в положения «Б. сеть», «+220». Стрелка прибора 8 должна находиться в пределах красного поля шкалы, при этом одновременно проверяется исправность левого предохранителя блока питания. После проверки напряжений переключатель / поставить в положение «Работа».

17. Установить рабочую частоту поворотом ручек 6 установки частоты.

18- Перевести (нажать) рычаг нагрудного переключателя в положение «ПРД» (на передачу).

19. Проверить подачу напряжений на радиостанцию при работе на передачу, устанавливая переключатель / «Работа—проверка ламп» поочередно в положения «Б. сеть», «+220» и «+550». Стрелка прибора 8 должна каждый раз находиться в пределах красного поля шкалы; при этом проверяется исправность обоих предохранителей блока питания. После проверки напряжений переключатель / поставить в положение «Работа».

20. Вращая ручку вариометра блока настройки антенны, настроить передатчик по наибольшему отклонению стрелки прибора 8 на передней панели приемопередатчика.

21. Проверить исправность ларингофонов и телефонов, а также исправность передатчика, произнося громко и отрывисто звук и, который должен прослушиваться в телефонах шлемофона.

22. Перейти с передачи на прием, переведя (отпустив) рычаг нагрудного переключателя в положение радиоприема, установить переключатель 3 рода работы в положение «Дуплекс» и проверить работу дуплексного устройства. При молчании в телефонах должен прослушиваться шум приемника. При произношении громкого а или счета «раз—два—три» радиостанция должна автоматически переключаться на передачу, стрелка прибора 8 должна отклоняться, а в телефонах должно быть громкое и отчетливое самопрослушивание.

23. Проверить работу радиостанции в режиме «Дежурный прием»; рычаг нагрудного переключателя находится в положении радиоприема, переключатель 3 рода работы поставить в положение «Деж.прием». В телефонах должен прослушиваться сильный шум. Этот шум должен исчезнуть при переключении выключателя 2 «Подавитель шумов» в положение «Вкл.», что свидетельствует об исправности подавителя шумов. При переводе рычага нагрудного переключателя в положение «ПРД» радиостанция на передачу не должна переключаться.

24. Выключить радиостанцию, поставив выключатель «Питание» в положение «Выкл.». Установить переключатель рода работы в положение «Симплекс».

Работа на радиостанции

Для работы на радиостанции симплексом настройку следует гтроизводитъ в следующем порядке.

1. Поставить:

— переключатель рода работы в положение «Симплекс»;

— переключатель «Штырь» в положение, соответствующее высоте антенны;

— ручки «Установка частоты» на заданную частоту связи;

— выключатель «Подавитель шумов» в положение «Выкл.»;

— регулятор громкости в положение, соответствующее наибольшей громкости;

— переключатель «Работа —проверка ламп» в положение «Работа»;

— рычаг нагрудного переключателя в положение радиоприема.

2. Установить выключатель «Питание» в положение «Вкл.». Когда в телефонах появится шум, можно поставить выключатель «Подавитель шумов» в положение «Вкл.», если расстояние от корреспондента на среднепересеченной местности не превышает 10 км.

3. Для перехода на передачу перевести рычаг нагрудного переключателя в положение «ПРД». Если антенна не была предварительно настроена, настроить ее вариометром блока настройки антенны по наибольшему отклонению стрелки прибора на передней панели приемопередатчика.

4. После окончания передачи перейти на прием и, если связь окончена, выключить питание радиостанции, поставив выключатель «Питание» в положение «Выкл.».

Для работы на радиостанции дуплексом необходимо предварительно произвести настройку радиостанции в режиме «Симплекс»» после этого достаточно переключатель рода работы поставить я положение «Дуплекс», а рычаг нагрудного переключателя перевести в положение «ПРД», и радиостанция полностью будет подготовлена к дуплексной работе. При ведении радиосвязи в режиме «Дуплекс» радиостанция переключается на передачу автоматически от голоса оператора. Для обеспечения уверенной передачи необходимо произносить слова ясно, четко и достаточно громко.

При прекращении разговора радиостанция автоматически переключается на прием.

Внимание! Радиостанции Р-113 серии 05 в отличие от всех предшествующих серий при переключении переключателя рода работы в положение «Дуплекс» полностью подготовлены к ведению радиосвязи и перевода рычага нагрудного переключателя в положение «ПРД» не требуют.

После окончания работы на связь необходимо переключатель рода работы перевести в положение «Симплекс», а выключатель «Питание»—в положение «Выкл.».

Для работы в режиме дежурный прием радиостанцию следует настраивать в следующем порядке:

1. Поставить:

— переключатель рода работы в положение «Деж.прием»;

— переключатель «Штырь» в положение, соответствующее высоте штыревой антенны;

— ручки «Установка частоты» на заданную частоту связи;

— выключатель «Подавитель шумов» в положение «Выкл.»;

— регулятор громкости в положение наибольшей громкости.

2. Установить выключатель «Питание» в положение «Вкл.». Через 30—60 сек в телефонах должен появиться шум. При длительной работе на дежурном приеме шумы утомляют оператора, работающего на радиостанции. Для устранения шумов нужно поставить выключатель «Подавитель шумов» в положение «Вкл.» или уменьшить шумы регулятором громкости.

При длительном ожидании вызова для проверки исправности приемника нужно периодически ставить выключатель «Подавитель шумов» в положение «Выкл.». Если приемник исправен, в телефонах появится шум. При работе на связь на расстояниях свыше 10 км выключатель «Подавитель шумов» необходимо поставить в положение «Выкл.», а регулятором громкости установить необходимый уровень слышимости.

3. После окончания работы выключить радиостанцию, поставив выключатель «Питание» в положение «Выкл.». Установить переключатель рода работы в положение «Симплекс».

Внимание! Если передатчик радиостанции не был ранее настроен вариометром блока настройки антенны, то переходить на дежурный прием необходимо только после настройки передатчика радиостанции в режиме «Симплекс».

Правила ведения радиосвязи

1. Точно руководствоваться заданной схемой связи, применяя ту или иную заданную частоту и соответствующие позывные.

2. При ведении связи помнить, что радиостанция Р-113 обеспечивает беспоисковое вхождение в связь и бесподстроечную работу на любой заданной частоте и не требует никакой подстройки, кроме настройки антенны вариометром блока настройки антенны (в режиме «Симплекс» — передача).

Поэтому в случае отсутствия связи с корреспондентом необходимо выключатель «Подавитель шумов» поставить в положение «Выкл.», увеличивая этим дальность действия приемника (т,е. повышая его чувствительность), и точнее подстроить по наибольшему отклонению стрелки прибора вариометр антенны (в режиме «Симплекс» — передача).

3. Настройку передатчика вариометром блока настройки антенны производить как можно быстрее. Помни! Противник подслушивает!

4. Перед работой на передачу убедиться в том, что корреспондент не работает на передачу и не занят приемом другой радиостанции. Если частота занята, следует подождать на приеме ее освобождения.

5. Работать на передачу только в случае действительной необходимости при строгом соблюдении установленных правил радиообмена. Время работы на передачу должно быть как можно* короче.

Предупреждение! При ведении радиосвязи симплексом необходимо постоянно проверять положение рычага нагрудного переключателя, чтобы он находился в положении радиоприема, когда оператор не передает радиограммы, так как при случайном переключении рычага в положение «ПРД» эта радиостанция, находясь на передаче, будет полностью срывать радиосвязь в своей радиосети. Путем самопрослушивания оператор должен проверить, в каком положении находится его радиостанция — на передаче или на приеме; если он слышит в телефонах свой разговор, значит, его радиостанция находится на передаче и ее немедленно надо переключить на прием.

6. При передаче команд и радиограмм слова произносить ясно, отчетливо, не спеша, не «глотая» окончаний, громко не кричать. Команды и радиограммы должны быть краткими и ясными.

7. При ведении радиосвязи в режиме «Дуплекс» передаваемая речь должна быть плавной, но не медленной, не тягучей, так как при паузах между словами, превышающих 0,5 сек, и при слабом произношении слова или даже его окончания передатчик радиостанции может автоматически выключиться и радиостанция вновь перейдет на прием. Это выключение сопровождается характерным щелчком в телефонах и отсутствием самопрослушивания. Передаваемая с такими длительными паузами речь будет приниматься с дроблением. По окончании передачи корреспондентом какой-либо радиограммы его передатчик выключается не мгновенно, а через небольшой промежуток времени (примерно 0,5 сек}, необходимый для срабатывания автоматической системы дуплекса. Поэтому отвечать корреспонденту следует не сразу, а после паузы продолжительностью примерно в 1 сек.

При работе дуплексом необходима повышенная дисциплина ведения радиообмена, так как каждое произнесенное слово автоматически включает передатчик и излучается в эфир.

8. Длительная работа радиостанции в режимах дуплекса и симплекса допустима при соотношении времени передачи и времени приема 1 : 3, но не более 10 мин на передачу.

В режиме дежурного приема длительность работы на радиостанций не ограничена.

Работа на радиостанции через переговорное устройство описана в разделе «Танковое переговорное устройство» настоящей главы.

Уход за радиостанцией

Радиостанция всегда должна быть в полной боевой готовности. Она должна находиться под постоянным наблюдением командира танка и подвергаться осмотру и проверке в установленные командованием сроки, а также при контрольных осмотрах и технических обслуживания танка (ежедневном, № 1 и 2).

При контрольном осмотре необходимо:

1. Проверить антенное устройство: исправность и прочность крепления изоляторов и защитного зонта на верхнем изоляторе, чистоту и исправность замков, сочленяющих штыри антенны.

2. Осмотром и опробованием в работе проверить исправность всех ручек и переключателей приемопередатчика.

3. Проверить работоспособность радиостанции в таком же порядке, какой был указан в разделе «Подготовка и проверка работоспособности радиостанции».

4. Проверить наличие и укомплектованность запасной антенны и ящика с ЗИП.

При ежедневном техническом обслуживании н техническом обслуживании ,№ 1 необходимо:

1- Проверить наличие и состояние всего имущества радиостанции; оно должно находиться в предназначенных для него местах и укладках. Если какого-либо имущества недостает, то его необходимо пополнить.

2. Очистить радиостанцию и изолятор антенны от пыли и грязи. Изолятор необходимо протереть чистой сухой тряпкой. Протирать. его керосином, бензином, маслом или дизельным топливом запрещается. При очистке изолятора резиновый зонт следует приподнять и прочистить не только изолятор, но и внутреннюю поверхность зонта.

3. Проверить и при необходимости подтянуть крепеж приемопередатчика, блока настройки антенны, антенного изолятора и блока питания (только при ТО № 1).

При техническом обслуживании №2 необходимо выполнить операции технического обслуживания ежедневного и № I

и дополнительно:

1. Осмотреть зажимы «+» и «—•» 26 в (на блоке питания), антенные гнезда и зажимы на приемопередатчике и блоке настройке антенны, а также проверить надежность присоединения к ним проводов и кабеля. Все зажимы должны быть чистыми и хорошо затянутыми. Одновременно с осмотром всех зажимов и контактов следует убедиться в исправности подведенных к ним проводов.

2. Осмотреть кабель, соединяющий приемопередатчик с блоком

питания, и проверить надежность его подсоединения.

3. Вынуть хвостовик антенны из изолятора, проверить состояние его гибкой части, при необходимости удалить ржавчину, смазать гибкую часть техническим вазелином; в случае разрушения тросика (гибкой части) заменить хвостовик запасным.

Во время перевода танков на весенне-летнюю эксплуатацию необходимо закрашивать металлические поверхности деталей радиостанции с поврежденной окраской, удалив с них предварительно ржавчину, если она будет.

Возможные неисправности радиостанции

Радиостанция Р-113—сложный многоламповый прибор. Ее ремонт и настройка требуют наличия специальных приборов и оборудования, а также высокой квалификации и практических знаний обслуживающего персонала.

Экипажу танка разрешается лишь устранять такие мелкие неисправности, как исправление погнутых штырей антенны, замена неисправных предохранителей, перегоревших лампочек освещения шкалы и индикаторного прибора, исправление поврежденных кабелей, шнуров или соединительных проводов и т. п.

При обнаружении более серьезных дефектов или повреждений радиостанция должна быть демонтирована и отправлена для ремонта в специальную мастерскую. Ниже приводятся некоторые из возможных неисправностей радиостанции и способы их устранения.

| Неисправность | Причина неисправности | Способ обнаружения и устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| При включении выключателя «Питание» не работает умформер в блоке питания. Освешения шкалы нет При включении выключателя «Питание» освещение шкалы есть, но умформер не работает | 1. Не включен выключатель батарей | Включить выключатель батарей |
|  | 2. Сгорел 20 а предохранитель на распределительном щитке башни. Обрыв в кабеле от блока питания к радиостанции | Заменить предохранитель исправным из ЗИП электрооборудования. Разобрать кабель, найти место обрыва и исправить |
| Умформер в блоке питания работает, освещение шкалы есть, но приемник не работает (в телефонах шума нет) | 1. Неисправны телефоны или обрыв телефонной цепи | Проверить исправность телефонов включением шлемофона в сеть ТПУ. Неисправный шлемофон отремонтировать в мастерской |
|  | 2. Сгорел предохранитель 0,15 а (левый) на блоке питания | Проверить по индикаторному прибору наличие напряжения «+220е». При отсутствии показания индикаторного прибора заменить предохранитель в блоке питания |
|  | 3. Неисправна лампа приемника | Радиотехнику или квалифицированному радиомастеру проверить исправность ламп с помощью индикаторного прибора и имеющейся на верху кожуха таблицы «Проверка ламп». Неисправную лампу заменить |
| При переводе рычага нагрудного переключателя а положение «ПРД» (на передачу) в режиме «Симплекс» умформер передатчика не запускается | Неисправен нагрудный переключатель | Заменить нагрудный переключатель со шнуром исправным из комплекта ТПУ Р-120. Неисправный отремонтировать в мастерской |
| Не настраивается передатчик. Нет самопрослушивания | 1. Перегорел предохранитель на блоке питания (правый) | Проверить по индикаторному прибору наличие напряжения «+550в». При отсутствии показания прибора предохранитель заменить исправным |
|  | 2. Неисправна лампа передатчика | С помощью индикаторного прибора и таблицы проверить исправность ламп. Неисправную лампу заменить. Устраняет радиотехник |
| Внезапная потеря связи, самопрослущивание есть, показание прибора резко уменьшилось | Обрыв ввода антенны или соединительного кабеля. Сбита антенна (все 4 колена) | Проверить состояние ввода антенны, устранить его обрыв. Проверить соединительный кабель. Устранить обрыв. Вместо сбитой антенны установить запасную |
| То же. но стрелка индикатора отклоняется на всю шкалу | Замыкание на корпус антенного ввода | Устранить короткое замыкание антенного ввода |
| При переходе на другую частоту связи нет сямопрослушивания или отдачи (или того и другого вместе) | Неправильно установлены ручки установки частоты | Установить ручки «Установка частоты» в положение, при котором цифры в окне должны находиться на одном уровне |
| В режиме «Дуплекс» передатчик от голоса оператора срабатывает (ток в антенне возникает), но самопрослушивания и шума в телефонах нет | 1. Неисправна цепь телефонов в шлемофоне | Проверить шлемофон. Устранить неисправность |
|  | 2. Неисправен приемник (вышла из строя лампа) | С помощью радиотехника проверить исправность ламп приемника. Неисправную лампу заменить |
| В том же режиме передатчик не срабатывает. Самопрослушивания нет. В режиме «Симплекс»— передача отдача в антенне есть. Шумы приемника нормальные | 1. Неисправна цепь ларингофонов в шлемофоне | Проверить шлемофон, Устранить неисправность |
|  | 2. Неисправна лампа подмодулятора | С помощью радиотехника проверить и заменить лампу |
| При переключении выключателя «Подавитель шумов» в положение «Вкл.» в телефонах прослушиваются шумы | Неисправна лампа подавителя шумов | С помощью радиотехника проверить и заменить лампу |
| Отсутствует освещение окна шкалы установки частоты | Перегорела лампочка освещения шкалы | Перегоревшую лампочку заменить исправной из ЗИП |

ТАНКОВОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО

Назначение и краткое описание переговорного устройства

Танковое переговорное устройство Р-120 предназначается для внутренней телефонной связи между членами экипажа и для выхода командира танка и наводчика на внешнюю связь через радиостанцию Р-113, а также для связи членов экипажа с командиром десанта, находящимся на танке.

Переговорное устройство Р-120 имеет общий с радиостанцией Р-113 блок питания БП-2А.

В комплект ТПУ Р-120 входят следующие основные части (рис. 194); аппарат А-1 командира танка, аппарат А-2 наводчика, два аппарата А-3 (механика-водителя и заряжающего), розетка командира десанта, нагрудные переключатели со шнурами и шлемофоны с ларинго-телефонной гарнитурой. Комплект запасных частей является общим для ТПУ и радиостанции.

Аппарат А-1 служит командиру танка для внутренних переговоров со всеми членами экипажа и командиром десанта, а также для его выхода на внешнюю связь через радиостанцию Р-113. Аппарат смонтирован в металлическом корпусе. На лицевой стенке корпуса расположены переключатель рода работы на три положения («Р-112», «ВС» и «Р-113») и ручка для регулировки громкости при работе на внутреннюю связь. На верхней части корпуса расположена колодка шестиконтактного разъема для подключения шлемофона командира. На нижней части корпуса размещены пять отверстий с резиновыми уплотнительными кольцами, предназначенных для ввода соединительных кабелей, и сдвоенный выключатель ТПУ.

Рис. 194. Основные части танкового переговорного устройства Р-120:

1 — аппарат А-1 командира машины; 2 — аппарат А-2 наводчика; 3 — аппараты А-3 механика-водителя и заряжающего; 4 - штепсельный разъем; 5 - розетка командира десанта; 6 — нагрудный переключатель со шнуром; 7 — шлемофон с ларинготелефонной гарнитурой

Внутри аппарата смонтирован	трехламповый усилитель (на лампах 12Ж1-Л), предназначенный для усиления громкости речи при внутренней связи.

Аппарат А-2 служит наводчику для внутренних переговоров со всеми членами экипажа и командиром десанта, а также в случае необходимости—для его выхода на внешнюю связь через радиостанцию Р-113.

Аппарат смонтирован в металлическом корпусе треугольной формы. На лицевой стороне корпуса аппарата расположен переключатель рода работы на три положения («Р-112», «ВС» и «Р-113»). По бокам корпуса располагаются колодка шестиконтактного разъема для подключения шлемофона и отверстие с резиновым уплотнением для ввода соединительного кабеля.

Аппараты А-3 служат механику-водителю и заряжающему для внутренних переговоров с командиром танка, наводчиком и командиром десанта.

На лицевой стенке корпуса аппарата А-3 смонтирована колодка шестиконтактного разъема для подключения к аппарату шнура с нагрудным переключателем, а на боковых стенках корпуса имеются два отверстия с резиновыми уплотнениями для ввода соединительных кабелей.

Розетка командира десанта служит для телефонной связи командира десанта с экипажем танка. Розетка имеет колодку шестиконтактного разъема для подключения шнура с нагрудным переключателем и шлемофоном для командира десанта. Эта розетка подключается к аппарату А-1 через сетевой разъем типа «ШР».

Нагрудный переключатель служит для переключения командиром танка и наводчиком радиостанции с приема на передачу (и наоборот), для подключения шлемофона к соответствующему аппарату ТПУ или к приемопередатчику радиостанции и для осуществления циркулярного вызова любым членом экипажа. Нагрудный переключатель имеет рычаг для переключения радиостанции с приема на передачу и обратно, а также для осуществления циркулярного вызова всех членов экипажа на внутреннюю телефонную связь.

Шлемофон состоит из шлема танкиста с вмонтированными в него двумя электромагнитными ларингофонами и двумя низкоомными телефонами и из шнура с четырехштырьковой вилкой, вставляемой в гнезда нагрудного переключателя и подключающей таким образом через шнур с нагрудным переключателем шлемофон к аппарату ТПУ или к радиостанции.

Ларингофон — прибор, преобразующий механические колебания голосовых связок говорящего в электрические колебания звуковой частоты.

Телефон — прибор, преобразующий электрические колебания низкой частоты в звуковые волны, слышимые ухом радиста. При пропускании переменного тока звуковой частоты тонкая металлическая мембрана, находящаяся вблизи магнитов, начинает колебаться, воспроизводя звуки, воспринятые ларингофоном передающей радиостанции.

Схема танкового переговорного устройства выполнена так, что оба аппарата А-3 и розетка командира десанта постоянно включены на внутреннюю связь: телефоны и ларингофоны шлемофонов, включенных в эти аппараты, соединяются непосредственно с выходом и входом усилителя.

Шлемофоны аппаратов А-1 и А-2 соединяются с радиостанцией или с усилителем ТПУ в зависимости от положения переключателя рода работы соответствующего аппарата.

При осуществлении циркулярного вызова путем перевода рычага нагрудного переключателя в положение «Выз.» (с любого аппарата ТПУ) аппараты А-1 и А-2 переключаются с внешней на внутреннюю связь независимо от положения переключателя рода работы («Р-112» иди «Р-113»).

Принципиальная схема ТПУ подробно описана в придаваемом к танку «Описании и инструкции по эксплуатации переговорного устройства типа Р-120».

Размещение аппаратов ТПУ

Аппарат А-1 командира танка расположен слева от сиденья командира на левой стенке башни, над приемопередатчиком радиостанции (рис. 181).

Аппарат А-2 наводчика установлен слева от него, на стенке башни.

Аппарат А-3 заряжающего расположен справа от него, на крыше башни, а аппарат А-3 механика-водителя—в отделении управления, сзади сиденья механика-водителя, на подбашенном листе (рис. 180).

Внешняя розетка ТПУ для командира десанта установлена на корме башни, в верхней ее части (рис. 181).

Подготовка ТПУ к работе

Для подготовки ТПУ к работе необходимо:

1. Надеть шлемофоны и закрепить их так, чтобы ларингофоны плотно прилегали к гортани с обеих сторон.

2. Закрепить нагрудный переключатель, пристегнув к пуговице одежды кожаную петлю корпуса переключателя.

3. Подключить четырехштырьковую вилку шнура шлемофона к нагрудному переключателю.

4. Соединить шестиштырьковую вставку шнура нагрудного переключателя с колодкой своего аппарата.

5. Соединить вставку кабеля, идущего от аппарата А-1, с колодкой «Р-120» приемопередатчика радиостанции Р-113.

6. Включить двойной выключатель внизу усилителя А-1 переговорного устройства.

7. Регулятором громкости установить необходимую громкость.

Порядок работы на ТПУ

1. Для связи командира танка или наводчика с остальными членами экипажа или командиром десанта необходимо поставить переключатель на соответствующем аппарате (А-1 или А-2) в положение «ВС».

Независимо от положения переключателей рода работы на аппаратах А-1 и А-2 командир десанта, механик-водитель и заряжающий постоянно включены во внутреннюю связь.

2. При переходе командира танка или наводчика на связь с внешними корреспондентами через радиостанцию необходимо установить переключатель на соответствующем аппарате (А-1 или А-2) в положение «Р-113» и вести радиосвязь в соответствии с правилами работы на радиостанции.

3. Для осуществления кем-либо из членов экипажа циркулярного вызова на внутреннюю связь всех остальных членов экипажа Или другого оператора, работающего на радиостанции, следует перевести рычаг нагрудного переключателя в положение «Выз.», передать необходимое и после разговора отпустить рычаг до фиксированного положения, так как в данном положении рычага командир или наводчик, если они работали на радиостанции, отключаются от нее и переводятся на внутреннюю связь-Уход за аппаратами ТПУ

Танковое переговорное устройство должно быть всегда в состоянии готовности к работе. С танка оно может сниматься только для ремонта, который нельзя произвести непосредственно в танке.

Переговорное устройство должно находиться под постоянным наблюдением командира танка и осматриваться в установленные сроки.

При контрольном осмотре танка необходимо включить танковое переговорное устройство и проверить его работу путем переговоров со всех аппаратов. При этом необходимо обратить внимание на состояние электрических контактов в разъемах и на работу регулятора громкости и нагрудных переключателей.

При технических обслуживаниях ежедневном и № 1 необходимо выполнить указанное в контрольном осмотре и дополнительно очистить от пыли и грязи шлемофоны и проверить внешнее состояние ларингофонов, телефонов, шнуров и нагрудных переключателей, а также контактных вставок и колодок.

При техническом обслуживании № 2 необходимо выполнить указанное в ЕТО и № 1 и дополнительно проверить наличие и исправность всех аппаратов переговорного устройства.

Все замеченные при осмотрах и проверке работоспособности

переговорного устройства неисправности немедленно устранить.

Возможные неисправности ТПУ

| Неисправность | Причина неисправности | Способ обнаружения и устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| При включении сдвоенного выключателя на аппарате А-1 не вращается умформер в блоке питания БП-2А | Сгорел 20 о предохранитель на распределительном щитке башни | Проверить предохранитель и сгоревший заменить исправным |
| Отсутствуют внутренняя связь и самопрослушивание со всех аппаратов | 1. Сгорел предохранитель 0.15 а (левый) на блоке питания БП-2А | Сгоревший предохранитель заменить исправным |
|  | 2. Короткое замыкание в телефонной или ларингофонной цепи одного из шлемофонов | Последовательным отсоединением шлемофонов от аппаратов отыскать неисправный шлемофон и отправить его в мастерскую |
|  | 3. Неисправность в схеме усилителя аппарата А-1 | Неисправность отыскивается и устраняется радиотехником |
| Нет внутренней связи или самопрослушивания с какого-либо аппарата | Обрыв в ларингофонных или телефонных цепях шлемофона или шнура нагрудного переключателя | Проверить цепи шлемофона и нагрудного переключателя и устранить неисправность в мастерской |
| При переводе рычага нагрудного переключателя в положение «ПРД», когда переключатель рода работы на аппарате А-1 (или А-2) находится в положении «Р-113», радиостанция на передачу не переключается | 1. Повреждение в нагрудном переключателе или его шнуре | Проверить нагрудный переключатель, заменяя его исправным. Неисправный отремонтировать в мастерской |
|  | 2. Повреждение в монтаже аппаратов А-1 или А.2 | Повреждение отыскивается и устраняется радиотехником |
| При переводе рычага нагрудного переключателя в положение «Выз.» командир или наводчик не переключается на внутреннюю связь | Повреждение в нагрудном переключателе командира или наводчика | Проверить нагрудный переключатель, заменяя его исправным. Неисправный отремонтировать в мастерской |